| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | P55 |

64

宁夏回族自治区地方标准

DB 64/T XXXX—XXXX

宁夏滴灌工程规划设计导则

Ningxia ordinance design for drip irrigation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 滴灌水源工程	1

3.2 首部枢纽	1

3.3 集约化	1

3.4 水体浊度	1

3.5 田间滴灌单元	2

3.6 支管轮灌	2

3.7 支管集中轮灌	2

3.8 沉沙渠	2

4 总则	2

5 主要资料要求	2

5.1 地理位置与地形	2

5.2 气象	3

5.3 土壤	3

5.4 作物	3

5.5 工程地质	3

5.6 水源	3

5.7 水利工程现状与水资源管理	4

5.8 社会经济	4

6 主要技术参数	4

6.1 设计保证率	4

6.2 灌溉水利用系数	4

6.3 日工作小时	4

6.4 工作水头	5

6.5 耗水强度	5

6.6 土壤湿润比及计划湿润层深度	5

6.7 灌水器允许流量偏差率	6

7 供水条件与灌区规模	6

7.1 水源水质	6

7.2 供水分析	6

7.3 灌区规模	6

8 水源工程	7

8.1 黄河水水源工程	7

8.2 地下水源及水库水源工程	10

9 取水设施与设备选择	10

9.1 取水设施	10

9.2 水处理方式与过滤设备	10

9.3 计量和监测设备	11

9.4 施肥（药）设备	11

9.5 信息采集与自动控制设备	12

10 管网工程布置	12

10.1 一般规定	12

10.2 输配水管网工程	13

10.3 田间管网工程	13

10.4 灌水器选择	15

10.5 管网水力计算	15

11 运行管理	16

11.1 一般规定	16

11.2 水源工程	16

11.3 过滤系统	16

11.4 施肥（药）系统	16

11.5 管网系统运行维护	16

11.6 信息与自动控制系统管理	17

11.7 系统性能评价与档案管理	17

附录A（资料性）沉沙渠设计	18

附录B（规范性）不同型号过滤器参数表	21

附录C（资料性）施肥罐技术参数表	24

附录D（资料性）计量与监测设备	25

附录E（资料性）滴灌设备材料质量	27

附录F（资料性）图件制作要求	30

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB64/T 1290-2016《宁夏滴灌工程规划设计导则》，与DB64/T 1290-2016相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改“首部枢纽”定义，增加了“支管轮灌”“支管集中轮灌”“沉沙渠”的术语和定义（见3.2、3.6、3.7和3.8）；

——修改了滴灌工程规划设计遵循的原则（见4.1～4.8）；

——增加了规划设计对地形要求、地质资料要求，修改了工程地质、水利工程现状与水资源管理要求（见5.1.2、5.1.3、5.5.2、5.7.1）；

——修改了设计保证率、日工作小时（见6.1、6.3）；

——修改了滴灌工作水头要求，增加了小麦、西甜瓜耗水强度、湿润层深度（见6.4.2、表3和表4）；

——增加了灌水器允许流量偏差率（见6.7）；

——增加了沉沙渠设计（见8.1.2）；

——将“调蓄沉沙池设计”修改为“调蓄池设计”，修改了调蓄池选址要求、调蓄池布置形式，增加了内坡面防渗结构、基础处理（见8.1.3.1、8.1.3.2、8.1.3.4.2）；

——将“过滤系统与施肥设备”修改为“取水设施与设备选择”（见9,2016版的第9章）；

——增加了取水设施、计量和监测设备、信息采集与自动控制设备，修改了水处理方式与过滤设备选型、施肥设备（见9.1、9.2、9.3、9.5）；

——修改了田间管网分级、管材选型、毛管布设、灌水器选择，增加了管网布置方式、管网水利计算（见10.2.1～10.2.4、10.3和10.4）；

——删除了工程费用、设计报告和图件（2016版的第11章、第12章）；

——新增了运行管理（见11.1～11.7）；

——修改了附录B、附录D、附录F(见附录B、附录D、附录F)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区农业农村厅提出、归口并实施。

本文件起草单位：宁夏回族自治区水利科学研究院、宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016年首次发布为DB64/T 1290-2016；

——本次为第一次修订。

宁夏滴灌工程规划设计导则

范围

本文件规定了宁夏滴灌工程规划设计的总则、主要技术参数、供水条件与灌区规模、水源工程、取水设施与设备选择、管网工程布置、运行管理等。

本文件适用于宁夏滴灌工程规划设计。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 50288  灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50363  节水灌溉工程技术标准

GB/T 50485  微灌工程技术规范

GB/T 50600  渠道防渗衬砌工程技术标准

JB/T 2932  水处理设备技术条件

SL 236  喷灌与微灌工程技术管理规程

SL 269  水利水电沉沙池设计规范

SL 255  泵站技术管理规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

滴灌水源工程 drip Irrigation Water Source Engineering

指从水源取水满足滴灌工程用水需要的工程设施，主要包括引水、沉沙渠、调蓄池、过滤及加压等建设内容，水源主要为黄河水、地下水和水库水。

首部枢纽 headworks

集中安装在微灌系统入口处的过滤器、施肥（药）装置及量测、安全和控制设备的总称。

[来源：GB 50485-2020,2.1.6]

集约化 intensification

实行统一播种、统一品种、统一灌溉、统一施肥、统一病虫害防治、统一收获的集约化种植管理。

水体浊度 water turbidity

灌溉用水体的清亮程度，一般受微细粘粒、浮游生物等悬浮颗粒影响，量纲为NTU。

田间滴灌单元 field drip irrigation unit

具有相对独立管理条件的田间滴灌区，对引黄灌区、库灌区，其规模一般为66.7 hm2～133.4 hm2；对井灌区，其规模一般为10.0 hm2～33.4 hm2。

支管轮灌 branch pipe rotation

田间滴灌区由独立阀门控制支管，支管上安装若干条毛管，按照设计灌溉工作制度，依次开启阀门灌溉方式。

支管集中轮灌 branch pipes are concentrated in rotation

田间滴灌区由支管首端阀门控制，按照设计灌溉工作制度，依次开启阀门的灌溉方式。

沉沙渠 sedimentation channel

在灌区内，利用天然洼地，修筑格堤，形成条形渠道，用以沉沙的设施。

总则

滴灌工程规划设计应坚持“四水四定”，遵循“节水增效、技术可行、经济合理、资源可持续利用”的原则。

滴灌工程规划设计应与区域水资源综合规划、农业发展总体规划、国土空间规划及生态环境保护规划等衔接，并与灌区内既有的灌排系统、道路、林网、电网等基础设施布局相协调。

滴灌工程规划设计应根据工程所处地理位置、气候条件、水土资源条件、种植作物种类、经济社会发展等实际情况，进行合理分区。

滴灌工程规划设计应积极采用信息化、自动化的灌溉管理与集约化生产模式，优先选用技术先进、成熟可靠、经济适用的技术与设备。

滴灌工程规划设计选用的主要材料与设备应符合国家相关标准要求，具有法定检测机构出具的质量检测合格报告或有效的产品认证证书。

滴灌工程规划设计应明确设计水平年、工程等级与设计标准，收集水源、气象、地形、土壤、植物、灌溉试验、社会经济状况和发展规划等基础资料。

应对灌溉水源进行水量平衡分析与水质评价，灌溉水质应符合GB 5084要求。

在引黄自流灌区、扬黄灌区，应优先利用黄河水作为灌溉水源，并配套建设相适应的沉沙净化设施。

主要资料要求

地理位置与地形

收集项目区的地理位置（经纬度、海拔高程）、范围、面积及地形特征资料，并在行政区划图上予以标注。

滴灌工程规划与设计图应在符合精度要求的地形图上绘制。规划总体布置图的比例尺应符合以下规定：

- 灌溉面积≥333.3 hm²的工程，宜采用1:5000～1:10000地形图；

- 灌溉面积＜333.3 hm²的工程，宜采用1:2000～1:5000地形图。

规划图上应清晰标注项目区边界、水源工程位置、主要道路及重要地物。

气象

收集项目区多年平均气象资料，包括降水、蒸发、气温、湿度、日照、积温、无霜期、风速风向、最大冻土深度。

收集项目区气象灾害、洪灾及其他自然灾害情况。

土壤

收集项目区土壤资料，包括土壤质地、容重、田间持水量、土层厚度、土壤pH值和土壤肥力等。对于盐渍化耕地，还包括盐渍化耕地分布情况、含盐量、土壤盐分组成、地下水埋深和矿化度等。

土壤资料获取方式应符合以下规定：

- 灌溉面积＜333.3 hm2的工程，在规划范围内进行土壤调查。

- 灌溉面积≥333.3 hm2或土壤环境复杂的工程，以实地勘察与取样测试数据为主要依据。

宁夏主要土壤容重和田间持水量参考范围见表1。

主要土壤容重和田间持水量

| 土壤质地 | 容重（g/cm3） | 田间持水量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重量（%） | 体积（%） |
| 砂土 | 1.45～1.65 | 16～20 | 26～32 |
| 砂壤土 | 1.36～1.54 | 22～30 | 32～42 |
| 轻壤土 | 1.40～1.52 | 22～28 | 30～36 |
| 中壤土 | 1.40～1.55 | 23～28 | 30～35 |

作物

收集项目区作物种植结构、作物品种、种植模式、生育期、种植面积、轮作倒茬制度、防护林布设等资料

收集项目区经果林树种、树龄、根系分布、种植模式、种植行向、田间管理等资料。

收集项目区现有作物灌溉方式、灌溉定额等资料。

收集涉及项目区的相关作物种植规划资料。

工程地质

应按照相关规范对滴灌水源工程、输水工程进行工程地质勘察，提出满足滴灌工程规划设计要求的工程地质资料。

工程地质勘察提供的资料应完整、准确，满足设计需要，其内容应包括但不限于：

- 场地地基土（岩）的岩性及空间分布，并应重点查明深厚砂砾石层、软黏土、湿陷性黄土、疏松砂土等特殊土层的分布范围；

- 各岩土层的物理力学性质指标；

- 工程区水文地质条件与工程地质条件；

- 主要工程地质问题分析与评价。

田间工程的地质资料采用调查方法获取。

水源

灌溉水源为黄河水时，收集引、扬黄水渠道取水断面资料，并对近3 a～5 a供水流量、供水量、供水时间及水质等资料进行分析。对年内水质变化较大的水源，应附不同时段水质检测报告，并对影响取水断面供水的要素进行调查评价。

灌溉水源为地下水时，收集机井数量，单井出水量、静水位、动水位、水质及其变化情况资料，附抽水试验及水质检测报告，并对项目区已有机井运行情况进行调查评价。

灌溉水源为水库水时，收集水库相关设计资料，以及近3 a～5 a水库年际、月际蓄水量、供水量、水位及水质变化情况等资料，并对水库水质进行检测，附检测报告。

水利工程现状与水资源管理

收集项目区所在县（市）的用水量、水权指标与分配到项目区用水指标等相关资料。

收集项目区及周边灌域现有渠道断面、流量、衬砌与配套情况，项目区灌溉水利用系数与渠道水利用系数，以及农田水利相关规划资料。

收集项目区现有沟道情况资料。

收集项目区水源工程的隶属关系、供水成本、水价、维护情况等管理资料。

分析影响滴灌工程建设、运行存在的问题。

收集水源管理单位及水行政主管部门对项目实施的意见与要求。

对于新开发项目区，收集水资源论证的主要结论。

社会经济

收集项目区所在行政区划资料，包括项目区所在县（市）的名称、面积，所辖县（区）、乡（镇）、村的数量、人口、劳动力等。

收集项目区经济情况资料，包括当地工农业生产总值、产业结构特点、现有耕地、荒地分布和面积，农民人均收入等。

收集动力资料，包括当地电网供电条件、电费与燃料价格等。

收集滴灌工程材料及设备供应资料，包括水泥、砂、石、滴灌设备、管材、管件材料供应及价格等。

收集交通运输资料，包括主干道分布情况及运输价格等。

调查当地传统主导产业情况，并分析产业发展的适宜性。

收集当地或区域已建滴灌工程规划、设计、建设等情况资料。

收集有关综合发展规划资料，包括部门高效节水规划以及所属市县级相关发展规划，农业发展规划与区划等。

收集项目立项审批文件、可行性研究报告的批件、资金筹措文件等其他必要资料。

主要技术参数

设计保证率

滴灌工程设计保证率应满足GB/T 50288、GB/T 50485等规范要求；对于经济价值高且有特殊要求的滴灌项目区，滴灌工程设计保证率应≥90%。

灌溉水利用系数

滴灌系统灌溉水利用系数不应低于0.9。

日工作小时

滴灌系统设计日工作小时数应根据不同水源、农业技术条件及管理水平确定，不应大于22h。

工作水头

毛管首部设计工作水头应结合项目区地形、种植作物、毛管铺设长度和灌水器水力性能确定。

不同类型滴灌系统毛管进口工作水头推荐值宜符合表2规定。

工作水头

| 应用场景 | 类型 | 工作水头推荐范围（m） |
| --- | --- | --- |
| 大田作物 | 常规滴灌毛管 | 7～10 |
|  | 单翼迷宫式滴灌带 | 6～8 |
| 温室大棚 | 重力滴灌系统 | 2～3 |
|  | 加压滴灌系统 | 4～6 |

耗水强度

主要作物滴灌设计耗水强度见表3，未涉及作物符合GB/T 50485规定。

主要作物滴灌设计耗水强度

| 区域 |  | 耗水强度（mm/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玉米 | 小麦 | 马铃薯 | 葡萄 | 枸杞 | 枣树 | 设施农业 | 露地蔬菜 | 西甜瓜 |
| 北部引黄灌区 | 卫宁灌区 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 |
|  | 青铜峡河东灌区 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | - |
|  | 青铜峡河西 银南灌区 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | - |
|  | 青铜峡河西 银北灌区 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 6 | - |
|  | 引黄灌区周边 小扬水灌区 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 中部 干旱带 | 扬黄灌区 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 |
|  | 井灌区 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 南部山区 | 库井灌区 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 3 |

土壤湿润比及计划湿润层深度

土壤湿润比取决于作物、灌水器流量、灌水量、灌水器间距、毛管间距、土壤理化特性和地面坡度等因素，不同作物滴灌土壤湿润比、计划湿润层深度见表4。

土壤湿润比及计划湿润层深度

| 作物 | 玉米 | 小麦 | 马铃薯 | 葡萄 | 枸杞 | 枣树 | 设施农业 | 露地蔬菜 | 西甜瓜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤湿润比（%） | 60～80 | 90～100 | 55～65 | 35～50 | 40～55 | 30～50 | 70～90 | 60～80 | 25～35 |
| 湿润深度（cm） | 50 | 30 | 30 | 60 | 70 | 60 | 25 | 30 | 30 |
| 注：壤土、毛管双行布置宜取大值，砂壤土、毛管单行布置宜取小值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

灌水器允许流量偏差率

滴灌系统灌水小区内灌水器设计允许流量偏差率应不大于20%。

供水条件与灌区规模

水源水质

水源水质特点

黄河水杂质主要为泥沙、藻类和微生物。泥沙中值粒径0.04 mm，质地以石英为主。细颗粒是引起灌水器物理堵塞的主要因素。

地下水指灌区及周边区域的浅层地下水，杂质主要为砂粒及区域性化学杂质。砂粒中值粒径0.075 mm，化学杂质主要包括氯化物、硫酸盐等。当地下水矿化度大于3 g/L时，易引起灌水器化学堵塞。

水库水指拦蓄的天然径流和洪水，杂质主要为藻类、泥沙。汛期，库水悬浮固体物浓度≥1000 mg/L，其它时段≤80 mg/L。当库水悬浮固体物浓度超过100 mg/L时，易引起灌水器发生堵塞。

滴灌水质要求

应根据不同水源水质特点合理选择处理工艺进行净化处理，过滤器选型与设计应符合GB/T 50485相关规定。

处理后水质应满足GB 5084规定及滴灌系统对杂质、悬浮物含量的要求：

- 设计使用1 a的滴灌带，要求泥沙含量≤100 mg/L；设计使用2 a～5a的滴灌管（带），泥沙含量≤50 mg/L；设计使用5a以上滴灌管，泥沙含量≤30 mg/L；

- pH值在7～8.5范围内，矿化度≤2 g/L。

供水分析

滴灌工程规划设计应对水源的水量、流量和水质进行分析。利用现有水源工程供水的，根据原设计和运行状况确定供水可靠性；新建水源工程根据来水条件确定供水可靠性。

以黄河水为水源，应分析项目区所属灌域的渠道供水计划、保证程度及运行方式，确定滴灌工程供水保证率要求下的水量调节方式及调蓄工程规模。

以地下水为水源，应按以下要求确定供水量：

- 在原有灌区建设的滴灌工程项目，应根据已有机井资料，分析确定供水量；

- 无成井资料或资料不全时，应补做抽水试验并取得实测资料，合理确定供水量；

- 新建机井时，应分析和预测取水可能引起的水环境变化，确定供水量，并针对可能出现的问题提出解决方法。

      - 以水库水为水源，应在分析水库相关设计文件基础上复核水库蓄、供水状况。分析近3 a～5 a水库的可供水量、供水量和水质情况，确定滴灌工程项目区不同时段的供水状况。

    - 灌区规模

      - 用水总量

        - 有滴灌试验资料时，应按照试验确定的灌溉定额计算项目区作物用水总量。

        - 无滴灌试验资料时，应根据自治区政府发布农业用水灌溉定额文件，确定项目区作物用水总量。

      - 滴灌单元

        - 水源为黄河水、水库水时，北部引黄灌区滴灌单元规模53.3 hm2～166.7 hm2；中部干旱带及南部山区为40.0 hm2～133.3 hm2。

        - 水源为地下水时，根据机井流量确定滴灌单元灌溉面积。

  - 水源工程

    - 黄河水水源工程

      - 工程总体布置

        - 引、扬黄灌区采用从渠道引水、沉沙渠沉淀、调蓄池调蓄、首部枢纽净化处理和输水管网配水的工程总体布置。根据作物种植要求及管理水平，采用过滤加压集中处理的方式。

        - 库井灌区采用水库提水、首部枢纽净化处理和输水管网配水的工程总体布置。项目区地形高差＜35 m时，采用加压滴灌方式；地形高差≥35 m，采用自压滴灌方式。根据灌区分布、地形条件、作物种植要求、管理状况，确定水源深度净化采用过滤加压集中处理或分散处理方式。

      - 沉沙渠设计

        - 布置原则与形式

- 沉沙渠布置应遵循“布局紧凑、减少占地、利于沉沙、便于清淤”的原则；

- 沉沙渠系统一般由取水口、沉沙渠、出水建筑物及安全防护设施组成；宜选用“T字型”、“L字型”和“并排型”3种型式布置；

- 沉沙渠长度应根据设计泥沙沉降要求，参照SL/T 269相关规定确定，不宜小于80m；

- 池内水深应根据地形、地质条件和地基处理要求比选确定，水深不宜小于3m，渠顶应设置不小于0.5 m的安全超高；

- 沉沙渠设计参数计算参照附录A。

        - 结构设计

- 沉沙渠断面形式宜为梯形，内边坡坡度应根据地基土质和开挖深度经稳定分析确定，宜为1:1.5～2.0；

- 防渗结构宜采用“混凝土衬砌+防渗膜”的复合式结构；

- 出水建筑物宜采用自由出流宽顶堰，与蓄水池进水陡坡整体布置，陡坡宜设消能阶梯，末端宜设消力池。

        - 工程与施工

- 沉沙渠回填土方压实度应按GB/T 50600执行；

- 混凝土强度等级不应低于C25，抗冻等级不低于F150、抗渗等级不低于W6；

- 钢筋应采用HPB300和HRB400级；

- 防渗膜宜采用复合土工膜，膜材厚度不应低于0.5mm，断裂强度不宜低于16KN/m。

        - 安全防护设施

- 为满足通行养护需求，沉沙渠堤顶宽宜为4 m～5 m，采用10 cm～15 cm厚碎石铺装；

- 沉沙渠四周应设防护围栏，并配置应急救生器材和安全警示标志。

      - 调蓄池设计

        - 调蓄池分类与设计要求

- 调蓄池按功能类型可分为专门为滴灌工程供水的水池和为滴灌、人饮等集成供水的水池；

- 调蓄池设计应满足SL 269相关规定。

        - 调蓄池选址

- 应综合考虑供水对象、供水规模、运行特点和综合利用要求，全面评估地形、地质、水源、取水方式、田间布局、占地、施工、管理及溃坝后危害等因素，经技术比较后合理确定；

- 调蓄池选址宜优先考虑全挖方或以挖方为主的地形条件，经技术经济比较研究确定建设位置，应尽量避免在天然河（沟）道、和局部不良地形、地质段选址建设，避开乡村、公共基础设施等重要建（构）筑物。

        - 调蓄池容积与淤积年限

调蓄池总容积为调节容积、淤积容积、蒸发量、渗漏量和超高产生的容积之和，受滴灌工程面积、作物种类、水源特点、调度方式影响。

- 调节容积。在供、用水量分析基础上确定调蓄池的调节容积。按照水池非连续补水工况设计，调节容积需满足项目区作物一次灌溉的用水量；

- 淤积容积与淤积年限。淤积容积占蓄水容积5%～10%，黄河宁夏下河沿断面多年含沙量值见表5。调蓄池容积＜10000 m3，淤积年限取1 a；10000 m3～50000 m3，淤积年限取2 a；50000 m3～100000 m3，淤积年限取3 a；100000 m3～200000 m3，淤积年限取5 a；200000 m3～500000 m3，淤积年限取10 a；＞500000 m3，淤积年限取15 a；

黄河水多年逐月平均含沙量值（下河沿站）

| 年份 | 逐月平均含沙量（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 平均值 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.31 | 0.73 | 0.97 | 1.8 | 3.53 | 1.74 | 1.00 | 0.36 | 0.20 |

- 蒸发量。调蓄池水面蒸发量按其月平均水面面积与当月平均蒸发强度（mm/d）计算确定，各月折算系数见表6。蒸发量占蓄水容积取6%～8%；

E601蒸发皿实测蒸发量参考值

| 月份 | 蒸发量参考值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 卫宁 灌区 | 26.7 | 38.8 | 79.9 | 120.8 | 128.8 | 137.3 | 125.4 | 103.6 | 72.8 | 60.1 | 35.1 | 26.9 |
| 青铜峡灌区 | 23.9 | 38.5 | 67.7 | 105.2 | 118.8 | 129.5 | 120.5 | 100.7 | 68.7 | 68.7 | 43.5 | 27.7 |
| 折算系数（k） | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.0 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.07 |
| 注：k为E601蒸发皿观测数值与水面实际蒸发量的折算系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 渗漏量。调蓄池渗漏损失主要包括池堤挡水体和池底基面渗漏。调蓄池渗漏量经验指标见表7。渗漏量占蓄水容积取5%～10%；

调蓄池渗漏量参考值

| 水文地质条件 | 每月渗漏量占蓄水容积（%） | 每年渗漏量占蓄水容积（%） |
| --- | --- | --- |
| 优良 | 0～1.0 | 0～10 |
| 中等 | 1.0～1.5 | 10～20 |

- 超高。调蓄池超高须经计算确定。调蓄池容积＜100000 m3取0.8 m；100000 m3～200000 m3取1.0 m；200000 m3～500000 m3取1.2 m；≥500000 m3取1.5 m。

        - 调蓄池结构

          - 池底防渗结构

- 土料结构和复合土工膜，60 cm～80 cm厚土料和200 g/0.5 mm/200 g复合土工膜，土料可以为全土料，也可采用土与卵砾石（粒径＜6 cm）结合；

- 预制混凝土板或现浇混凝土板和复合土工膜，6 cm～8 cm厚预制混凝土板或12cm～16 cm厚现浇混凝土板、3 cm～5 cm厚水泥砂浆和200 g/0.5 mm/200 g复合土工膜。复合土工膜的幅宽为6 m～8 m。

          - 内坡面防渗结构

- 调蓄池的内边坡系数。结合工程地质和水文地质条件，进行边坡稳定计算确定。卵膜结构内边坡，边坡系数取1:4～1:6；砼格条+卵膜结构的内边坡，边坡系数取1:3.0～1:4.0；板膜结构内边坡，边坡系数取1:2.5～1:3；

- 预制混凝土板（或现浇混凝土板）、砂砾石和复合土工膜。具体为6 cm～8 cm预制混凝土板或12 cm厚现浇混凝土板、3 cm～5 cm厚水泥砂浆、20 cm～30 cm厚的粒径小于4 cm砂砾石和200 g/0.5mm/200 g复合土工膜；

- 砼格条+卵砾石+复合土工膜。具体为砼格条尺寸20 cm～30 cm，框格尺寸4 m～6 m，厚30 cm～40 cm卵砾石（粒径2 cm～10 cm）+200 g/0.5 mm/200 g复合土工膜，卵砾石与复合土膜之间铺3 cm～5cm水泥砂浆或用其他材料隔开；

- 卵砾石和复合土工膜。具体为30 cm～40 cm厚卵砾石（粒径2 cm～10 cm）和200 g/0.5 mm/200 g复合土工膜；

- 容积＜50000 m3蓄水池或短期应用的蓄水池，可采用直接铺膜的防渗形式，膜厚不小于1 mm。幅宽为6 m～8 m，膜下要求为压实、平整、无尖锐物的实土。

        - 基础处理

- 针对宁夏特有的深厚砂砾石层、软黏土、湿陷性黄土、疏松砂土、少黏性土、破碎带、古河道、透水性强或软弱夹层的基岩含有大量可溶盐类的岩石和土等特殊地质，应进行设计论证及咨询，提出可靠、可行的基础处理方案，避免调蓄水池建成后出现渗漏、坝体变形及水位出现悬水位等问题；

- 调蓄水设施工程的地基处理，应满足围坝、池底地基的渗流稳定、地基承载力、地基整体稳定和地基沉降等的承载力、稳定和变形的要求。具体要求和标准应结合工程实际情况，合理确定；

- 大厚度湿陷性黄土层等不良地质新建小型蓄水池（小于10万m3），按照安全可靠、经济合理和环境协调等原则，一般宜采用翻夯或换填处理，处理厚度参考相关规范或区内实践经验合理确定。

        - 其他

- 抗冻、防冻措施。对有特殊要求的调蓄池，增加以下抗冻、防冻措施：放缓水池内边坡；铺设4 cm～7 cm苯板；池内坡基土换填120 cm厚非冻土层；提高坡面混凝土板抗冻标号，板缝宽5 cm；

- 管护路面。管护路面宽为3 m～4 m，铺设12 cm厚的砂粒石；

- 防护栏。采用高速公路简易防护网、铁艺围栏或喷塑围栏等。

    - 地下水源及水库水源工程

      - 引黄灌区地下水源工程

        - 井位宜设置在项目区中心；当规划井位在滴灌系统周边时，宜选择在高处且靠近交通道路、电力系统和通讯设施。

        - 机井布置应根据规划区或水源地的含水层厚度和层数、地下水水流方向、地貌等水文地质条件和地下水拟开采量进行规划。

        - 机井间距为500 m，井数采用单井控制灌溉面积法计算。

        - 灌区单井出水量40 m3/h～50 m3/h时，其控制滴灌面积为20 hm2。

      - 中南部井灌区地下水源工程

        - 根据规划区或水源地的含水层厚度和层数、地下水水流方向、地貌等水文地质条件和地下水拟开采量合理规划机井布置。机井间距≥300 m。

        - 除部分埋深较浅的川台地，单井出水量≥50 m3/h；大部分区域单井出水量为15 m3/h～25 m3/h，其单井灌溉面积为13.3 hm2左右。

      - 水库水源工程

宁夏以农业灌溉为主的水库主要分布在南部山区，其灌溉面积较小，该类水库的特点表现为年际、年内水量分配不均，水中泥沙含量变化大，因此这类水源可靠性不稳定，计划将其作为滴灌工程水源时应进行充分论证。

  - 取水设施与设备选择

    - 取水设施

      - 取水方式主要有泵站前池、浮筒（船）式取水、池下部管道取水等方式。应进行工程投资、管理运行、设备应用与工程安全等分析，通过方案比选论证及咨询，提出可靠、可行的取水方案。

      - 采用浮筒（船）式取水方式，应在软管和刚性管道连接处设置绞接装置，防止管道漏水。

      - 采用池下部管道取水方式，应布设镇墩并采取相应防渗措施，保证工程安全。

    - 水处理方式与过滤设备

      - 水处理方式和水质处理过滤设备

滴灌系统应采用“沉沙渠初级沉淀+过滤设备深度处理”的联合水处理工艺。过滤设备宜选用砂石过滤器、离心过滤器、网式过滤器、叠片式过滤器。

- 砂石过滤器，适用于过滤较细颗粒的细沙和悬浮物，为黄河水、水库水一级过滤；

- 离心式过滤器，适用于过滤粒径≥0.05 mm砂粒，主要用于地下水的初级过滤；

- 网式过滤器，适用于过滤泥沙。应用于砂石过滤器和离心式过滤器后的二级过滤，起辅助保护作用；

- 叠片式过滤器，适用于有机和无机物杂质的过滤，发挥主过滤作用，与其他形式过滤器组合应用。

      - 过滤设备选型

        - 过滤设备选型应根据水源水质、灌水器流道尺寸、灌水器抗堵塞能力及投资条件综合确定。过滤器应能滤除粒径大于灌水器流道尺寸1/10～1/7的杂质。

        - 过滤器的过流量应根据滴灌系统设计流量、工作压力、水质、组合方式、配套数量及冲洗周期的要求选择。

        - 不同型号过滤器参数参照附录B。

      - 滴灌水源过滤系统

        - 黄河水过滤系统

- 经沉沙渠初步沉沙后，在滴灌工程首部枢纽设置过滤设备称为一级过滤，在田间设置的过滤设备称为二级过滤。

- 对黄河水水源一级过滤，宜采用砂石过滤器+叠片过滤器组合；田间采用一次性滴灌带时可采用砂石过滤器+网式过滤器组合。

- 田间二级过滤选用叠片式过滤器或网式过滤器。

        - 地下水过滤系统

地下水水源采用一级首部过滤，过滤方式为离心过滤器+叠片过滤器组合。

        - 水库水过滤系统

水库水过滤系统参照黄河水过滤系统。

    - 计量和监测设备

      - 滴灌系统应在首部及关键节点配置压力、流量等计量和监测设备。

      - 计量设备宜选用电磁流量计、超声波流量计、水表等。

      - 监测设备宜配置电量监测设备、压力监测设备、视频监测设备等。

      - 压力监测设备宜选择阻力损失小、灵敏度高、量程适宜的水表及精度不低于1.5级的压力表，压力表的量程宜为测压点位置设计压力的1.3倍～1.5倍。

      - 计量与监测设备选型及布置要求参照附录D。

    - 施肥（药）设备

      - 施肥设备根据滴灌系统规模选择：

- 注入式施肥泵：适用于集中供肥、规模较大的系统，其扬程应高于设备安装点管道的最大工作压力；

- 文丘里施肥器、压差式施肥罐：适用于设施温棚或分散的小型系统，宜配备注肥量指示装置。施肥罐选型参照附录C。

      - 施肥装置的下游应设置过滤器，并在过滤器进出口安装压力测量装置。

    - 信息采集与自动控制设备

      - 一般规定

        - 系统设备应安全可靠、抗干扰、维护方便、经济适用，满足兼容与扩展要求，并配备防雷击措施。设备应能在-20℃～+50℃环境温度下正常运行，防护等级不应低于IP67，设计寿命不宜低于10年。

        - 所有监控设备的选型应满足国家及行业相关标准要求。

      - 信息采集设备

        - 应实现对首部的水位、流量、压力、能耗等参数监测，电流、电压、功率、频率、温度等信息监测，过滤、施肥设备的状态监测，实现首部供水数据的记录、存储。

        - 应实现灌溉管网关键节点压力和流量采集、监测、存储，满足灌溉过程操作和决策分析的需要。

        - 宜实现灌溉土壤墒情、气象等信息要素的监测、存储和分析。

        - 信息采集设备应符合下列规定：

- 采集设备信号输出应采用标准模拟信号或具有开放式协议的数字输出；测量周期应满足设计要求并能根据需要可调；

- 数据采集与传输应完整、准确，电源故障时应实现数据自我保护；

- 应受环境影响小、应用范围广，具有连续或间歇的数据采集功能；

- 压力、流量信息采集间隔时间不大于5 min，每天采集频率和上报频次可根据管理需求进行远程唤醒设置。

      - 自动控制设备

        - 应实现田间设备与首部设备联动控制功能；远程控制首部水泵的启/停，并与田间灌溉控制阀门开关和计划轮灌实时联动，实现首部压力、流量、电机频率给定、水泵进出口电动阀门的控制。

        - 应可通过计算机、手机等操作终端实现远程开关阀门、执行轮灌计划、反馈阀门状态。

        - 支持多种工作模式，在保证传输的前提下，最大限度的节能。

        - 自动控制阀门应符合下列规定：

- 工作电压应为安全电压；

- 应满足防水、防潮、耐腐蚀等要求，与灌溉环境相适应；

- 应具有自动和手动功能；

- 应启动压力低、水头损失小，额定工作压力大于阀门安装处的管道设计工作压力。

        - 灌溉控制器应符合下列规定：

- 应具有防止误操作、自保护、系统自动及手动控制切换等功能；

- 全自动控制器应具有根据传感器实时反馈信号自动启闭灌溉系统功能；

- 全自动灌溉控制器应有相应的应急处理功能；

- 无线自组网阀门控制器平均功率不大于100 MW，可视范围可靠通讯距离不小于1000 m；公网阀门控制器平均功率不大于100 MW；有线阀门控制器平均功率不大于50 MW，点对点传输距离不低于1200 m，总线电缆外径不低于10 mm，防鼠咬、铠装；操作成功率：95%以上。

  - 管网工程布置

    - 一般规定

      - 滴灌工程管网系统由输配水管网和田间管网组成。

      - 管网布置应适应项目区地形变化，管路铺设合理，设备配置恰当，运行安全可靠，管理维护简单，工程造价适中。

      - 管网工程规划设计中，应在规定比例尺的地形图上进行工程布置，宜提出2个～3个方案进行技术经济比选，并推荐最优方案。

    - 输配水管网工程

      - 管道流速

输水管网工程应采用地埋方式，加压输水管道流速为1.0 m/s～1.5 m/s，自压输水配水管道流速≤2.5 m/s。

      - 管材选用

- 管径＜φ400 mm，工作压力不超过1.6 MPa的管道，选用UPVC管或其他相近的塑料管。

- 管径≥φ400 mm管道，需对玻璃钢管、PCP管或其他管材进行比选后确定，其中玻璃钢管工作压力≤2.5 MPa，小口径PCP管工作压力≤1.2 MPa。

      - 管道埋深

输配水管道的埋深结合当地多年平均冻土层深度确定。缺乏当地资料时，管道埋深取管顶以上1.5 m厚覆土。

      - 管道附件

输配水管道系统中，管道附件满足供水系统运行安全、经济合理要求。管道附件主要有：检修阀（含放空退水）、排气补气阀（含真空阀）、减压阀、流量计等。

      - 管道水锤验算

管径≥φ400 mm的供水主管道须进行水锤验算；管径φ200 mm～φ400 mm的供水管道，在静水压力基础上扩大1.5；其余小口径管道在静水压力基础上扩大1.3。

    - 田间管网工程

      - 管网分级

滴灌系统管网布置不超过五级，即干管、分干管和支管、分支管及毛管五级管道，其中干管、分干管、支管为地埋管道；分支管根据具体管网布设情况，分为地埋或地面辅助管；毛管铺设于地面。

      - 管材选型

田间干管、分干管及地埋支管管材为UPVC、PE管、PVC-M管或钢丝网骨架PE复合管，工作压力不宜超过2.0 Mpa；地面辅助管管材为薄壁PE管，工作压力不超过0.4 Mpa。

      - 管网布置方式

        - 引扬黄灌区

滴灌单元控制面积为66.7 hm2～133.3 hm2，宜按下列要求布设：

- 水源位于田块一侧时，地块成方形或长方形，采用成梳齿形或丰字形树枝状管网布置形式，如图1所示；

- 水源位于田块中心时，采用“工”字形和长“一”字形树枝状管网布置形式，如图2、图3所示。

梳齿形布置

“工”形布置

长“—”形布置

        - 井灌区

滴灌单元控制面积为15 hm2～33.3 hm2，宜按下列要求布设：

- 水源位于田块一侧时，采用“一”形、“T”形、和“L”形树枝状管网布置形式，如图4、图5；

- 水源位于田块中心时，其布置形式参考引扬黄灌区形式布置。

“—”形布置

“T”形布置

        - 轮灌方式

- 地形平坦时，宜采用支管集中轮灌方式，在支管首部设置控制阀门；分支管根据管理运行要求设置阀门；支管控制区滴灌灌水均匀度应大于80%；

- 地形高差较大时，宜采用分支管轮灌方式，在分支管首部设置控制阀门。

      - 毛管布设

        - 单行毛管布设。毛管顺作物行向布设。

        - 双行毛管平行布设。多年生成龄果树，采用双行毛管平行布设，沿树行两侧布设毛管。

        - 单行毛管环状布设。多年生成龄果树，也可采用单行毛管环状布设，沿栽植行布置一条输水管，每棵树布设环状滴灌管，具有3个～5个灌水器。

        - 毛管铺设长度。毛管铺设方向要与作物种植方向同向，毛管铺设长度应根据滴头流量大小、滴头间距、地形坡度等参数按照平坡或者均匀坡进行毛管极限孔数和极限长度计算，依据计算结果结合实际地形取极限长度的0.7-0.9倍。

    - 灌水器选择

      - 一年生作物选择内镶贴片滴灌带或单翼边缝滴灌带，毛管壁厚宜为0.15 mm、0.18 mm或0.2 mm，灌水器间距为20 cm～30 cm，灌水器流量0.7 L/h～2.0 L/h。

      - 多年生作物选择滴灌管，滴头间距为0.3 m～0.5m，壁厚0.6 mm～1.0 mm，灌水器流量1.6 L/h～3.75 L/h；地形起伏较大时，选用压力补偿式灌水器。

      - 不同类型滴灌设备材料质量要求参照附录E。

    - 管网水力计算

      - 管网水力计算应符合GB/T 50485规定。

      - 系统各级管道布置好以后，按最不利管路逆水流方向从毛管-支（辅）管-分干管-干管逐级计算各级管道总水头损失和灌水小区进口所需压力。在设计中，同一条支（辅）管上的第一条毛管最前端出水孔处水头与最末一条毛管最末端出水孔处水头之间的差值，不超过灌水器设计工作压力的20％，流量差值不超过10%。

      - 节点压力均衡验算。根据水泵运行工况点及系统轮灌组的划分，由水泵-过滤设施-干管-分干管-分支（辅）管-毛管逐级校核节点压力，进行节点压力均衡验算。从同一节点取水的各条管线同时工作时，应比较各条管线对该节点的水头要求。通过调整部分管段直径，应使各管线对该节点的水头要求一致，也可按该节点最大水头要求作为该节点的设计水头，其余管线进口应根据节点设计水头与该管线要求的水头之差设置调压装置。

      - 管网的水力计算应结合田间轮灌组的划分进行；地形较为平坦时，计算从泵站至田间出水栓最远处的一组轮灌组；地形较为复杂时除应计算管线长度最长或田面高程最高处轮灌组（最不利轮灌组）外，还需至少计算一组压力最有利轮灌组，根据最有利轮灌组的水力计算成果在管网适当位置配置调压减压设施。

  - 运行管理

    - 一般规定

      - 滴灌工程运行管理人员应结合工程特点，按照GB/T 50363、GB/T 50485、SL236等规定，制定工程运行、维护和管理制度，建立专业管理组织，设置专人管理。

      - 当建（构）筑物或设备出现问题或故障时，应查明原因，及时处理，不应带病运行。

      - 易发生冻胀破坏的灌溉设备设施应采取防冻保护措施。

    - 水源工程

      - 泵站运行管理应按SL 255规定执行。

      - 黄河水水源：定期巡查调蓄池水位、淤积及边坡安全；应按设计要求及时清淤、清污和维修；汛期应加强巡查。

      - 机井水源：定期监测静、动水位和水质，发现异常应及时检修。

    - 过滤系统

      - 运行前应检查设备连接状况。

      - 运行中严格监控过滤器进出口压差，当进出口压差接近最大允许值时，砂石、网式、叠片过滤器应进行冲洗；网式和叠片过滤器冲洗后压差仍接近最大允许值时，应取出过滤元器件进行清洗；砂石过滤器中砂石不足时应及时补充。

      - 灌溉季结束后，应彻底清洗各过滤器并排空存水。

    - 施肥（药）系统

      - 滴灌施肥应选择易溶于水、杂质及有害离子少的肥料品种。

      - 施肥（药）装置运行前，应按规定进行检查。

      - 当施肥（药）液浓度较高时，宜在轮灌组工作时段内，前1/4时间内灌清水、中间1/2时间内施肥（药）水、后1/4时间内灌清水。

      - 每次施肥后，应彻底清洗施肥罐、泵及关联管路。

    - 管网系统运行维护

      - 启闭与轮灌操作

- 系统启动或长期停用后重启，应对干管、支管、毛管进行充分冲洗；

- 执行轮灌制度时，阀门操作须遵循“先开启下一组，再关闭上一组”的原则，严禁直接关停，以防水锤破坏。

      - 检查与维护

- 运行期间定期巡检管网，检查漏水、破损及出水均匀性；

- 灌溉季结束后，检查维护所有阀门井、镇墩等附属设施；

- 及时修复破损管道，修复后应冲洗该管段；

- 定期检查毛管末端出流情况，评估堵塞状况。

    - 信息与自动控制系统管理

      - 定期校验和维护传感器、控制器、电磁阀、数据采集装置等，确保数据准确、控制可靠。

      - 应根据作物需水规律及气象条件动态调整灌溉参数（时间、水量）。

    - 系统性能评价与档案管理

      - 每年应对工程的节水效益（灌溉水利用系数）、增产效益、能耗及投资回收情况进行评估。

      - 定期监测评价灌水均匀度、灌水器堵塞率、设备完好率及系统可靠性，并据此制定下一年度维修或升级计划。

      - 应建立并妥善保管完整的工程档案，包括设计图纸、设备手册、运行日志、维护记录、水质报告及安全预案。具体图件制作要求参照附录F。

（资料性）
沉沙渠设计

沉沙渠表面负荷率

沉沙渠表面负荷率应按式A.1计算：

u0=QA	(A.1)

在确定表面负荷率u0、流量Q后，可按上式计算出沉沙渠表面积A（m2）：

A=Qu0	(A.2)

式中：

u0——沉沙渠表面负荷率[m3/(s·h)]，沉淀时间1～2h时，表面负荷率取2～3[m3/(s·h)]；沉淀时间2～4h时，表面负荷率取1～2[m3/(s·h)]。

Q——流量（m3/s），根据项目区取水流量确定；

A——沉沙渠表面积A（m2）。

沉沙渠长度

沉沙渠长度应按式A.3计算：

L=3.6vT	(A.3)

式中：

L——沉沙渠长度（m）；

v——水平流速（mm/s）；

T——停留时间（h）。

沉沙渠宽度

沉沙渠宽度应按式A.4计算：

B=AL	(A.4)

式中：

B——沉淀池宽度（m）；

A——沉淀池表面积（m2）；

L——沉淀池长度（m）。

沉沙渠有效水深（沉沙渠水深）

沉沙渠有效水深应按式A.5计算：

H1=QTBL	(A.5)

式中：

H1——沉淀池有效水深（m）；

Q——产水量（m3/h）；

T——停留时间（h）；

B——沉淀池宽度（m）；

L——沉淀池长度（m）。

溢流堰高度

若堰顶厚度（即沿流向堰顶的长度）为，H为堰上水头，当σ<0.67H 时，溢流可按薄壁堰计算。

自由出流的矩形薄壁堰的溢流量按式（A.6）计算：

Q=m0b2gH3/2	(A.6)

m0=0.403+0.053+Ha'+0.0007H	(A.7)

式中：

Q——溢流流量即产水量（m3/s）；

B——溢流堰开度，取沉淀池开度（m）；

H——堰上水头（m）；

g——重力加速度9.81（m/s2）；

m0——流量系数；

a'——上游堰高（m）。

存泥区深度

存泥区容积应按式A.8计算：

V=1.2×86400QCPT/γ	(A.8)

式中：

Q——产水量即流量（m3/s）；

C——原水即渠水所含泥沙的浓度（kg/m3）；

P——沉淀池的沉淀系数（%）；

T——滴灌的灌水时间（d）；

γ——泥沙含量，根据项目区近三年黄河水泥沙资料平均值确定，若实测资料，根据项目区汛期调查资料估测，可采用3.5 kg/m3。

沉淀池存泥区深度应按式A.9计算：

H2=VBL	(A.9)

式中：

H2——沉淀池存泥区的深度（m）；

V——沉淀池存泥区的容积（m3）；

B——沉淀池宽度（m）；

L——沉淀池长度（m）。

水力条件复核

- 水力紊动性复核

沉淀池水流的紊动性用雷诺数判别，按式（A.10）计算：

Re=vRγ	(A.10)

式中：

R——雷诺数；

v——水平流速（m/s）；

R——水力半径（m）；

γ——水的运动黏性系数，水温20℃时为1.01×106（m2/s）。

注：在明渠水流中，Re>500时水流呈紊流状态。沉淀池中水流Re为4000～15000，属紊流状态。此时水流除水平流速外，尚有上、下、左、右的脉动分速，且伴有小的涡流体，这些情况都不利于颗粒的沉淀。但在一定程度上可使浊度不同的水流混合，减弱分层流动现象。不过，通常要求降低Re以利颗粒沉降。降低Re的有效措施是减小水力半径R。池中纵向分格可以达到这一目的。

- 水流稳定性复核

异重流式进入较静而具有重度差异的一股水流。异重流重于池内水体者，将下沉并以较高流速沿低部绕道前进；异重流轻于水体者，将沿水面前进至出水口。重度差异可能是由悬浮固体浓度、水温等不同造成。若池内水平流速相当高，异重流将与池中水流汇合，影响流态甚微。这样的沉淀池具有稳定的流态。若异重在整个池内保持着，则具有不稳定的流态。水流稳定性以弗劳德数Fr判别。该值反映推动水流的惯性力与重力两者之间的对比关系。

水流稳定性复核按式A.11计算：

Fr=v2Rg	(A.11)

式中：

Fr——弗劳德数；

R——水力半径（m）；

v——水平流速（m/s）；

g——重力加速度9.8（m/s2）。

注：Fr增大，表明惯性力作用相对增加，重力作用相对减小，水流相对密度差、温度差、异重流及风浪等影响抵抗能力强，使沉淀池中的流态保持稳定，沉淀池Fr宜大于10-5。增大Fr的有效措施是减小水力半径R，通常将池纵向分格来达到这一目的。

（规范性）
不同型号过滤器参数表

不同型号过滤器参数见表B.1所示。

不同类型过滤器参数表

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 产品规格 | 过滤精度（目） | 产品参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 流量（m3） | 公称压力(Mpa） |
| 1 | 离心过滤器 | 离心过滤器 | DN50 | 40～80 | 流量11～15 | 0.4 |
| 2 | 离心过滤器 | 离心过滤器 | DN80 |  | 流量35～52 |  |
| 3 | 离心过滤器 | 离心过滤器 | DN100 |  | 流量52～80 |  |
| 4 | 离心过滤器 | 离心过滤器 | DN150 |  | 流量120～160 |  |
| 5 | 离心过滤器 | 离心过滤器 | DN200 |  | 流量190～240 |  |
| 6 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN80 | 60～120 | 流量12～20 |  |
| 7 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN80 |  | 流量30～50 |  |
| 8 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN100 |  | 流量45～75 |  |
| 9 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN100 |  | 流量30～70 |  |
| 10 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN100 |  | 流量60～100 |  |
| 11 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN150 |  | 流量90～130 |  |
| 12 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN150 |  | 流量100～180 |  |
| 13 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN150 |  | 流量150～270 |  |
| 14 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN200 |  | 流量200～360 |  |
| 15 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN200 |  | 流量250～450 |  |
| 16 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN250 |  | 流量300～540 |  |
| 17 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN300 |  | 流量400～720 |  |
| 18 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN350 |  | 流量500～900 |  |
| 19 | 砂石过滤器 | 砂石全自动过滤器 | DN150 |  | 流量160～220 |  |
| 20 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN80 |  | 流量12～20 |  |
| 21 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN80 |  | 流量30～50 |  |
| 22 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN100 |  | 流量30～70 |  |
| 23 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN100 |  | 流量60～100 |  |
| 24 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN150 |  | 流量90～130 |  |
| 25 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN150 |  | 流量100～180 |  |
| 26 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN150 |  | 流量150～270 |  |
| 27 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN200 |  | 流量200～360 |  |
| 28 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN200 |  | 流量250～450 |  |
| 29 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN250 |  | 流量300～540 |  |
| 30 | 砂石过滤器 | 砂石手动过滤器 | DN150 |  | 流量160～220 |  |

- 表B.1 不同类型过滤器参数表（续）

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 产品规格 | 过滤精度（目） | 产品参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 流量（m3） | 公称压力(Mpa） |
| 31 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN80 | 80～120 | 流量20～40 | 0.4 |
| 32 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN80 |  | 流量30～60 |  |
| 33 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN100 |  | 流量40～80 |  |
| 34 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN150 |  | 流量50～100 |  |
| 35 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN100 |  | 流量30～60 |  |
| 36 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN100 |  | 流量45～90 |  |
| 37 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN150 |  | 流量60～120 |  |
| 38 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN150 |  | 流量75～150 |  |
| 39 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN150 |  | 流量90～180 |  |
| 40 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN200 |  | 流量120～240 |  |
| 41 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN100 |  | 流量60～120 |  |
| 42 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN150 |  | 流量90～180 |  |
| 43 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN200 |  | 流量120～240 |  |
| 44 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN200 |  | 流量150～300 |  |
| 45 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN250 |  | 流量180～360 |  |
| 46 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN300 |  | 流量210～420 |  |
| 47 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN300 |  | 流量240～480 |  |
| 48 | 叠片过滤器 | 叠片全自动过滤器 | DN350 |  | 流量300～600 |  |
| 49 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN80 |  | 流量20～40 |  |
| 50 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN80 |  | 流量30～60 |  |
| 51 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN100 |  | 流量40～80 |  |
| 52 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN150 |  | 流量50～100 |  |
| 53 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN100 |  | 流量30～60 |  |
| 54 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN100 |  | 流量45～90 |  |
| 55 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN150 |  | 流量60～120 |  |
| 56 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN150 |  | 流量75～150 |  |
| 57 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN150 |  | 流量90～180 |  |
| 58 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN100 |  | 流量60～120 |  |
| 59 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN150 |  | 流量90～180 |  |
| 60 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN200 |  | 流量120～240 |  |
| 61 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN200 |  | 流量150～300 |  |
| 62 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN250 |  | 流量180～360 |  |
| 63 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN300 |  | 流量210～420 |  |
| 64 | 叠片过滤器 | 叠片手动过滤器 | DN300 |  | 流量240～480 |  |
| 65 | 网式过滤器 | 网式手动过滤器 | DN80 |  | 流量30～48 |  |
| 66 | 网式过滤器 | 网式手动过滤器 | DN100 |  | 流量50～80 |  |
| 67 | 网式过滤器 | 网式手动过滤器 | DN150 |  | 流量140～180 |  |

- 表B.1 不同类型过滤器参数表（续）

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 产品规格 | 过滤精度（目） | 产品参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 流量（m3） | 公称压力(Mpa） |
| 68 | 网式过滤器 | 网式手动过滤器 | DN200 | 80～120 | 流量180～220 | 0.4 |
| 69 | 网式过滤器 | 网式全自动过滤器 | DN80 |  | 流量30～48 |  |
| 70 | 网式过滤器 | 网式全自动过滤器 | DN100 |  | 流量50～80 |  |
| 71 | 网式过滤器 | 网式全自动过滤器 | DN150 |  | 流量140～180 |  |
| 72 | 网式过滤器 | 网式全自动过滤器 | DN200 |  | 流量180～220 |  |
| 注：针对同类型产品，具体流量和过滤精度按实际需求选择确定。 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
施肥罐技术参数表

施肥罐技术参数见表C.1所示。

施肥罐技术参数表

| 序号 | 结构型式 | 产品名称 | 产品规格 | 进出口径 | 公称压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压差式 | 压差式施肥罐 | 60L | DN20 | 0.4 |
| 2 | 压差式 | 压差式施肥罐 | 100L | DN20 | 0.4 |
| 3 | 压差式 | 压差式施肥罐 | 150L | DN20 | 0.4 |
| 4 | 压差式 | 压差式施肥罐 | 200L | DN20 | 0.4 |
| 5 | 压差式 | 压差式施肥罐 | 300L | DN20 | 0.4 |
| 6 | 压差式 | 压差式施肥罐 | 600L | DN20 | 0.4 |
| 7 | 压差式 | 压差式施肥罐 | 1000L | DN20 | 0.4 |

（资料性）
计量与监测设备

设备选型

量测设施：压力表、水表的量程取系统设计工作参数的1.5倍；保护设施：进排气阀、安全阀、调压装置、逆止阀、泄水阀的额定参数大于或等于系统设计工作参数；各类阀门及量测、保护设施规格型号与所在管段管道的规格型号相配套。

设备布置

分（取）水控制装置

管道灌溉系统中常用的分（取）水控制装置主要有闸阀、截止阀以及结合低压管道系统特点研制的一些专用控制装置等。当地埋管管径≥160 mm时，选用软密封闸阀；当地埋管管径＜90 mm时，选用球阀；在干管进口处设置控制闸阀；在首部与供水管连接处和施肥、施药装置与灌溉水源连接处设置截止阀；在水泵出水口和供水管与施肥施药装置之间设置逆止阀；在水泵出水侧的主干管上设置安全阀。

安全保护装置

滴灌系统的安全保护装置主要有进（排）气阀、安全阀、调压阀、逆止阀、泄水阀等。

进（排）气阀

进（排）气阀的作用是在管道停止供水时，避免空气进入管道，破坏管道真空或使管道水的回流中断，避免管道真空破坏或因灌内水的回流银器的机泵高速反转。进（排）气阀安装在顺坡布置的管道系统首部，逆坡布置的管道系统尾部、管道系统的凸起出、管道朝水流方向下折及超过10°的变坡处。在干、支管末端和管道最低位置处安装排水阀。进（排）气阀的选用，按“四比一”法进行，即进（排）气阀全开直径不小于排气管道内径的1/4。尽可能取大值。

安全阀

安全阀是一种压力释放装置，安装在管路较低处，器超压保护作用。当压力起伏较大时，根据设计需要在最不利压力节点，安装安全阀。安全阀在选用时，根据所保护管路的设计工作压力确定安全阀的公称压力。由计算出的顶压值决定其调压范围，根据管道最大流量计算出安全阀的排水口直径，并在安装前校订好阀门的开启压力。垂直安装在管道系统的首部，操作者容易观察到，并便于检查、维修，也可安装在管道系统中任何需要保护的位置。

逆止阀

逆止阀安装在施肥设备的上游。

压力表

在首部枢纽进水口、各组过滤器进、出水口，以及施肥（药）装置进、出水口，以及施肥（药）装置进、出水口分别设置压力表。按被测压力最小值所要求的允许误差来确定精度等级，压力表的精度不低于1.5级。压力表量程为系统设计压力的1.5倍，测量稳定压力时，最大工作压力不超过量程的2/3。为保证测量准确度，最小工作压力不低于量程的1/3。按以上原则，根据被测最大压力算出一个数值后，从压力表量程系列中选取稍大于该值的数值即为所选量程。

水表

- 水表安装在首部枢纽过滤器之后的干管上。也可根据需要在分干管、支管进口处设置水表。滴灌系统选用水头损失小、精度较高、量度范围大、使用寿命长、维修方便、价格低廉的水表。在选择水表时，根据管道的流量，参考厂家提供的水表流量—水头损失曲线进行选择，尽可能使水表经常使用流量接近公称流量。因此，选择水表时，首先了解水表的规格型号、水头损失曲线及主要技术参数等，然后根据设计流量的大小，选择额定流量大于或接近设计流量的水表为宜。水表口径的选择使常用水量在该口径水表的公称流量和始动流量之间，不能单纯以管道直径确定水表口径，切不可单纯从输水管管径大小来选定水表口径。

- 用于管道灌溉系统的水表安装在野外田间，因此选用湿式水表较好，水平安装时，选用旋翼式或水平螺旋式水表；非水平安装时，选用水平螺旋式水表。水表的公称压力（或最大允许工作压力）为1 MPa，介质下限温度0℃，介质上限温度30℃。

（资料性）
滴灌设备材料质量

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

滴灌用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，符合GB/T 10002.1-1996、JB/T 5152-91产品标准和行业标SL/T 96.1-1994。硬聚氯乙烯（PVC-U）管材应符合如下要求：颜色为灰色；管材内外壁因光滑平整，不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的波纹杂质颜色不均等；管的内外壁光滑、平整、清洁，没有划痕，不允许有气泡、裂口、分解变色线及显著地颜色不均、沟纹、凹陷、杂质等。两端切割平整，并与管的轴线垂直，同一截面的壁厚偏差不得超过14%。管材物理力学性能见表E.1。

管材的物理力学性能指标

| 指标名称 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） | 1350～1460 | GB1033 |
| 维卡软化点 | ≥80°C |  |
| 液压试验（20°C,2MPa） | 不破裂，不渗漏 | GB6111 |
| 落锤冲击试验（0°C） | ≤45% | GB6112 |
| 纵向回缩率 | ≤45% |  |
| 扁平试验（压至50%） | 无裂纹，不破裂 | GB9647 |

低密度聚乙烯管

滴灌用低密度聚乙烯管符合GB 6674-86和行业标准SL/T 96.2-1994。低密度聚乙烯管材应符合如下要求：滴灌用低密度聚乙烯管颜色为黑色或本色，每卷允许断头数不超过一个。内外壁光滑、平整、清洁，没有划痕，不允许有气泡、裂口、分解变色线及显著地沟纹、凹陷、杂质等。两端切割整齐，并与管的轴线垂直，同一截面的壁厚偏差不得超过14%。管材质量性能符合表E.2要求。

管材的性能指标

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 拉伸强度（MPa) | ≥9.6 |
| 断裂伸长率（%） | ≥200 |
| 20°C水压试验（瞬时爆破压力） | ≥3倍工作压力 |

滴灌管（带）

滴灌带

滴灌带质量符合有关规范标准，滴灌带质量标准见表E.3。

滴灌带质量标准

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滴灌管内径偏差 | ±0.3 |
| 2 | 壁厚偏差 | ±12% |
| 3 | 滴头间距偏差 | ±5% |
| 4 | 工作压力范围 | 50～500KPa |
| 5 | 耐静水压试验 | 无破裂，无渗透 |
| 6 | 拉伸性能 | 承受130N拉力不破裂，试验后标准线间的距离 相对于实验前变化≤5%。 |

滴灌管

滴灌管质量符合有关规范标准，滴灌管质量标准见表E.4。

滴灌管质量标准

| 序号 | 项 目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滴灌管内径偏差 | ±0.3 |
| 2 | 壁厚偏差 | ≥10% |
| 3 | 滴头间距偏差 | ±5% |
| 4 | 滴头流量 | 1.2 L/h,1.38 L/h,1.75 L/h ,2.75 L/h ,4L/h,6L/h,8L/h |
| 5 | 工作压力范围 | 50～500KPa |
| 6 | 耐静水压试验 | 无破裂，无渗透 |
| 7 | 耐拉伸试验 | 无扯碎或拉裂现象 |
| 8 | 接头与滴灌管的耐拔拉试验 | 接头不脱 |
| 9 | 聚乙烯滴灌管耐固相应力开裂性能 | 符合ISO8796标准的规定 |
| 10 | 变异系数CV≤±5% | 产品属于A类 |
| 11 | 变异系数±5%＜CV≤±10% | 产品属于B类 |
| 12 | 平均流量相对于额定流量的偏差 |  |
| 13 | 变异系数CV≤±5% | 产品属于A类 |
| 14 | 变异系数±5%＜CV≤±10% | 产品属于B类 |

管件

管件为灰色或黑色，根据供需双方协商确定其他颜色，但管件不应是透光的。管件表面需光滑，不允许有裂纹、气泡、脱皮和严重的冷斑、明显的杂质以及色泽不均、分解变色等缺陷。物理性能、力学性能符合表E.5和表E.6。

管材物理性能

| 性能 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | 1350～1460kg/m2 | GB 1033 |
| 维卡软化温度 | ≥72°C | GB 8802 |
| 吸水性 | ≤40g/m2 | GB 9645 |
| 烘箱试验 | 均无任何起泡或拼缝线开裂现象 | GB 8803 |

管件力学性能

| 性能 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 坠落试验 | 全部试样无破裂 | GB 8801 |
| 液压试验 | 不渗漏 |  |

管材及管件选用

选用管材及管件技术要求：

- 能承受设计要求的工作压力。管材允许工作压力为管道最大正常工作压力的1.4倍。当管道可能产生较大水击压力时，管材的允许工作压力不小于水击时的最大压力；

- 管壁要均匀一致，壁厚误差≤5%；

- 地埋暗管在农业机具和车辆等外荷载的作用下管材的径向变形率≤5%；

- 满足运输和施工的要求，能承受一定的局部沉陷应力；

- 管材内壁官话，内外壁无可见裂缝，耐土壤化学侵蚀，耐老化，使用寿命满足设计年限要求；

- 管材与关键、管材与关键连接方便，连接处满足工作压力、抗弯折、抗渗漏、强度、刚度及安全等方面的要求；

- 移动管道要轻便，易快速拆卸，耐碰撞，耐摩擦，不易被扎破及抗老化性能好等；

- 当运输的水流有特殊要求时，还需考虑对管材的特殊需要。

过滤器

- 罐体几何形状和尺寸偏差符合下列规定：罐体圆柱度误差≤5 mm，罐体端面斜度≤1.5 mm，罐体长度偏差每米≤2 mm；

- 封头几何尺寸和尺寸偏差符合JB/T 2932-1999的有关规定。封头的圆度误差≤3 mm，封头的端面倾斜度≤1.5 mm，封头的高度偏差上偏差不大于±10 mm，下偏差≤3 mm；

- 罐体或接管法兰螺栓孔不应和罐体中心线重合，并对称地分布在它的两罐体上接管法兰平面垂直于接管中心线，其倾斜度不大于接管口径的2%；

- 过滤器外表面不应有明显锤击的凹坑凸包，接口焊缝必须打磨平整；

- 焊缝对接处的边缘偏差符合JB/T 2932-1999的有关规定；

- 过滤器试验压力为1.5倍工作压力。水压试验符合DL/T 5018-94规定的程序；

- 滤砂效果：大于额定滤网孔径的杂物不允许通过。

（资料性）
图件制作要求

一般要求

滴灌工程设计图要清楚表达滴灌系统的整体性、完整性，满足不同设计阶段计算工程量和投资的设计深度要求，符合DL/T 5348规定。图纸有：工程规划示意图、工程平面布置图、管网工程布置图（含节点压力图）、系统运行图（轮灌顺序图）、管道纵断面图、阀件安装示意图、建筑物设计图等。

图幅

为了阅读方便，滴灌工程图以2号图和3号图为主。

标题栏

在图框的右下角，画一个标题栏。标题栏内的项目、格式按水利工程的标题栏来制定。

比例

当整张图中只用一种比例时。统一注写在标题栏内，否则分别注写、如下：xxx图1：200。

字体

图中的汉字、数字、字母等均字体端正，笔画清楚，排列整齐，间隔均匀，汉字选用宋体或仿宋体，在同一图件中只允许选用一种型式的字体；字号大小系指字体的高度，字号分为:20、14、10、7、5、3.5、2.5等七种，汉字的高度≥3.5 mm；斜体字的字头向右倾斜，与水平线约成75°角；用作指数、分数、极限偏差、注脚等的数字和字母，采用小一号字体。

图线及画法

采用各种不同型式和粗细的线型，分别表示不同的意义和用途。滴灌工程的管道分为主干管、干管、支管、辅助支管、毛管五级，图线分粗、中、细三种；图线宽度推荐系列为：0.18 mm、0.25 mm、0.35 mm、0.5 mm、0.7 mm、1.0 mm、1.4 mm、2.0 mm。地埋管道用实线表示。如果图件为彩图，还可以用不同颜色来区分，以更好的视图。管道颜色用蓝色和绿色。

尺寸注法基本要求

图样的真实大小和距离以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关；

图样中的尺寸单位必须在图纸中加以说明。

尺寸界线、尺寸线、尺寸箭头和尺寸数字基本要求

尺寸界线用细实线绘制，图形的轮廓线、轴线或中心线处引出，轮廓线、轴线或中心线也可以作为尺寸界线。绘出尺寸界线时，引出线与轮廓线之间留有2 mm～3 mm间歇；

尺寸线用细实线绘制，其两端箭头指到尺寸界线；

尺寸起止符号采用箭头，必要时可以用45°的细短划线表示，其倾斜方向与尺寸界线成45°角.短划线长度为2 mm～3 mm；

标注圆弧半径、直径、角度、弧长时一律采用箭头；

尺寸数字不可被任何图线或符号所通过，当无法避免时，必须将其他图线或符号断开。

图纸内容

工程规划示意图。在规定比例的地形图上绘制，反映项目区地理位置、地形、地貌、环境设施和水源工程、首部、泵站等主要建筑物及输配水主干管道初步布置。

工程平面布置图。在比例尺1:2000地形图绘制，图中示出滴灌系统边界及内部各单元区线、水源工程、输配水管网及主要附属设施、主要技术指标表，并标明管道或渠道名称及编号。

管网布置图。在地形图上绘制，标出管道的材质、长度、管径、流量、水头损失以及各种管件的规格型号。标明各类闸阀、给水栓以及其他附属设施的位置，标明节点压力水头，调压装置进口压力，调压装置出口压力等。

管道纵断面图。干管、分干管绘制管道纵、横断面图，图中绘出地面线、管底线、开挖线。底栏包括桩号、地面高程、管底高程、挖深、纵坡、管径和管材压力等级等。

系统运行图。反映滴灌系统运行时的轮灌要求，轮灌图中包括管道名称、编号、轮灌组编号、用箭头表示轮灌方向。

阀件安装示意图。主要包括阀门、三通、四通、异径接头等阀件安装示意图。

首部示意图。主要包括水泵、各种阀门、压力表、水表、过滤器、排气阀、施肥罐等设备布置。

建筑物设计图。带有地形、工程地质内容图件，包括泵房平面图、立面图，输变电工程图，以及蓄水池、阀门井、排水井、镇墩和交叉建筑物等。