# 宁夏回族自治区宁夏滴灌工程规划设计导则地方标准征求意见

# 汇总处理表

# 备注：意见收集40条，其中采纳26条，部分采纳4条，不采纳10条。

# 日期：2026年1月10日

| 序号 | 意见章条及原标准内容 | 修改意见及依据 | 提出单位 | 意见处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言：本标准由宁夏回族自治区水利厅提出并归口。 | 修改为：本标准由宁夏回族自治区农业农村厅提出并归口。 | 宁夏回族自治区农业综合开发、中心 张新华 | 采纳。高效节水灌溉由农业农村厅管理。 |
| 2 | 1 范围 | 将“过滤系统与施肥设备”修改为“取水设施与设备选择”。 |  | 采纳。对应第九章标题修改内容。 |
| 3 | 6.2 灌溉水利用系数 | 滴灌系统灌溉水利用系数取0.9偏高，应考虑调蓄水池蒸发渗漏。 |  | 不采纳。按国家规范执行。 |
| 4 | 9.3 计量和监测设施设备 | 拆分计量和监测设施设备，建议分别表述，在监测设备中应增加视频设备。 |  | 部分采纳。重新细化计量设施设备、监测设施设备。 |
| 5 | 9 取水设施与设备选择 | 本章新增9.6章节内容，为通讯与网络。 |  | 不采纳。在农业农村厅拟颁布的“现代高效节水农业工程运行管理规程”中已进行了明确规定。 |
| 6 | 10.2.2 管材选型 | 管材选型中增加PVC-M、钢丝网骨架PE复合管。 |  | 采纳。目前管材中常用以上集中管材，已新增内容。 |
| 7 | 附录A | 增加A.8沉淀池边坡、A.9沉淀池顶宽 |  | 不采纳。已有国家相关工程建设规范要求。 |
| 8 | 附录D | D.2.1分（取）水控制装置中增加电磁阀、电动阀。 |  | 不采纳。在农村农业农村厅拟颁布的“现代高效节水农业工程运行管理规程”中已进行了明确规定。 |
| 9 | 附录D | D.2.2.6其他中的调压阀安装表述有歧义。 |  | 采纳。重新修改梳理表述。 |
| 10 | 附录E | 增加PVC-M、PE、钢丝骨架PE复合管等质量要求。 |  | 部分采纳。细化常用管材质量参数。 |
| 11 | 5.3.4 宁夏主要土壤容重和田间持水量参考范围 | 建议把“沙土”和“沙壤土”改为“砂土”和“砂壤土”。 | 宁夏浩禹工程 咨询有限公司 贺登云 | 采纳。根据土壤质地分类有关规范，核实定义。 |
| 12 | 6.7 土壤湿润比 | 建议删除表4中的注释内容。 |  | 不采纳。根据实际对应取值进行了规定，与实际工程情况相符。 |
| 13 | 3.5和7.3.3 | 两个条目中滴灌单元规模不相符。 |  | 采纳。已对两条目中内容重新梳理复核。 |
| 14 | 8.1.3.5 其他 | 建议蓄水池防护栏导则中多列几种形式，如“铁艺围栏、喷塑围栏”等 |  | 采纳。根据目前采用的多种护栏形式补充完善标准内容。 |
| 15 | 9.2.2.3 过滤器的过流量应根据滴灌系统设计流量、工作压力、水质、组合方式、配套数量及冲洗周期的要求选择。 | 建议根据水源类型，给出过滤器过滤流量的取值范围。 |  | 不采纳。全国各过滤设备生产企业过滤器流量差别较大，难以统一。 |
| 16 | 10.2.4 | 建议调整“支管控制区滴灌灌水均匀度应大于75%”指标。指标应大于75%过低。 |  | 采纳。根据《微灌工程技术标准》（GB/T50485-2020）中要求微灌系统的灌水均匀度不宜小于0.8，调整本条目内容。 |
| 17 | 10.4.2 | 建议根据轮灌方式的不同细化此条 |  | 不采纳。需根据实际情况进行管网水力计算。 |
| 18 | 附录B | 建议细化，产品规格相同，过滤流量为何不同 |  | 不采纳。设备厂家不同，其流量略有差异。 |
| 19 | 附录D | 建议把“当地埋管管径≥160mm时，选用蜗轮式蝶阀”改为“当地埋管管径≥160mm时，选用软密封闸阀”。 |  | 采纳。根据已建工程经验，涡轮式蝶阀损坏率较高，漏水严重，近年来已全部调整为软密封闸阀。 |
| 20 | 9.5 信息采集与自动控制设备 | 建议提出自动控制工程中信息化的软件标配标准配置。 |  | 不采纳。目前信息化软件根据管理者与使用者需求及经费支撑差异，暂无法统一标准配置。 |
| 21 | 1 范围 | 建议对粮食作物（玉米，马铃薯）和经济作物（酿酒葡萄，枸杞等）等进一步说明。 |  | 采纳。本标准适用于灌区滴灌系统工程，已在文中相关章节说明。 |
| 22 | 附录 | 是否在导则附录中考虑灌溉水肥一体化粮食及经济作物丰水年，平水年等等诸多指标一览表。如：玉米～自流，扬黄灌区、马铃薯～中部干旱带，南部山区、枸杞～北部，中部和引黄灌区、酿酒葡萄～砂质土，壤土。 |  | 不采纳。本标准仅对滴灌工程技术指标进行规定。 |
| 23 | 5 主要资料要求 | 建议将“收集项目区所在县（市）用水量、初始水权分配与用水指标等相关资料。”修改为“收集项目区所在县（市）用水量、水权指标与分配到项目区用水指标等相关资料。” |  | 采纳。已在文中修改完善。 |
| 24 | 5 主要资料要求 | 在主要资料要求中，新增土建要求。建议增加为：“灌溉面积333.3 hm2以上微灌工程，规划总体布置图比例为1/5000～1/10000地形图；灌溉面积小于333.3 hm2微灌工程，规划总体布置图比例为1/2000～1/5000地形图。图上要标清项目区范围、水源位置、交通道路等。” |  | 采纳。已在文中修改。 |
| 25 | 3.6 分支管轮灌 | 建议将“分支管轮灌”改为“支管轮灌”。 | 宁夏水利水电 勘察设计院 有限公司 吴伟 | 采纳。与设计对应，目前田间管网按照干管（地埋）、分干管（地埋）、支管（地面铺设）、毛管（地面铺设）四级划分，支管同毛管直接相连，灌水小区以一条支管控制的灌溉范围为准，面积相对较小，田间划系统轮灌组时容易划均匀，各轮灌组流量偏差不大。 |
| 26 | 3.7 支管轮灌 | 建议将“支管轮灌”改为“分干管轮灌”。 |  | 采纳。与设计对应，田间管网按照干管（地埋）、分干管（地埋）、支管（地面铺设）、毛管（地面铺设）四级划分，分干管上同时控制若干个出水栓，一个分干管上所控制的若干个出水栓上连接的所有地面支管、毛管为一个灌水小区，实际设计过程中受地块不规则等情况影响，灌水小区面积偏差较大，田间划系统轮灌组时较难均衡，各轮灌组流量偏差大。 |
| 27 | 6.4.2 大田作物滴灌工作水头取7m～10m，单翼迷宫式滴灌带取6m～8m。 | 建议修改“大田作物滴灌工作水头取7～10m”为“大田作物滴灌滴头处工作水头取7～10m”。 |  | 采纳。修改原表述。 |
| 28 | 6.5 耗水强度（表2） | 表2中建议补充西甜瓜的滴灌设计耗水强度。 |  | 采纳。已在文中增加西甜瓜滴灌设计耗水强度。 |
| 29 | 10.1.4管道附件 | 建议删除“伸缩节”。 |  | 采纳。“伸缩节”作为闸阀配件，不单独罗列。 |
| 30 | 10.2.6.4 毛管铺设长度 | 建议修改毛管铺设长度要求。毛管铺设长度应根据项目区地形合理设计。 |  | 采纳。修改为“毛管铺设长度应根据滴头流量大小、滴头间距、地形坡度等参数按照平坡或者均匀坡进行毛管极限孔数和极限长度计算，依据计算结果结合项目区实际地形取极限长度的0.7～0.9倍即可。” |
| 31 | 10.4 管网的水力计算 | 建议增加一条10.4.4：管网的水力计算应结合田间轮灌组的划分进行；地形较为平坦时，计算从泵站至田间出水栓最远处的那一组轮灌组即可，每个出水栓节点压力都应计算完成；地形较为复杂时除了应计算管线长度最长或者田面高程最高处那组轮灌组（最不利轮灌组）外，还需至少计算一组压力最有利轮灌组，根据最有利轮灌组的水力计算成果在管网适当位置配置调压减压设施。 |  | 采纳。细化管网水利计算表述。 |
| 32 | 3.2 首部枢纽 | “包括过滤设备、施肥设备及量测、控制设备与加压水泵等设备。”建议改为：“包括动力设施、水泵、变配电设备、施肥（药）装置、过滤设施和安全保护及量测控制设施”。 | 宁夏大学 李王成 | 部分采纳。已在文中修改完善。 |
| 33 | 4.3 滴灌工程规划应注重水资源高效利用与农业高效、优质和用水户增收相结合，推行信息化自动化集约化生产模式。 | “……信息化自动化集约化生产模式。”建议改为“……信息化、自动化、集约化生产模式。” |  | 采纳。已在文中修改完善。 |
| 34 | 表1～表7 | 建议标明表1～表7的参考来源。 |  | 不采纳。相关数据根据实际工程取得。 |
| 35 | 10.2.3 管网布置方式 | 建议增加内容：（1）田间滴灌单元地形平坦，采用支管轮灌方式，在支管首部设置控制阀门；分支管根据管理运行要求设置阀门；支管控制区滴灌灌水均匀度应大于75%。 （2）田间滴灌单元地形高差较大，采用分支管轮灌方式，在分支管首部设置控制阀门。 |  | 采纳。已增加至文中10.2.4、10.2.5章节。 |
| 36 | 10.3 灌水器选择 | 建议将“一年生作物选择内镶贴片滴灌带或单翼边缝灌，壁厚0.18 mm或0.2 mm，灌水器间距为30 cm～40 cm，灌水器流量1.38 L/h～2.0 L/h。”修改为“一年生作物选择内镶贴片灌或单翼边缝滴灌带，毛管壁厚宜为0.15mm、0.18 mm或0.2 mm，灌水器间距为30 cm～40 cm，灌水器流量1.1 L/h～2.0 L/h。” |  | 采纳。已在文中修改完善。 |
| 37 | 新增内容 | 建议增加滴灌条件下排水体系选择的相关章节。 | 平罗县农田建设 服务中心 李小乐 | 不采纳。排水体系设计在《灌溉与排水工程设计标准（GB 50288-2018）》中已有表述。 |
| 38 | 9.3 计量和监测设备 | 建议明确流量计的安装要求。 |  | 不采纳。电磁流量计与超声波流量计安装要求不同，应根据具体设备要求合理安装。 |
| 39 | 9.5.2.1 应实现对首部的水位、流量、压力、能耗等参数监测，实现首部供水累计水量的记录、存储。 | 建议增加对“电流、电压、功率、频率、温度”等信息监测，同时对“过滤、施肥设备的状态监测”。 |  | 采纳。已在文中修改完善。 |
| 40 | 9.5.3.1 应实现田间设备与首部设备联动控制功能；远程控制首部水泵的启/停，并与田间灌溉控制阀门开关和计划轮灌实时联动，实现首部压力、流量控制。 | 建议首部控制增加对“电机频率给定、水泵进出口电动阀门的控制”。 |  | 采纳。已在文中修改完善。 |

# 宁夏回族自治区宁夏滴灌工程规划设计导则地方标准征求意见

# 汇总处理表

# 备注：意见收集13条，其中采纳9条，部分采纳3条，不采纳1条。

# 日期：2026年1月15日

| 序号 | 意见章条及原标准内容 | 修改意见及依据 | 提出单位 | 意见处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1.2 滴灌水质要求 | 水质要求、泥沙含量建议参考《宁夏滴灌玉米种植技术规程》进行修改。 | 自治区农业 综合中心 张新华 | 采纳。与《宁夏滴灌玉米种植技术规程》表述保持一致。 |
| 2 | 8.1.3.2 调蓄沉沙池布置形式 | 建议将“调蓄沉沙池布置”分为沉沙渠和调蓄水池。 |  | 采纳。新增8.1.2沉沙渠设计、8.1.3调蓄池设计。 |
| 3 | 10.3.1 一年生作物选择内镶贴片滴灌带或单翼边缝滴灌带，毛管壁厚宜为0.15 mm、0.18 mm或0.2 mm，灌水器间距为30 cm～40 cm，灌水器流量1.1 L/h～2.0 L/h。 | 将“灌水器间距为30 cm～40 cm”修改为“灌水器间距一年生20～30cm、两年生30~50cm”； 将“灌水器流量1.1 L/h～2.0 L/h”修改为“灌水器流量0.7 L/h～2.0 L/h” |  | 采纳。结合宁夏实际应用情况对灌水器间距、流量进行修改。 |
| 4 | 12.1 报告要求 | 去掉“可行性研究报告”和“技施设计说明书”。 |  | 采纳。目前滴灌工程规划设计暂不要求“可行性研究报告”，已修改完善。 |
| 5 | 新增内容 | 建议增加“滴灌工程规划设计基本原则” | 宁夏农业勘查 设计院 马金虎 | 采纳。已在4 总则中优化完善。 |
| 6 | 编制说明 | 在编制说明中写完整的一级标题；针对修订的技术参数在编制说明中补充试验验证论述。 |  | 采纳。已按照编制说明标准模板补充完善，并在第5章补充技术参数试验验证内容。 |
| 7 | 7.3.3 滴灌单元 | “滴灌单元”建议分为引黄灌区、扬黄灌区、库井灌区，并按照不同作物、水源进行表述。 |  | 部分采纳。不同灌区、不同作物差异较大，对单元划分过细不利于实际操作，故按水源划分调整。 |
| 8 | 1 范围 | 表述“本标准”修改为“本文件”。 | 宁夏农业勘查 设计院 魏固宁 | 采纳。已修改文中相关表述。 |
| 9 | 5 主要资料要求 | 建议“主要资料要求”修改为“主要资料收集与整理”。 |  | 不采纳。本章节内容旨为明确列出规划设计所依据的每类资料的具体项目、内容和精度标准，且为保持与《微灌工程技术规范》（GB/T 50485）等国家标准在体例和用语上的一致性，并确保地方标准具备应有的技术权威性和约束力，保留原表述。 |
| 10 | 5 主要资料要求 | 建议将5.1—5.8归类整合。 |  | 部分采纳。5.1-5.8各项内容相对独立，已对部分重复内容优化整合。 |
| 11 | 6 主要设计参数 | 建议合并表3、表4。 |  | 采纳。已合并表3表4。 |
| 12 | 11.1.3 | 建议细化表8滴灌工程项目划分表 |  | 部分采纳。已删除表8内容。 |
| 13 | 新增内容 | 建议增加“场地安全”、“归档情况”章节 |  | 采纳。已新增11 运行管理相关内容。 |