| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | P55 |

64

宁夏回族自治区地方标准

DB 64/T XXXX—XXXX

宁夏玉米滴灌种植技术规程

Ningxia corn technical specification for planting of drip irrigation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB64/T 1292—2016《宁夏玉米滴灌种植技术规程》，与DB64/T 1292—2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了文件的适用范围（见第1章）；

——增加了浅埋滴灌技术的术语和定义（见3.5）；

——修改了产地选择中的土壤、水源与水质条件，删除了地理气候条件（见4.1，4.2）；

——删除了种植处理（见5.1.1）；

——修改了机械作业要求，增加了浅埋滴灌玉米机械作业要求、滴灌带埋深深度要求（见5.2.2.1，5.2.2.2）；

——删除了水库水处理模式、水库水过滤设备组合（见6.1.2，6.1.3）；

——更改了滴灌带选择要求及技术参数（见6.2.2.1，6.2.2.2）；

——更改了滴灌带铺设长度范围（见6.2.2.3）；

——更改了水肥管理制度，更改了灌水定额、灌水量、总灌水量，水溶肥施肥次数，施肥量（见7.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区农业农村厅归口管理并实施。

本文件起草单位：宁夏回族自治区水利科学研究院、宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

2016年首次发布为DB64/T 1292—2016；

本次为第一次修订。

宁夏玉米滴灌种植技术规程

范围

本文件规定了宁夏玉米滴灌种植技术的术语和定义、产地选择、田间生产技术要求、原水处理和田间管铺设、灌溉和施肥、运行与维护。

本文件适用于宁夏引黄灌区露地滴灌玉米、浅埋滴灌玉米集约化种植区。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 8321.10  农药合理使用准则（十）

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T50485  微灌工程技术标准

NY/T 1276  农药安全使用规范 总则

NY/T 1355  玉米收获机 作业质量

NY/T 1634  耕地地力调查与质量评价技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

集约化 Intensification

实行统一播种、统一品种、统一灌溉、统一施肥、统一病虫害防治、统一收获的种植管理。

水体浊度 Water Turbidity

灌溉用水体的清亮程度，受微细粘粒、浮游生物等悬浮颗粒影响，量纲为NTU。

水肥一体化技术 Fertigation Technology

通过输配水管道系统，将可溶性固体肥料或液体肥料配兑成液体肥，与灌溉水一起按比例定时、定量、均匀、准确直接输送到作物根系附近土壤的技术

水溶肥 Water-Soluble Fertilizer

能够完全溶解于水的多元素复合型肥料，可迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收利用。

浅埋滴灌技术 Shallow-Buried Drip Irrigation Technology

采用宽窄行种植模式，将滴灌带埋设于窄行中间，埋置深度3cm~5cm，利用输水管道将具有一定压力的水经滴灌带滴入植物根部附近土壤的一种灌溉技术。

产地选择

土壤条件

除符合GB 15618规定外，还满足土层深厚、地力均衡、质地良好、土质疏松，土壤 pH 7.5～8.5。

水源与水质条件

除符合GB/T 5084与 GB/T50485规定外，还满足水体浊度≤150 NTU，泥沙含量≤100 mg/L，pH值7.0～8.5。

田间生产技术要求

播前准备

品种选择

选择适宜宁夏推广的高产、优质、抗逆性强、株型紧凑、茎节间粗短、适宜密植、抗倒伏的优良品种。

肥料准备

基肥

结合秋翻地或早春翻地施腐熟有机肥，其中高肥力水平施1000kg/667m2，中肥力水平施1500kg/667m2～2000kg/667m2，低肥力水平施2000kg/667m2～3000kg/667m2。

种肥

结合机械播种作业，机施磷酸二铵5kg/667m2～8kg/667m2。

耕地准备

选地

田面平坦、地力均衡，土层深厚、结构良好、土壤熟化程度好。

秋翻灭茬

前茬收获后进行深翻灭茬，耕深25cm～35cm，要求耕深一致、翻垡均匀、不落沟、不漏犁。

播前整地

播前进行整地作业，采取大方耥对角耥地，边圈顺耥，使田面平整、土块细碎、上虚下实，达到“齐、平、松、碎、净、墒”标准的待播状态。

机械准备

作业前，按播种密度、播种深度（见5.2.2.3和5.2.3），调整好机具，装好滴灌带、种子、化肥和除草剂，准备作业。

播种

播种时间

平均气温稳定在12℃以上，5cm～10cm地温稳定在10℃以上时即可播种，适宜播期为4月15日～25日，最迟播种时间不晚于5月15日。

机械作业要求

机械要求

应选用多功能联合作业气吸式精量单粒点播机，实现开沟、施肥、播种、打药、铺带、覆土一次性完成。

作业要求

浅埋滴灌玉米滴灌带埋置深度3cm～5cm。

播种质量要求

根据土质及土壤墒情确定适宜播种深度。干播湿出播种方式播种深度为3cm～5cm，灌过冬水或播种时土壤墒情较好时播种深度为5cm～7cm。

播行顺直，行距一致，播量准确、落粒均匀、不漏播、不重播，深浅一致，覆土良好、播后镇压。灌过冬水或播种时土壤墒情较好的，将种子播至湿土层，确保种子紧贴湿土，播后随机镇压。

种植方式

采用宽窄行种植，宽行70cm～80cm，窄行30cm～40cm，平均行距50cm～60cm，株距18cm～20cm，密度5500株/667m2～6500株/667m2。引黄自流灌区种植密度5500株/667m2～6000株/667m2，中部扬黄灌区6000株/667m2～6500株/667m2。

中耕

在宽行内中耕3次，第一次在定苗时进行，耕深3cm～5cm；第二次中耕在第一次中耕后适时进行，耕深5cm～10cm；第三次中耕应在拔节期，耕深10cm～15cm。

病虫草害防治

病虫草害防治方法符合GB/T 8321.10和NY/T 1276的有关规定。

收获

收获期

应在9月下旬至10月上旬进行收获。

收获要求

采用适合于宽窄行种植的收获机械进行收获，收获质量符合NY/T 1355的有关规定。

地面管回收

支（副）管回收

在收获前进行田间地面支（副）管及配件回收并储藏，对于硬质支（副）管，实行卷盘式收纳；对于软质支（副）管，实行卷捆式收纳。

滴灌带回收

在玉米收获前进行滴灌带回收再利用，滴灌带按照废旧滴灌带回收商要求进行回收。

原水处理和田间管铺设

原水处理

水处理要求

原水经过滤设备处理后满足水体浊度≤150 NTU，含沙量≤100 mg/L。

水处理模式

黄河水处理模式见图1。

黄河水处理模式

地下水处理模式见图2。

地下水处理模式

过滤设备

黄河水过滤设备组合应采用“砂石过滤器+叠片过滤器”组合过滤，见图3。

黄河水过滤设备组合

地下水过滤设备组合应采用“离心过滤器+筛网过滤器”组合过滤，见图4。

地下水过滤设备组合

田间管铺设

支（副）管

技术参数

公称外径63mm或75mm，外径偏差±1mm～2mm，壁厚0.9mm～1.5mm，爆破压力≥0.40MPa。

安装要求

在田间固定支管后连接移动支管（副管）、控制阀等配件，滴灌带安装在移动支管（副管）上。

滴灌带

滴灌带选择

选用一次性内镶贴片式滴灌带。

技术参数

内径16mm；额定工作压力0.1MPa；壁厚0.15mm～0.2mm；滴头流量0.75L/h～2.0L/h，砂质土选择流量1.5L/h～2.0L/h；壤质土选择流量0.75L/h～1.5 L/h的滴灌带；滴头间距20cm～30cm。

铺设方式

一条滴灌带灌溉两行玉米，滴灌带铺设于窄行正中，滴灌带铺设长度为60 m～120 m，逆坡取60 m～90 m，顺坡取90 m～120 m，

安装要求

滴灌管铺设时要自然松弛，避免紧拉，接头处必须连接牢固。

灌溉和施肥

水肥管理制度

玉米生育期划分为播种期、苗期、拔节期、抽穗吐丝—灌浆期、成熟期等不同生育阶段，在平水年（P=50%）条件下，宁夏引黄灌区滴灌玉米水肥管理制度见表1。

灌水原则

灌水时间和次数根据玉米生长发育、土壤墒情、生育期内降雨量可适当调整，枯水年宜增加灌水次数，丰水年宜减少灌水次数。

施肥原则

依据NY/T 1634规定，做到有机肥和无机肥并重，氮、磷、钾及中微量元素肥料合理配合，施肥技术与栽培技术相结合。

施肥设备选型

推荐采用注肥泵进行施肥，也可选用压差式施肥罐法或泵吸法。

宁夏引黄灌区滴灌玉米灌溉与施肥制度（平水年，P=50%）

| 生育期 | 时间 | 灌水定额 （m3/667 m2） | 灌水次数 | 灌水量 （m3/667 m2） | 耕作层肥力水平 | 水溶肥单次施用量（kg/667 m2） |  |  | 水溶肥施肥次数 | 水溶肥施用量 （kg/667 m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | P2O5 | K2O |  | N | P2O5 | K2O |  |
| 播种期 | 4月中下旬 | 17～18 | 1 | 17～18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗 期 | 5月上旬～6月上旬 | 17～18 | 1 | 17～18 | 高 | 2.56 | 0.80 | 0.64 | 1 | 2.56 | 0.80 | 0.64 | 水溶肥施肥选用单质水溶肥或复合水溶肥配施 |
|  |  |  |  |  | 中 | 2.88 | 0.90 | 0.72 | 1 | 2.88 | 0.90 | 0.72 |  |
|  |  |  |  |  | 低 | 3.20 | 1.00 | 0.80 | 1 | 3.20 | 1.00 | 0.80 |  |
| 拔节期 | 6月中旬～7月上旬 | 17～18 | 3 | 51～54 | 高 | 3.20 | 1.00 | 0.80 | 3 | 9.60 | 3.00 | 2.40 |  |
|  |  |  |  |  | 中 | 3.52 | 1.10 | 0.88 | 3 | 10.56 | 3.30 | 2.64 |  |
|  |  |  |  |  | 低 | 3.84 | 1.20 | 0.96 | 3 | 11.52 | 3.60 | 2.88 |  |
| 抽雄吐丝期~灌浆期 | 7月中旬～8月下旬 | 18～20 | 5 | 90～100 | 高 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 5 | 10.00 | 4.00 | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  | 中 | 2.25 | 0.90 | 1.34 | 5 | 11.25 | 4.50 | 6.70 |  |
|  |  |  |  |  | 低 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 5 | 12.50 | 5.00 | 7.50 |  |
| 成熟期 | 9月上中旬 | 15～20 | 1 | 15～20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 11 | 190～210 | 高 |  |  |  | 9 | 22.16 | 7.8 | 9.04 |  |
|  |  |  |  |  | 中 |  |  |  | 9 | 24.69 | 8.7 | 10.06 |  |
|  |  |  |  |  | 低 |  |  |  | 9 | 27.22 | 9.6 | 11.18 |  |
| 注：表中灌水定额及灌水量为田间净灌溉用水量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运行与维护

过滤设备

运行要求

开启水泵前检查过滤器各部位是否正常；网式过滤器抽出网芯检查有无砂粒和破损；各个阀门此时处于关闭状态，确认无误后再启动水泵。

缓慢开启水泵与过滤器间的控制阀，再开启过滤器后侧的控制阀，使其与前一阀门处于同一开度，检查过滤系统两压力表之间的压差是否正常，确认无误后，将流量控制在设计流量70%～80%，正常后按设计流量运行。

过滤器在运行中，对仪表进行检查，并对运行情况做好记录，出现意外事故，立即关泵检查，排除故障后再运行。

离心和网式过滤器与施肥装置组成的系统进出口压差≥0.05MPa进行反冲洗。

砂石过滤器和网式过滤器与施肥装置组成的系统，砂石过滤器进出口压差≥0.05MPa进行反冲洗；网式过滤器进出口压差≥0.03MPa进行反冲洗。

砂石过滤器和叠片过滤器与施肥装置组成的系统，砂石过滤器进出口压差≥0.05MPa进行反冲洗，叠片过滤器进出口压差≥0.04MPa进行反冲洗。

停灌后缓慢关闭过滤器后部控制阀门，对过滤器进行冲洗，及时更换过滤介质。

手动冲洗方法

离心式过滤器

系统工作结束时，缓慢打开储砂罐排污球阀，排砂完毕后，关闭排污口。

网式过滤器

关闭其中一个网式过滤器的进水口蝶阀 ，打开冲洗口球阀，待排出水清洁后，关闭冲洗口球阀，打开进水口蝶阀。依次对其他网式过滤器进行冲洗；多组网式过滤器可同时进行冲洗。

砂石过滤器

系统工作时，调整首部总阀的开启度，获得适当的反冲洗压力；可关闭一组过滤器进水口的一个蝶阀，同时打开相应排水蝶阀排污口，由另一只过滤器过滤后的水由过滤器下方向上流入介质层进行反冲洗，直到排出无浑浊物的水为止。反冲洗的时间和次数依据水质情况确定；反冲洗完毕后，应先关闭排污口，缓慢打开蝶阀使砂床稳定压实；稍后对另一个过滤器进行反冲洗。

叠片过滤器

关闭出水阀，打开进水阀和排污水阀，打开辅助反冲洗压缩空气阀门，确认进水压力≥0.08 MPa，开始系统反冲洗，冲洗2次～3次，直至出水清澈；冲洗结束后慢慢开启出水阀。

维护方法

网式过滤器的滤网损坏后及时修复或更换，经常清理网芯及其两端保护密封圈。

离心过滤器集砂罐设有排砂口，经常检查集砂罐，定时排砂；冬季打开所有阀门，把水排干净，拆除压力表等仪表装置并妥善保管。

叠片过滤器，将过滤器拆开拿出叠片置于清水中清洗、清洗干净后把叠片放回，盖上过滤器盖子用封闭阀封闭；每年灌期结束后，将滤芯取出妥善保管。

每年对砂石过滤器彻底清洗1次。由有机物和藻类产生的堵塞，采用在水中按比例加入氯或酸，浸泡过滤器24h，然后反冲洗直到放出清水；人工清除过滤器中结块沙子和污物，必要时可取出全部砂石，彻底冲洗后再重新逐层装填，并及时补充缺失的相应粒径砂子。

施肥设备

运行要求

准备各类型肥料；检查施肥设备。

在1/4的灌水时间时开始滴施，到3/4灌水时间时停止施肥，用清水冲洗管网及灌水器。

施肥泵进出水口与管线进出水口一致，分别在施肥泵进水口和出水口安装阀门，将施肥泵的吸液管放到施肥罐内，确保吸液管不贴在容器壁和容器底。

取出施肥泵刻度筒上部的“U”型调节锁，调节施肥泵上的刻度达到吸入药液与进水口水量比值的预设值，然后将“U”型调节锁锁上扣紧，开始施肥。

在施肥罐内肥液全部施用完毕后注入清水，使施肥泵继续工作一段时间，使施肥泵内部得到充分地清洗，并清洁施肥泵外表面。

维护方法

关闭水泵， 开启与主管道相连的注肥口和驱动注肥系统的进水口，排去压力；用清水洗净施肥罐及注肥泵，按照相关说明打开注肥泵，取出注肥泵驱动活塞， 用润滑油进行正常的润滑保养，然后擦拭干净各部件后重新组装好。

轮灌组变更前，对管网进行冲洗，时间≥20min，避免肥料在管内沉积。

每次施肥完毕后，对施肥设备进行冲洗。

管网系统

运行要求

每个灌溉期开始前检查地面管网、各级阀门、连接管件是否有缺损，如有缺损应及时更换或修理。

每个灌溉期开始前对管网进行冲洗，冲洗时先打开系统枢纽总控制阀和待冲洗管道的阀门，关闭其他阀门，然后启动水泵，对干管进行冲洗，直到干管末端出清水为止，关闭干管末端阀门。打开一个轮灌组的各支管进口和末端阀门，进行支管冲洗；然后关闭支管末端阀门冲洗毛管，要求滴灌带末端出清水为止；最后再进行下一个轮灌组的冲洗。

灌水时按照设计的轮灌制度开启阀门，禁止同时开启多个阀门；每次开启一个轮灌组进行灌溉，当一个轮灌组灌溉结束后，先开启下一个轮灌组阀门，再关闭当前轮灌组阀门，“先启后关”。

单次滴灌延续时间，根据工程设计轮灌工作制度确定。

灌水期间定期检查滴灌带的工作状况，对损坏或漏水严重的滴灌带及时修复。

灌溉期结束后，收回支管和滴灌带，并打开主管道系统的泄水阀，排净积水。

维护方法

主管管网灌溉前第一次使用时进行管道清洗。

在系统运行中，定时检查首部系统、管网运行情况、确保灌溉过程中管道及配件接口处无爆管或跑、冒、滴、漏等现象发生。

滴灌带堵塞可将滴灌带尾头解开，放水冲洗即可。

注意夜间低温时滴灌带会收缩，接头处应连接牢固；滴灌带铺好后，滴灌系统必须冲洗，滴灌带末端有水流出后安装滴灌带堵头。

灌溉期结束后，将地面支管洗净卷好，置于干燥、通风、阴凉处保存，防止鼠、虫等危害。