ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

宁夏回族自治区地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

盐碱地治理水利工程技术规程 第1部分

暗管排水

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	Ⅲ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　土壤调查与基础数据收集	3

4.1　一般规定	3

4.2　地形地貌与水文地质测绘	3

4.3　土壤调查	4

4.3　土壤调查基础数据收集与测定	4

5　工程规划	5

5.1　基本规定与要求	5

5.2　暗管排水工程规划布置	6

5.3　引黄灌区暗管排水工程的规划布置	6

5.4　盐渍化灌区暗管排水工程的规划布置	7

6　工程设计	7

6.1　排水标准	7

6.2　暗管排水设计标准	10

6.3　吸水管系统设计	10

6.4　吸水管外包滤料	11

6.5　集水管系统设计	12

6.6　检查井（连接井）	13

6.7　暗管排水出口段设置	13

6.8　暗管材质	13

6.9　集水井与泵站	14

7　工程施工	14

7.1　一般规定	14

7.2　施工工艺	15

7.3　吸水管施工	16

7.4　集水管施工	16

7.5　检查井、集水井施工	16

7.6　光伏强排泵站施工	............................................................. 17

7.7　施工管理	......................................................................17

8　工程验收	17

8.1　施工质量检查...................................................................17

8.2　暗管排水工程验收...............................................................18

9　工程运行管理与维护	18

9.1　一般规定	18

9.2　维修养护	18

9.3　运行管理	19

9.4　效果监测	19

9.5　信息化管理	20

附录A（资料性附录）　土壤剖面形状调查方法	21

附录B（资料性附录）　土壤盐、碱化分级	23

附录C（资料性附录）　渗透系数的野外测定方法	24

附录D（资料性附录）　给水度的野外测定方法	26

附录E（资料性附录）　地下水矿化度和地下水临界深度测定方法	28

附录F（资料性附录）　农作物耐淹水深和耐淹历时	29

附录G（资料性附录）　调控地下水位的吸水管间距计算公式	30

附录H（资料性附录）　管道设计中与充盈度有关的系数确定方法	33

附录I（资料性附录）　土壤淤积倾向判别方法与标准	34

附录J（资料性附录）　砂滤料设计方法	35

附录K（资料性附录）　管材规格尺寸与物理力学性能	36

附录L（资料性附录）　暗管清淤机的操作要点	37

附录M（应用性附录）　暗管排水设计流程与计算框图（VBA程序)	38

用词说明.......	41

条文说明	42

1　范　围	42

2　规范性引用文件	42

3　术语和定义	42

4　土壤调查与基础数据收集	43

5　规　划	43

6　设　计	45

7　施　工	48

8　工程验收	49

9　工程管理与维护	49

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区农业农村厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：宁夏回族自治区农业综合开发中心、宁夏大学。

本文件主要起草人：韦伟、王红雨、吴昊、王建锋、王思成、刘燕茹、张轩硕、王景辉、李停锋、王亚、曹静、杨文娜、李云、杨洁、白岩、吴焜玥、肖庆红、孙立峰、王玮、麦文慧、李娟娟。

盐碱地治理水利工程技术规程范 第1部分

暗管排水

范围

1.1 本规程适用于宁夏回族自治区引黄灌区新建、扩建和改建农田暗管排水工程的规划、设计、施工以及工程运行管理与维护。

1.2 本规程确立了盐碱地治理过程中农田暗管排水工程建设各环节的基本要求、方法与程序，规定了暗管排水工程设计指标与参数，提出了暗管排水工程施工的质量标准与要求，明确了工程运行管理与维修责任与义务。

1.3 为方便相关部门推广应用，本规程在附录中提供了暗管排水工程相关参数设计与计算的流程，并且附基于Excel界面的VBA计算程序。

1.4 本规程兼顾了灌区防御次生盐渍化与治理盐碱耕地两个方面的内容，也可供类似灌区农田暗管排水工程建设参考使用。

1.5 本规程要求工程建设管理单位依据国家、行业与地方的相关规章制度，严格审核设计、施工和监理单位资质，重视工程全过程管理，确保工程实现预期目标。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本规程；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

GB/T 50288 灌溉与排水工程设计规范

GB/T 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 50026工程测量规范

GB/T 21010土地利用现状分类

GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 19647 农田排水用塑料单壁波纹管

GB/T 50201 防洪标准

GB/T 50265 泵站设计规范

GB/T 5062 机井技术规范

GB/T 51033 水利泵站施工及验收规范

GB/T 13361技术制图通用术语

GB 8978 污水综合排放标准

GB 3838 地面水环境质量标准

GB 15618 国家土壤质量标准

GB 50007 建筑地基基础设计规范

SL/T 4 农田排水工程技术规范

SL 109 农田排水试验规范

SL 73 水利水电工程制图标准

SL 79 矿化度的测定（重量法）

SL 197 水利水电建设测量规范

SL 223 水利水电建设工程验收规程

SL 72 水利建设项目经济评价规范

SDJ 302 水利水电工程环境影响评价规范

SL56 农村水利技术术语

SL 540 光伏提水工程技术规范

SL715 水利信息系统运行维护规范

NY/T 1121 土壤检测

DB64/1529 宁夏引黄灌区农田水利基本建设技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

暗管排水工程  subsurface pipe drain project

采用地下埋设管道用于排除农田多余水分，降低地下水位，改善土壤环境的农田排水工程。

吸水管 suction pipe

管壁上有进水孔或管节间有缝隙，直接收集土壤中多余水分并排到集水管或排水明沟中的地下管道。

集水管 collecting pipe

汇集吸水管排出的水流，输送到集水井或排入承泄区的管道。

连接井 connecting well

用于超过管长限制的吸水管之间或吸水管与集水管之间的连接建筑物，兼有检查井功能。

检查井 inspecion well

用于检查吸水管或集水管工作状态，清洗管道淤积物、维护管道正常运行的地下建筑物。

集水井 collecting well

汇集集水管水流的地下储水建筑物。

暗管埋深 buried depth of pipe drain

埋入地下的吸水管或集水管中心线到地表的垂直距离。

暗管间距 spacing of pipe drain

相邻两吸水管纵向轴线之间的距离。

暗管管径 diameter of pipe drain

剖面为圆形的吸水管或集水管的直径。

外包滤料 envelope of suction pipe

为改善吸水管周围水流条件，防止土颗粒进入或淤堵排水管而设置在排水管周围的排水防沙材料。

暗管自流排水系统 pipe drain system by artesian

田间吸水管直接或经集水管输送并自流排入沟道、湖泊、沼泽或其他承泄区的暗管排水系统。

强排暗管排水系统 pipe drain system by draw water

经集水管引入集水井，并由水泵强排入沟道、湖泊、沼泽或其他承泄区的暗管排水系统。

光伏强排泵站 photovoltaic pumping station

由光伏发电系统、专用水泵、控制器等设备以及集水井、泵房等建筑物组成的强排泵站。

土壤含盐量 soil salinity

土壤中可溶盐的总量，以每千克干土中含有可溶盐的克数表示。

盐碱地 saline land

土壤中含有较多的可溶性盐分，不利于作物生长的土地。

地下水临界深度 critical depth of groundwater

防止土壤盐碱化所要求的最小地下水埋深。

土壤渗透系数 soil permeability coefficent

单位水力梯度下，单位时间通过土壤单位过水断面的流量。

田间持水量 field moisture capacity

田间水分饱和后，在防止蒸发条件下2~3天内自由水排除至可忽略不计时的含水量。

土壤调查与基础数据收集

一般规定

- 4.1.1 土壤调查与分析

- 土壤调查与基础数据收集包括地形地貌、地层分布、水文地质条件、灌溉水源及水质、土壤环境、土壤质地、土壤水力性能、土壤盐碱程度以及耕地与基础设施、社会与经济环境条件等的采集、调查与分析。

    - 4.1.2 农田水利工程专项调查

- 收集并了解项目区有关农田灌溉、排水系统的近期与远景规划方案。重点对项目区农田水利配套工程现状进行专项调查，包括灌溉水源、各级灌溉与排水建筑物分布、特性及其运行状况，尤其要详细掌握农田暗管排水入沟道或其承泄区的位置、分布范围、级别及其水位随季节动态变化情况。

- 4.1.3 隐蔽工程调查与协调

- 调查项目区内其他工程，如道路、交通、生态敏感区、电线光纤、油气管线等地物或地下工程的特征与分布状况，并在调查图表中作相应标记。

- 涉及重大工程问题必须与相关管理部门沟通协商解决，确保各方协调一致，避免因规划冲突或施工干扰对现有设施造成损害。必要时，可通过多方论证制定专项解决方案，确保工程顺利推进的同时保障相关既有设施的安全和完整性。

    - 4.1.4 成果文件内容

- 暗管排水工程项目区土壤调查与基础数据收集成果文件主要包括：（1）调查报告书；（2）项目区地形、地下水等水位线、土地利用及水利设施现状、土壤调查布点、土壤剖面图和项目区土壤盐分分布附图；（3）项目区土壤调查及水利设施水力要素基本数据附表等。

地形地貌与水文地质测绘

    - 4.2.1 地质测绘

- 按照GB50026的要求，结合宁夏不同灌区的区实际情况，进行项目区地形地貌与水文地质测绘工作。初勘阶段可采用1/50000地形图或遥感影像图（分辨率不低于5 m），对区域地形地貌特征进行初步分析，为详勘阶段提供基础依据。

- 详勘阶段可选用1/2000-1/5000地形图、实测大比例尺地形图、高分辨率遥感影像图（分辨率优于1 m），并对暗管吸水管线、集水管线及暗管排水入沟的明沟纵横剖面进行实测。所有成果应准确标注，完整归档。

    - 4.2.2 典型地层剖面绘制

- 典型地层剖面图中应包括土壤包气带、含水层与不透水层划分及其具体性状和分布范围（含水层和隔水层的埋深、厚度等）。可以根据已有的宁夏不同灌区典型地层剖面图，补充完善拟建暗管排水工程项目区的地层勘测资料。

- 4.2.3 水文地质测绘

- 项目区水文地质测绘应包括：（1）地下水埋深、地下水位等值线图，宜采用地理信息技术完成埋深、水位等值线的内插，并生成地面坡度、坡向与地下水流向、坡度等图件；（2）土壤盐化界线；（3）土壤渗透系数K值每公顷不少于1个测点，地下水埋深值每公顷不少于2个测点。

- 4.2.4 排水规划设计基础调绘

- 地形测绘图上应详细反映拟建项目区暗管排水规划设计所需的既有水利设施及其他基础设施资料，包括：（1）项目区现有灌溉排水系统的分布情况、平面位置与运行状况；（2）其他地上和地下既有建筑物的位置与基本情况；（3）应重点调查并明确标注骨干排水系统以及暗管排水承泄区的基本状况与数据信息。

土壤调查

- 4.3.1 土壤自然环境调查

- 土壤自然环境状况调查内容与指标包括：（1）气象调查（气温、降水量、蒸发量等）；（2）水文调查（地表水和地下水的水位及其季节性变化、矿化度、地下水侧渗速率、给水度等）；（3）土地利用调查（土地利用类型、范围、面积和植被等）。

    - 4.3.2 土壤理化性状调查

- 土壤理化性状调查内容与指标包括：（1）土壤物理性状调查包括土壤容重、孔隙度、田间持水量、渗透系数、土壤颗粒组成（粒径分布）、质地类型等；（2）土壤化学性状调查包括土壤水溶性盐分的总量及组分类型、土壤酸碱度（pH）、土壤碱化度（ESP）。

- 4.3.3 土壤剖面性状调查

- 土壤剖面性状调查包括：（1）剖面深度范围内的土壤层次排列、厚度与数量；（2）土壤冻土层埋深；（3）地下水第一个连续稳定的不透水层埋深、厚度。

- 土壤剖面性状调查应根据当地情况与实际需求，参考附录A方法，且满足GB15618相关规定。

- 4.3.4 土地利用调查与分类

- 土地利用调查按GB/T 21010的要求进行，收集暗管排水工程项目区土地利用资料，确定其土地利用方式的类型、面积、布局分区和权属等。

基础数据收集与测定

- 暗管排水工程设计主要基础数据包括：（1）地下水埋深、矿化度和临界深度；（2）土壤容重与颗粒组成；（3）土壤渗透系数；（4）田间持水率；（5）土壤盐分。

- 4.4.1 地下水埋深、矿化度和临界深度的测定

- 地下水埋深、矿化度及临界深度的测定执行SL79和SL/T4相关条款的规定。

    - 4.4.2 土壤容重与颗粒组成的测定

- 土壤土壤容重与颗粒组成的测定满足GB15618相关规定，测定方法可执行NY/T1121推荐的方法。

    - 4.4.3土壤渗透系数测定

- 土壤渗透系数包括水平与垂直方向的室内外测定。测定标准应满足GB 50288的相关规定，测定方法可执行SL109和SL/T4的推荐的方法。

- 4.4.4 田间持水量测定

- 田间持水量的测定标准应满足GB50288的相关规定，测定方法可执行NY/T1121推荐的方法。

- 4.4.5 土壤盐分测定

- 有防治土壤盐碱化要求的暗管排水工程项目区，应测定土壤盐分类型与含量。测定标准应满足GB/T 6682相关规定。土壤水溶性盐分类型与含量的测定方法可执行NY/T1121推荐的方法。

工程规划

基本规定与要求

5.1.1 暗管排水系统组成及排水驱动模式

- 暗管排水系统通常由吸水管、集水管、附属建筑物和承泄区等组成。

- 根据排水进入承泄区的方式，排水驱动模式划分为靠自重排入承泄区的自流排水模式和由水泵强制排入承泄区的强制排水模式。

5.1.2 暗管排水级别界定

- 田间吸水管出口直接入明沟的布置形式为一级排水。

- 田间吸水管排水汇入集水管再自流排入明沟的布置形式或吸水管排水汇入集水管后通过泵站将水强制排入明沟为二级排水。

- 5.1.3 灌排水循环利用

- 条件允许时，应规划灌排水循环利用方案，将暗管排水引入灌溉系统，实现水资源高效重复利用。暗管排水用于灌溉的水质标准参见表5.1-1。

- 表5.1-1农田灌溉水质全盐量（TDS）规定

| 全盐量（TDS） | 小于2g/L | 2～5g/L | 大于5g/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌溉要求 | 直接灌溉 | 与灌溉水源混掺灌溉 | 不宜灌溉，排出（可以采取简易过滤装置达标灌溉） |

- 5.1.4 暗管排水规划原则

- 查明涝渍、盐碱灾害及排水不畅原因，评估暗管排水工程的必要性，遵循蓄排兼施、灌排协调原则进行规划布局。

    - 综合考虑灾害类型、地形水系、土地利用、排水条件及管理需求，合理选择排水模式，构建配套明沟、竖井等设施的高效排水系统。

    - 结合灌区现状排水分区、蓄排方式、湖泊湿地的人工补水方案、环境与生态保护及其工程措施，在适宜建设暗管排水工程的区域，分类施策规划布置农田暗管排水工程。

    - 暗管排水入沟再利用的区域，实行独立规划和闭环管理，应严格监测规划区内农田排水与村镇工业废水、生活污水达标排水状况。

    - 加强暗管排水系统的信息化和智能化建设，完善水情测报与预警机制，提升规划效益与运行管理水平。

- 5.1.5 暗管排水规划要求

农田暗管排水工程规划，应根据工程建设要求，全面搜集分析所需资料，进行必要的勘测、试验，积极采用新技术、新工艺和新材料，做到与当地农业、水利区划相协调，统筹规划，综合治理，获取减灾增产的持久效果。

- 在条件允许情况下，首选自流排水模式。规划设计强排模式，应进行灌排水平衡计算，合理确定各级暗管排水工程规模，使吸水管、集水管和集水井的规格与尺寸相匹配，且尽量减小集水管道的设置长度和埋置深度，避免集水管跨越高级别渠道和沟道。

- 在宁夏光照资源充足地区，强排模式宜建设光伏发电泵站，排水面积宜控制在66公顷以内（对应光伏发电有效功率约5千瓦）。

- 5.1.6 规划方案比选

- 规划方案比选应满足：（1）通过农业水资源供需平衡计算，明确不同灌溉保证率下的灌排水量变化规律；（2）治渍区地面排涝与灌溉系统需相配套，保证暗管出流畅通；（3）在已建灌区改造中，应充分利用现有灌排设施，与田间系统协调优化，必要时局部调整；（4）措施得当、占地较少、管理方便；（5）建设投资省、运行费用低、综合效益高；（6）有利于保护和改善项目区生态环境，促进农业可持续发展。

暗管排水工程规划布置

- 5.2.1 布置原则

- 暗管排水工程布局应根据规划区水文、地形地貌、涝渍及盐碱化成因、作物种植结构等因素，按照“分片排水、排蓄结合、自排为主、抽排为辅”的原则，兼顾灌溉和生态保护的要求，农业和水利规划相结合，工程措施与非工程措施相结合，从灌区骨干排水工程到田间暗管排水工程统筹规划，制定具体实施计划。

- 土壤盐渍化较重规划区应视涝渍、盐碱的灾害成因和排水任务，结合当地实践经验，可采取田间暗管、支干明沟、竖井相结合的排水方式治理盐碱地。

- 暗管排水系统组成、分级与管道类型、规格等，应根据排水规模、控制要求、地形、土质、管材、滤料和施工条件等因素，通过经济比较确定。

- 5.2.2 布置要求

- 吸水管应具有良好的吸聚地下水流和导水能力。

- 集水管应能及时汇集并排泄吸水管的来水。

- 连接井、检查井、集水井的设置应符合本规程的相关规定。

- 承泄区必须保证暗管出流条件的畅通，应具有稳定的排泄空间、安全的堤防和足够的承泄能力，且不对生态环境产生不利影响；承接暗管排水出口的明沟应保持排水通畅和沟坡稳定，采取必要的防坍固坡措施。

- 应根据灌排工程系统和排水控制要求布置农田暗管排水建筑物，避免与灌溉建筑物、农业生产、交通与通讯设施以及其他建筑物发生相互干扰或布设纠纷。

- 5.2.3 吸水管布置

- 吸水管的平面布置宜保持管线相互平行，并兼顾田块间的高程和作物种植情况；当田块间高程相同或坡度一致，且种植作物的地下水临界埋深相近时，可以在田块间统一布置。

- 吸水管的起始端距灌溉渠道的距离不宜小于3 m，且不宜穿越灌溉渠道；特殊情况下必须穿越时，穿越部分应做成非透水管段或外套刚性护管，其两端距灌溉渠道的距离不宜小于3 m。

- 5.2.4 集水管布置

- 集水管应能及时汇集并排泄吸水管的来水，一般应避免穿越大型沟渠和道路，特殊情况下必须穿越大型沟渠和道路时，则应在其两侧设置检查井。

- 5.2.5 配套建筑物布置

- 暗管排水工程配套建筑物的布设应满足：（1）吸水管沿线每隔300m布置一个连接井，并在集水管纵坡变化处或集水管与吸水管连接处设置检查井；（3）当暗管排水出口无法自流排水时，宜修建集水井及抽排泵站进行强排；（4）暗管排水入明沟或排入其他承泄区的暗管出口，应根据具体条件，修建专门暗管出口建筑物；（5）水稻田与旱田轮作地区，可以在排水管出口设置控制设施，调控田面水入渗速度、地下水渗流及临界埋深；（6）在高附加值经济作物或精细作物的暗管排水项目区，可以采用与微灌技术相配套的新型轻质材料，制作连接井或检查井。

引黄灌区暗管排水工程的规划布置

    - 5.3.1基本要求

- 引黄灌区应充分考虑地形坡向、土壤和水文地质条件，在排涝和调控地下水位的骨干排水体系下，规划布置农田暗管排水系统。

- 在涝碱共存地区，可采用田间暗管与明沟、竖井等骨干排水工程相配套的排水措施。

- 在涝渍共存地区，可采用田间暗管与明沟相配套的排水措施。

    - 5.3.2 吸水管布置

- 吸水管应满足等间距布设，与地下水流向正交或沿水流方向呈较大夹角形式布置。

- 吸水管排水口直接入排水沟时，吸水管宜采用正交或锐角斜交方式布置在排水沟一侧。

    - 吸水管与集水管一般呈正交或锐角斜交方式连接，在条件允许情况下，宜在集水管两侧布置吸水管。

- 对于黏性土或夹层分布区域，应增设明沟或其他排水形式，结合40~60cm深耕作业打破障碍层，改善排水条件。

    - 5.3.3 集水管及其他配套建筑物布置

- 集水管及其他配套建筑物的布置应满足本规程5.2相关条款的规定。

盐渍化灌区暗管排水工程的规划布置

    - 5.4.1 基本要求

- 盐渍土地区应依据土壤盐渍化程度、地形地貌、水文土壤特性和现有水利设施条件，统一规划灌排系统，采用冲洗改良和暗管排水技术，并结合农业、生物等措施综合治理盐碱地。

- 遵循因地制宜原则，考虑环境保护和涝、渍、盐碱综合治理的要求，确定暗管排水改良盐碱地的任务与标准。

- 治理指标应满足：（1）土壤含盐量不高于作物的耐盐阈值；（2）土壤改良深度不低于作物正常生长根系主要分布土层深度。

    - 5.4.2 暗管排水工程布置

- 应根据改碱规模、改碱要求、地形、土质、管材、滤料、组合排水方案和施工条件等因素确定暗管排水系统的组成、分级以及管道的类型与规格。

- 应采用田间试验法确定田间吸水管的间距、长度与埋深。

- 土质条件复杂地区采用暗管排水治理渍害时，可在田间增设临时性的浅明沟、鼠道或线缝沟，构成深浅不同而相互平行或相交布设的组合排水，并宜配合松土、改土等措施以增强排水效果。

- 无自流排水条件时，应按本规程5.2相关条款进行暗管排水工程强制排水的规划布置，修建泵站，集中或分片抽排。

- 高阶地地下水渗出带、渠道侧流影响带、以及上游地下水位较高且地下水对下游产生浸害的农田宜布设挡浸排水的暗管。

- 对已建灌区内发生次生盐渍化或次生渍害的地区，应以水盐平衡或水量平衡为依据，制定以调控地下水位为主的暗管排水规划和必要的监测规划。

工程设计

排水标准

- 6.1.1 排水标准分类

- 农田排水标准分为排涝标准、排渍标准和防治盐碱化排水标准三类，应根据当地或邻近类似地区排水试验资料和农田排水工程实践经验，按照项目区作物种类、土壤特性、水文地质和气象条件等因素，并结合社会经济条件和农业发展水平，统筹协调排水与灌溉、防洪、环境保护，局部与整体，当前与长远的关系，通过技术经济论证确定。

    - 6.1.2 排涝标准

- 排涝标准的确定应满足：（1）根据灌区主要作物种类确定治涝标准，对于作物种类较多、各类作物比例差别不大的治理区，其排涝标准可综合分析确定；（2）根据灌区耕地面积和作物种类，按表6.1-1的规定确定设计暴雨的重现期；（3）对于作物经济价值较高、遭受涝灾后损失较大、经济发达地区或有特殊要求的项目区，经技术经济论证后，其设计暴雨重现期可适当提高，但不宜高于20年一遇；（4）遭受涝灾后损失较小的项目区，其设计暴雨重现期可适当降低。

- 设计暴雨历时和涝水排除时间应根据灌区的暴雨特性、汇流条件、河网湖泊调蓄能力、农作物的耐淹水深和耐淹历时或对农作物减产率的相关分析等条件确定。旱作区可采用1 d～2 d暴雨，1 d～3 d排除；设施农业种植区可采用1 d暴雨，1 d排除；稻作区可采用1 d～3 d暴雨，3 d～5 d排至耐淹水深。

- 对于有特殊要求的作物，根据作物耐淹程度，可适当调整设计暴雨历时和涝水排除时间；对于同时种植多种作物的项目区，应根据作物种植结构和特点，经综合分析后确定耐淹水深和涝水排除时间。

- 表6.1-1 农田设计暴雨重现期

| 项目区耕地面积（万hm2） | 作物区 | 设计暴雨重现期（a） |
| --- | --- | --- |
| ≥3 | 经济作物区 | 20～10 |
|  | 旱作区 | 10～5 |
|  | 稻作区 | 10 |
| ＜3 | 经济作物区 | 10 |
|  | 旱作区 | 10～3 |
|  | 稻作区 | 10～5 |

- 排涝模数应根据近期内当地或邻近地区的实测资料确定。无实测资料时，可根据排水区的具体情况，选择下列适宜的公式计算确定。

- 排涝模数经验公式：

- （6.1-1）

式中：

qL——设计排涝模数，m3/(s·km2)；

K ——反映沟网配套程度、排水沟坡度、降雨历时及流域形状等因素的综合系数，经实地测验确定；

R——设计暴雨的径流水深，mm；

A——设计的控制排涝面积，km2；

m——反映暴雨径流洪峰与洪量关系的峰量指数，经实地测验确定；

n——排涝面积递减指数，经实地测验确定。

- 旱地排涝模数计算公式：

- （6.1-2）

式中：

qd——旱地排涝模数，m3/(s·km2)；

t ——排水时间（可采用旱作物的耐淹历时），d。

- 稻田排涝模数计算公式：

- （6.1-3）

式中：

qw ——稻田排涝模数，m3/(s·km2)；

P ——设计暴雨量，mm；

hw——稻田滞蓄水深，mm；

Ew——排涝时间内的稻田腾发总量，mm；

S ——排涝时间内的稻田渗漏总量， mm；

- t ——排水时间（可采用水稻的耐淹历时），d。

    - 6.1.3 治渍排水标准

- 治渍排水标准应综合农作物生长和农业机械作业的要求确定，应符合：（1）以满足农作物全生育期要求的最大排渍深度作为治渍排水工程控制标准，根据作物根系深度不同而选用0.8～1.3m；（2）旱作区在渍害敏感期间可采用3～4天内将地下水埋深降至田面以下0.4～0.6m；（3）稻作区在晒田期3～5天内降至田面以下0.4～0.6m；（4）淹灌期的适宜渗漏率可选用2mm/d～8mm/d，黏性土取较小值，砂性土取较大值；（5）农业机械作业对排水要求的排渍深度，宜控制在0.6～0.8m，排渍时间可根据农作物种植区的耕作要求确定。

- 治渍排水模数可按下式计算：

- （6.1-4）

式中：

q——排渍模数，mm/d；

μ——地下水位降深范围内的平均给水度；

∆h——满足排渍要求的地下水位平均降深值，m；

t——排水时间，d，依据治渍要求确定或按表6.1-2选取。

- 表6.1-2 宁夏地区主要作物的地下水位下降速度设计指标

| 作物 | 设计控制阶段 | 允许排水时间（d） | 达到的地下水位埋深（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 拔节期及以后 | 3~6 | 0.8~1.0 |  |
| 水稻 | 晒田期 | 3~5 | 0.4~0.6 |  |
| 玉米 | 抽穗、灌浆 | 3~4 | 1.0~1.3 |  |
| 枸杞 | 夏果期、秋果期 | 5~7 | 0.9~1.5 |  |
| 葡萄 |  | 3~5 | 1.0~1.5 |  |
| 蔬菜 |  | 3~4 | 0.6~0.9 |  |
| 马铃薯 | 开花期 | 4~6 | 0.5~1.1 |  |

    - 6.1.4 防治盐碱化标准

- 防治盐碱化的排水标准的确定应符合：（1）以农作物的地下水临界埋深（按附录E选用）为工程设计标准，当采用小于临界深度设计时，应通过水盐平衡论证确定；（2）在春、秋返盐季节应将地下水位控制在临界埋深以下；（3）预防盐碱化地区土壤根层含盐量不超过作物耐盐能力，作物耐盐能力应通过试验确定，缺乏试验资料时可参照附录G确定；（4）冲洗改良盐碱土地区，应满足设计土层内达到脱盐要求。

- 防治盐碱化排水模数可按下式确定：

（6.1-5）

式中：

q——调控地下水位要求的排水模数，mm/d；

μ——地下水位降深范围内的平均给水度；

Ω——地下水面修正系数，暗管取0.8；

h0、ht——为t时段始、末地下水位埋深，m；

t——排水时间，d；

εh——地下水平均蒸发强度，m/d。

冲洗改良土壤排水模数可按下式确定：

（6.1-6）

（6.1-7）

式中：

ε0——水面蒸发强度，m/d

m——冲洗定额，m；

∆ω——冲洗排水前后的土壤含水量增值，m；

n——地下水潜水蒸发指数，取n＝1～3；

hε——地下水停止蒸发深度，m。

其余符号意义同前。

暗管排水设计标准

- 6.2.1 基本规定

- 暗管排水项目区应根据排水任务确定设计标准。若有特定排水要求，可适当提高标准；若受条件限制，可分期实施达到标准。

- 暗管排水工程设计中，应依据现行GB50201 、GB50288、SL/T 4和当地防洪要求，结合灌排工程总目标，确定设计内容。

- 设计文件的编制及工程投资和经济效益分析，应执行水利水电工程有关的设计报告编制、水利建设项目经济评价规范（SL72）以及宁夏引黄灌区农田水利基本建设技术规范（DB64/1529）的相关规定。

- 应结合高效节水、高标准农田建设要求，综合考虑灌水总量、田块治理坡度，统筹设计吸水管、集水管和泵站等设施，避免吸水管和泵站排水欠佳、集水管坡度与地形坡度相反的问题。

- 有野外试验需求的暗管排水设计，应在吸水管或集水管布置电磁流量计，在泵站出水口布置水质监测仪器，便于监测排盐效果。

    - 6.2.2 设计标准

- 暗管排水设计标准应按以下要求选用：（1）旱作区应以作物渍害敏感期所要求的地下水位下降速度指标确定设计值；（2）水稻田、旱田轮作区应根据各种作物所要求的地下排水标准，进行经济比较后确定；（3）以盐碱地改良为目标的暗管排水工程应满足防治盐碱化的排水标准，通常应以地下水临界深度作为工程设计标准；（4）作物灌水期或汛期降雨土壤处于淋洗条件下，地下排水标准应以满足防渍要求为依据；（5）春、秋返盐期内，应以防止土壤过量积盐为依据，在允许排水时间内将地下水排降至临界深度。

- 宁夏引黄灌区主要农作物的地下水位下降速度（在规定排水时间内达到的埋深值）设计指标应通过试验确定，也可按表6.1-2数据选用或根据当地经验选取。

- 在暗管排水工程设计中，排水标准应满足治渍或防治土壤盐渍化的排水要求。可以按照本规范推荐方法分别计算上述三个排水标准的数据指标，选取最不利条件（或最大值）作为暗管排水工程的控制排水标准，也可以根据灌区暗管排水特定需求，结合SL/T 4和本规程范相关条款的规定选取。

- 明沟排水系统健全或有多种组合排水系统的项目区进行暗管排水工程更新改造时，暗管排水模数的选取应扣除其他排水系统排渍效应。

吸水管系统设计

- 吸水管的铺设深度、长度、管径、间距、纵向比降等应根据暗管排水项目规划区的地形、水文气象、土壤、地下水动态变化、水流方向、作物种类调查及试验数据，按以下条款计算与比选确定。

- 6.3.1 吸水管埋深

- 吸水管埋深按下式计算：

（6.3-1）

式中：

hdp——调控地下水位的吸水管埋深，m；

h——排渍深度或地下水临界深度，m；

∆H——剩余水头或滞留水头，m，宜采用0.2～0.3m；

h0——排地下水时的管中水深，m，当管内充满水时取管顶水头，否则，取吸水管半径水深。

- 宁夏处于季节性冻土地区，暗管的埋深在满足治渍或防治盐碱化排水要求的基础上，暗管埋深宜大于灌区土壤最大冻结深度，引黄灌区土壤最大冻结深度取值为80cm。

- 6.3.2 吸水管间距

- 吸水管间距可以采用以下三种方法确定并选较小者。（1）排水试验法，按SL109的要求确定；（2）公式计算法，按附录G选用适当公式计算确定；（3）经验数值法，按当地或类似地区实践经验确定的经验值选用。

- 6.3.3 吸水管内径

- 吸水管内径的确定应符合下列规定：

- （1）吸水管的设计流量按下式计算

（6.3-2）

式中：

Q——设计排水流量，m3/d；

C——与面积有关的流量系数，通常只设一级或二级暗管时，可取C=1；

q——排水模数，m/d；

A——暗管的排水控制面积，m2。

- （2）吸水管的内径可根据设计流量按非均匀流公式计算：

（6.3-3）

式中：

d——排水暗管内经，m；

i——水力比降，可采用与排水暗管相同的比降；

α——与管内充盈度a有关的系数，按附录H选用；

n——管内糙率，波纹塑料管取0.016，光壁塑料管取0.011，混凝土管取0.013～0.015。

- （3）暗管管径的大小应保证在无压流的情况下排出设计的排水流量。吸水管内径不得小于60mm，一般控制在60～110mm之间；

- （4）实际选用的吸水管内径应为计算内经的1.2倍，一般每条吸水管宜选用同一管径，但也可根据实际情况，采用变径措施，宜在吸水管连接井（检查井）中实施变径。

- 6.3.4 吸水管长度

- 吸水管长度根据农业规划实际地块尺寸确定，一般单条吸水管的总长度不宜超过600m，每隔300m宜设置连接井，便于维修管理。

- 6.3.5 吸水管坡降

- 吸水管纵向比降应按下列要求确定：（1）排水暗管比降应满足管内允许不淤流速的要求，管内径小于或等于100mm时，可采用1/400～1/1000的比降；（2）管内径大于100mm时，可采用1/600～1/1500的比降；（3）在地形平坦地区，适当控制吸水管的长度和纵向比降，也可以在检查井或连接井中对相应管段的比降进行微调，使单条吸水管的首、末端埋深差值不宜大于0.4m。

- 管内平均流速可按下式计算：

（6.3-4）

式中：

v——管内平均流速，m/s；

β——与管内充盈度a有关的系数，按附录H选用。

吸水管外包滤料

- 6.4.1 设计要求

- 外包滤料应满足：（1）按SL/T4的相关规定，选用经济适用的材料作为吸水管外包滤料；（2）耐酸碱、不易腐烂、对作物无害且不污染环境；（3）外包滤料的渗透系数应比周围土壤的渗透系数大10倍以上；（4）通过判断土壤的淤堵状况，适当调整吸水管外包滤料的设计方案，铺设厚度应根据灌区实践经验或通过试验确定，并沿管长均匀铺设。

- 6.4.2 结构形式

- 若土壤无淤堵，可采用吸水管外壁包裹68g/m2及以上规格的透水无纺土工布的反滤形式。

- 土壤存在淤堵现象应采用砂砾外包滤料，若淤堵严重，管周应铺设10cm以上砂滤料或外敷一定厚度的有机材料；若淤堵较轻，管周铺设砂滤料不应小于8cm。

    - 采用铺管机铺设吸水管时，应选用粒状滤料、管滤结合或预包成型的管材。

- 6.4.3 其他外包滤料

- 各种化纤外包滤料的选材、规格和用量应通过试验确定。

- 当采用有机滤料时，铺设厚度应为压实厚度。

- 人工合成外包滤料的设计要求以及有机材料外包滤料铺设方式执行国家和行业相关规范要求。

集水管系统设计

- 集水管系统设计应在暗管排水工程规划图上进行管网的总体布局和方案比选，包括可能的出口位置、地下水流方向、穿越已有建筑物、规避临近重要建筑物或障碍物、与吸水管的衔接位置和衔接方式、检查井的设置等。

- 6.5.1 集水管坡降

- 集水管纵向坡降应与地表坡度（或地下水流）方向一致，纵向比降不应低于0.07%，在集水管纵向剖面设计图上应标出相应的地表高程剖面线、沿线所有吸水管的末端位置与高程。

    - 6.5.2 集水管埋深

- 集水管的埋深应保证吸水管在正常条件下自由出流，满足本规程6.6.2款的要求，且集水管的最大埋置深度不宜超过3m。

    - 6.5.3 集水管内径

- 集水管内径按下面要求确定：

- （1）按均匀流公式计算

（6.5-1）

式中符号意义同前；

- （2）集水管实际选用内径应为计算内径的1.1倍，根据宁夏多年暗管排水工程实践，建议集水管内径不宜小于100mm；

- （3）控制排水面积较大的集水管可根据汇流情况分段变径，一般宜在检查井内实施变径。

- 根据吸水管的数量和排出水量选择集水管的管径时，其最大管径不宜超过300mm；地质条件复杂或管径较大的集水管需进行埋管土压力计算。

- 6.5.4 集水管底基础

- 应在集水管底部设置稳定管体的压实土垫层，管间接缝处设置稳固的混凝土基座。

    - 6.5.5 集水管长度

- 集水管的间距视吸水管的平面布置形式和地形而定，主要取决于吸水管的长度、布置形式及其与集水管的衔接方式。

- 有吸水管汇入的集水管段的长度，以能保证吸水管在正常条件下自由出流且集水管能自由排入承泄区或集水井为原则。

- 集水管沿程未连接吸水管入流的管段不宜过长，如超过300m则需设置检查井。

检查井（连接井）

- 集水管与吸水管的联接处应设置设置检查井（连接井）。

- 6.6.1 检查井作用与类型

- 检查井（连接井）主要用来保障暗管排水系统正常运行，其主要作用有：（1）吸水管之间、吸水管与集水管之间的连接；（2）排入暗管的含沙水的沉沙作用；（3）定期维护、检修、冲洗管道。

- 检查井（连接井）按出露情况分为明置式和暗埋式两种。

- 一般情况下，检查井（连接井）宜采用明置方式，设置在田块之间尽量不影响农业生产。

- 设置在田块内的检查井（连接井）宜选择暗埋式设计，暗埋式检查井（连接井）的埋置深度应大于农田耕作层的深度，一般应大于40cm，并做好位置标记。

- 6.6.2 检查井结构要求

- 连接集水管与吸水管的检查井（连接井），井内集水管（管顶）应低于吸水管20cm以上。

- 检查井（连接井）内集水管的管口底部位置与检查井的底板之间应预留30~50cm以上的空间，便于沉淀进入检查井（连接井）的泥沙。

- 检查井采用混凝土预制井管，直径不宜小于80cm，以便于检修人员进入井内操作。

- 6.6.3 水力校核

- 应进行水力计算，校核检查井内水位，保障吸水管中的水能自流排入井内，且井内集水管衔接处水流平稳通畅。

暗管排水出口段设置

- 6.7.1 基本要求

- 暗管排水进入承泄区必须设置出口保护措施。一般在暗管出口管段2~3m左右采用硬质套管，有条件的情况下宜设计出口建筑物

- 暗管排水进入明沟的暗管，其出口位置应高于明沟沟底50cm以上，明沟边坡应进行防冲处理并设置暗管出口建筑物。

- 暗管排水出口位置应设置醒目标志，以免暗管承泄区（沟道）清淤、除草以及更新改造时，出口管道被损毁。

- 6.7.2 一级暗管排水

- 吸水管直接入沟的一级暗管排水工程，吸水管的出口位置宜高于沟道排水量设计值时的水位。当吸水管的出口水流为淹没流时，沟道内最高水位高出吸水管出口位置不应超过40cm且小于吸水管水头值。

- 6.7.3 二级暗管排水

- 通过泵站强排的暗管排水系统的排水出口，应保证出口处管道压力大于沟道排水高峰时的水头压力，设计中应根据具体情况进行必要的验算与比选。

暗管材质

- 6.8.1 基本要求

- 暗管排水系统所选管材外形、规格、尺寸、公差配额和技术性能指标必须符合国家现行标准的规定，管材性能良好、施工方便、寿命较长、经济实用。

- 塑料波纹管材经国家计量认证的质检机构抽验合格，符合GB/T 19647标准要求：（1）管材内外壁呈环形波纹状，不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显杂质，管材两端应平整并与轴线垂直；（2）管材可以是聚乙烯（PE）、改性聚丙烯（PP）树脂、聚氯乙烯（PVC）树脂；（3）原材料不得掺杂回收废旧材料，使用年限不得低于30年；（4）管材规格尺寸和物理力学性能应符合GB/T 19647农田排水用塑料单壁波纹管技术标准，见附录K。

- 6.8.2 吸水管材

- 管材进水孔外形为椭圆形或长方形状且孔边无明显毛边，进水孔直径或较小轴线（宽度）的长度应小于2mm。

- 吸水管进水孔全圆周分布，进水孔应处于波谷底部，处于波峰的进水孔数应不大于进水口总数的5%，且同一圆周上进水孔的个数不少于3个。

- 吸水管管径为60mm时，打孔波纹管的进水孔面积应不小于31cm2/m，鉴于我区暗管排水工程中吸水管以75mm或80mm管径居多，上述两种管径的吸水管每延米进水孔面积应不小于43cm2/m。其他管径每延米的进水口面积参照表6.8-1选用。

- 表6.8-1 单位长度吸水管不同管径的进水孔面积（cm2/m）

| 吸水管管径（mm） | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每延米进水孔面积cm2/m | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 64 | 72 |

- 6.8.3 集水管材

- 集水管材建议选用便于机械化施工的轻型、柔性管材的新型材料，大口径集水管可采用PVC管。尤其是在松软土层内宜采用整体性能良好的轻型、柔性管材。

    - 刚性管自然衔接的缝隙不应超过3mm，机械铺设刚性管的节长不宜大于管道设计的沉降缝长度，接口宜为承插式或其他套结形式。

- 6.8.4 新型轻质材料

    - 新型轻质管材的选用应符合国家、行业颁布的相关规定。

    - 采用与微灌技术相配套的新型轻质材料制作的装配式排水暗管连接井或检查井时，除满足上述检查井的基本要求外，其适宜条件与要求可参照相关规定进行设计。

集水井与泵站

- 6.9.1 抽排方式

- 暗管排水采用分地块单独强排时，应根据汇流水量和扬程选择水泵，按运用灵活和管理方便等要求设计暗管排水工程的集水井、泵房建筑物和配电设备。采用集中抽排时，应符合国家标准，单块强排区面积原则上不超过1000亩，应按GB/T 50265和GB/T 50288要求的各项规定设计强排泵站。

- 6.9.2 集水井设计

- 集水井的设计要求：（1）根据排水面积和排水模数估算吸水管、集水管和汇入集水井的流量，结合所选泵型、泵站运行方案，确定集水井的蓄水容积；（2）根据集水井的有效蓄水容积，确定集水井的设计尺寸和埋置深度；（3）集水管进入集水井的管口位置应高于集水井有效蓄水容积水位面50cm以上；（4）集水井基础应满足地基强度和沉降要求，当地基条件较差时，可采用土料夯实、砂垫层换填、浆砌石加固处理。

    - 6.9.3 泵站设计

- 泵站的设计要求：（1）结合灌区气候特点，首选小型新能源动力系统，自动抽排，节本增效降耗；（2）采用潜水泵抽排，并留有足够的沉沙空间；（5）泵房设计应满足设备布置、运行、检修需求，符合通风、采光、防火、防噪规定以及建筑结构强度与稳定性要求；

- 应充分考虑抽排区内的调蓄能力，当与灌溉相结合时应按排灌两用泵站要求进行设计；（7）若采用光伏能源，应根据抽排水量和扬程，选取光伏水泵、电机功率和太阳能板，同时应满足相应行业规范与标准的要求；

- 提倡选用新材料、新技术建设抽排控制枢纽，优先采用外置管路控制系统、新材料控制箱的泵房设计方案。

- 采用暗管系统与抽水集井联合排水模式，通过集水井连接管井抽排，提高排水效率。若将水泵安装在管井中，应符合SL 256 机井技术规范的要求，宜以机井为中心对称布置暗管排水系统。

工程施工

一般规定

7.1.1 施工前准备

- 暗管排水工程的建设应遵守国家、地方和部门有关建设工程的法律法规，履行必要的建设程序，选择合规施工队伍，健全工程建设、施工组织机构。

- 施工前建设单位应做好下列工作：（1）按照国家有关建设工程招投标规定，做好暗管排水工程施工的招、投标工作；（2）组织设计单位向施工、监理等单位有关人员进行交底，并形成技术文件；（3）向施工单位提供施工现场和毗邻区域内各种地下管线、道路及建筑物的现状翔实资料，研究确定施工区内地下管线、文物、道路及建筑物的保护、拆移、加固方案，并形成正式文件；（4）组织勘察、设计单位向施工单位移交现场测量控制桩、水准点，并形成书面文件；（5）施工前应做好各方协调工作，保障施工场地“三通一平”。

- 施工前施工单位应做好下列工作：（1）对建设单位提供的设计文件、施工现场资料进行认真研读，并组织有关人员进行现场全面深入的踏勘、调查，发现问题及时与监理、建设单位联系，取得建设单位同意后，会同设计单位进行变更，并形成设计变更文件；（2）应根据规划设计、资金投入及农业生产情况，进行施工组织设计，制定施工方案。对于重大变更，应会同设计、监理和建设单位共同提出修改方案，报主管单位审批后实施并形成书面文件；（3）进行水准点复核、地形详测、定线放样、物料制备和施工机械、设备等的施工准备工作。

- 7.1.2 施工工期和顺序

- 暗管排水工程应选在非汛期的农闲及地下水位较低时期，宜按先下游后上游，先骨干后田间的施工顺序进行施工，必要时应采取预排水措施。

- 施工单位必须制定详细的施工进度计划，确保工程按期完成。

- 7.1.3 施工资质与协调

- 施工单位必须配备有资质的施工人员参与施工，施工机械操作人员必须持证上岗。

- 施工单位应结合工程特点，对现场作业人员进行技术安全培训，结合施工部署，做好安全施工、文明施工和施工中的水土保持、环境保护等相关工作。

- 采用新技术、新材料、新设备时，应对施工人员进行岗前技术培训。若组织人工开挖管沟时，应进行标准断面的示范。

- 建设单位、监理单位和施工单位必须严格履行合同义务和责任，按设计文件质量要求完成工程建设任务。

施工工艺

    - 7.2.1 管线标定

    - 管道铺设施工前，必须根据设计文件在田间标定出管线及建筑物位置。当采用人工开挖铺设管道施工时，每条管道中心线的首、尾端应设置标示桩，并且沿管线每隔20～30m设标示桩，标出管道的开挖深度和宽度；当采用开沟铺管机施工时，可只设置一条中心线。

    - 7.2.2 管线埋深

    - 当施工期间的地下水位高于暗管铺设位置时，应进行预先降低地下水位和临时支护措施保证在不受地下水影响条件下施工。受条件限制时，也可以先挖至接近地下水位置，再分段抽排降低地下水位并抢挖至设计深度。

    - 7.2.3 一级暗管排水施工工序

    - 一级暗管排水施工应按定位放样、包裹吸水管外包料、开挖管槽、填放反滤料、铺设吸水管、局部回填、管槽回填、出口处理和附属建筑物施工等工序进行。每道工序经现场检验合格后，进行下道工序的施工。

    - 7.2.4 多级暗管排水施工工序

    - 多级暗管排水系统的施工顺序为先进行末级集水管、检查井（连接井）、集水井（抽水泵站）的施工，再进行吸水管的铺设施工。暗管管道从开挖至回填宜在无雨日内连续完成。

    - 7.2.5 管线比降

    - 管道施工应按设计深度和纵向比降开挖管槽。管道接头应牢固，不得脱节变位。管身铺设平稳、顺直，不得起伏或扭曲。

    - 7.2.6 管道土方回填

    - 管沟回填土应分层夯实，避免架空造成工后塌陷。严禁用淤泥回填，并宜将原耕作土回填在表层，且略高于地面。

    - 7.2.7 附属建筑物施工

    - 应确保地埋管道上的附属建筑物与埋管衔接的质量，附属建筑物在管底高程以下的部分施工应在铺管前完成，或与铺管同时施工。

    - 7.2.8 暗管铺设施工技术指标

    - 管道末端高程与设计高程的偏差幅度为±5cm，且管线埋深高程的波动范围应不超过管径的1/2。

    - 管道比降最大可容许偏离为设计比降的±10%，当误差超过±1/2时，应及时修正后再进行作业。

    - 相邻吸水管间距最大容许控制为设计值±40cm。

    - 7.2.9 吸水管和排水管出口施工要求

    - 应按设计图纸进行排水管出口防护建筑物的施工。

    - 在排水管出口处排水沟道附近做地面标志，警示农田排水沟道治理工程及其他相关工程施工中注意保护暗管出口建筑物。

吸水管施工

    - 7.3.1 施工方式

    - 应采用暗管排水工程专用的链刀式开沟铺管机进行吸水管铺设施工。

    - 7.3.2 机械施工要求

    - 开沟铺管机应自暗管末端（下游）开始至暗管首端（上游）铺设管道。

    - 开沟铺管机在起始点开挖达到设计深度后，接收激光制导仪信号，并按设计比降进行铺设。

    - 开沟铺管机作业过程中，质检员应每隔一定距离抽查一次暗管高程和砂滤料的厚度，如果发生断管，应立即叫停作业，待人工接续断管，重新填实滤料层后，再继续施工。

    - 开沟铺管机行驶过程中要保持管箱始终处于水平状态，不可上下浮动，遇到地形起伏较大区域，应降低作业速度。

    - 采用激光坡度仪控制暗管铺设坡度时，作业前应按照暗管设计坡度设定激光坡度仪坡度激光坡度仪应架设于土质坚实的地面上，应尽可能避免风力对激光坡度仪发射信号的影响。

    - 确保开沟铺管机接收到稳定的信号，严禁手动调整铺管深度。

    - 如遇到强风、阳光、雾、高压线、强磁场等影响激光仪器正常工作的情况，可采取降低激光三脚架高度，缩小发射器与接收器之间的距离等措施保持激光信号的稳定，应避免两台激光发射器在同一地块同时工作互相干扰。

    - 开沟铺管机作业行驶速度，一般控制在8～12m/min为宜，遇到粘土层、胶泥层或白僵土等情况，开挖速度控制在5m/min或更低速度。在冬季或土层未解冻的春灌前施工时，可适当放慢开行速度，审慎施工。

    - 7.3.3 吸水管保护

    - 吸水管外部应按设计要求包裹外包料。吸水管起始端不设通气孔时，管口应封闭，起始端距离灌溉渠道应大于3m～5m。吸水管出口端直接入明沟（或其他承泄区）的情况，应按设计要求在吸水管端部采用不透水管材或外套刚性防护管。

    - 7.3.4 吸水管管沟土方回填

    - 吸水管管沟应采用开沟铺管机自身的回填装置进行回填，或使用专用合沟机械进行回填。

集水管施工

    - 7.4.1 管沟开挖

    - 采取机械开挖、人工铺管的方法进行集水管铺设施工，应根据施工方式、施工现场的具体工况。

    - 7.4.2 集水管基垫层

    - 铺设集水管的管沟底部应以保证管体稳定为原则，应将管底基土进行夯实，密实度达到95%以上；铺设管道时管底如遇到软土或局部淤泥土层，应根据集水管埋管荷载状况采取适宜的措施设置加固管基的垫层。

    - 7.4.3 集水管基垫层要求

    - 集水管基垫层设置应按设计文件中管基垫层材料与厚度要求进行施工，开挖后管沟地基实际情况与设计文件不符时，应会同建设、监理及设计单位，变更设计方案。

    - 7.4.4 集水管基垫层处理

    - 根据集水管埋管荷载状况，结合沟底地层特点，选择下面常见的固基垫层方式保证集水管纵向管线平顺与稳定：三合土固基、水泥固化土、砂砾石换填和其他加固管基的方式。

    - 7.4.5 集水管接驳

    - 应采取刚性管道接口承插式胶圈密封、机械式胶圈密封方式或套管式柔性接口方式，接缝施工工艺与作法满足相关规范标准，必须保障接缝处的管底土基承载力满足设计要求。

检查井、集水井施工

    - 检查井和集水井按照设计要求确定井的位置和埋置深度，井底高程与设计高程的偏差不得超过3cm。检查井和集水井铅垂方向的倾斜误差不超过1%。井底部土基应夯实或做垫层，防止不均匀沉陷。当井底土基承载力不满足要求时，应进行换填处理，在稳固的垫层上安装检查井预制件。

对于尺寸较大与埋深较深的混凝土预制集水井筒，建议采用开挖影响小、技术含量高且易控制的沉井法进行施工。

光伏强排泵站施工

光伏强排泵站的施工应严格执行GB/T 51033、GB/T 50265和SL/T 4等规范的要求，按技施阶段设计文件施工，材料的材质、规格和尺寸必须满足设计要求。

按照设计要求进行潜水泵、光伏电池板列、光伏逆变器及其配套电气设备选型与安装，保障泵站机械与电气设备的支架及其基础的稳定与安全。

施工质量满足相关建筑结构施工和质量验收规范的要求。

施工管理

  - 7.7.1 基本要求

  - 施工单位应编制施工组织设计，并严格按照施工组织设计文件进行施工作业，建立完善的内部施工进度、质量和安全自查系统；建设单位和监理单位应监督检查施工全过程的进度、质量与安全状况。

  - 7.7.2 施工进度控制

（1）施工单位应编制并执行经监理单位审核的施工进度计划。

（2）施工项目部应及时就施工进度计划执行情况进行动态控制与调整，保证按期实现控制目标。

（3）工程进度控制过程中，明确进度控制目标、控制方法与途径。

（4）对于设计、建设管理方责任造成的工期延误可按规定申请工期索赔。

  - 7.7.3 施工质量控制

（1）施工质量的事前控制

明确质量质量目标与要求，建立施工企业内部质量监督控制和质量保证体系。

对施工场地进行踏勘与验收，进行工程材料、预制件和施工机械检查与质量控制，有完善的施工组织设计与施工方案。

（2）施工质量的事中控制

现场检查、旁站、量测和试验进行施工工艺过程质量控制，严格实施工序交接检查制度，重视隐蔽工程的检查验收。

及时处理设计变更与技术核定工作，建立完善的质量事故处理方案与工作流程。

（3）施工质量事后控制

组织暗管排水系统的试运行，审核竣工图及其他施工技术文件资料，完成工程竣工预验收。

整理工程施工技术文件资料，编目建档。

  - 7.7.4 施工安全管理

（1）建立完善施工安全制度，实行施工安全责任制管理办法。

（2）施工项目部编制针对具体施工项目的安全管理文件与实施方案。

（3）施工项目部的安全员要及时检查和处理安全隐患。

（4）加强对施工人员的安全教育，建立完善的安全培训与监督检查奖罚机制。

（5）制定施工安全应急预案并定期演练。

工程验收

施工质量检查

8.1.1 吸水管铺设施工质量检查

管沟开挖放线、管线坡度、开挖深度符合设计要求。吸水管尺寸符合设计要求，埋管平顺与起伏情况满足本规程相关条款要求。外裹土工布型号或外包滤料配比满足设计要求。管沟回填土料的密实度接近不同埋深的农田原状土壤。

8.1.2 集水管铺设施工质量检查

管沟开挖放线、管线坡度、开挖深度符合设计要求。集水管底部管基加固处理质量满足管基承载力要求。集水管尺寸符合设计要求，各节集水管接缝处理、埋管纵向坡度平顺与起伏情况满足本规程相关条款要求。管沟回填土料的密实度达到95%以上。

8.1.3 检查井（连接井）施工质量检查

检查井位置、高程、井底垫层与底板浇筑、预制井筒安装符合设计要求。检查井分别与吸水管、集水管的联接位置、高程符合设计要求，接触部位的密封情况良好，接缝处不透水。

8.1.4 集水井施工质量检查

集水井位置、基坑开挖深度、井底垫层、井筒基础、井筒尺寸与选型符合设计要求。混凝土浇筑与井筒安装质量满足相关规范要求。集水井与集水管的联接位置与高程符合设计要求，集水井与集水管道的连接部位密封性好，不透水。沟槽回填土料分层夯实，回填土密实度达到98%以上。

8.1.5 光伏强排泵站施工质量检查

水泵型号、安装高程符合设计要求。光伏发电、储能系统设备、选型与安装符合设计要求。

暗管排水工程验收

8.2.1 验收资料

应提供设计文件、设计变更文件和竣工图纸、采购材料与设备的质量合格证书、施工单位的第三方材料检验合格报告、监理单位的相关资料和记录、预制构件质量合格证书、隐蔽工程验收合格文件、施工单位试运行报告等资料。

8.2.2 验收内容

包括：（1）吸水管管沟开挖、吸水管铺设、外包滤料设置、吸水管沟土料回填；（2）检查井基坑开挖、检查井基底垫层与底座、预制井筒安装、检查井与吸水管、检查井与集水管之间的联接；（3）集水管沟开挖、沟底管基加固处理、集水管道铺设以及各节集水管之间的接缝、集水管沟土料回填；（3）集水井基坑开挖、井底基础、井筒安装与沟槽土料回填；（4）光伏泵站设备选型与配套、自动化控制系统及安全等。

工程运行管理与维护

一般规定

- 暗管排水工程作为田间灌排系统的一部分，应由农民用水协会或相关管护组织负责管理，制定并严格执行运行维护管理规章制度。

- 建设单位应通过培训或相关专业知识的宣传，提高农田排水工程管理人员的技能和素质。

- 农田暗管排水工程的管理应包括经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及暗管排水系统的运行、改造、监测和必要的试验工作。

- 倡导灌排一体化运行管理，当暗管排出的水作为灌溉水重复循环使用时，应做好水质监测以及影响因素评价工作。

- 运行管理工作中的各类文件和技术资料均应及时整理归档。

维修养护

- 9.2.1 维修养护基本要求

- 暗管工程运行初期应沿管线巡视，及时填平凹坑，每年定期检修一次。对出流量减少或含沙量增多的管道，应查明原因及时处理。明沟应保持畅通，定期清理淤积物、杂草和障碍物。对暗管出口附近的易冲刷沟段，应采取防冲固坡措施并协调治理工程施工，防止设施损坏。发现堤岸塌陷或护坡缺损时，应按原设计标准修复。暗管检查井、集水井等应定期检查，如有损坏应及时维修。

- 检查井、集水井应定期清淤维修，排水泵站及设备需按要求保养，确保安全运行。

- 9.2.2 暗管清淤与冬季防护要求

- 应定期排查暗管排水系统淤堵现象，并及时采取措施进行清洗。建议使用专业清洗机械对吸水管壁和暗管进行清淤，具体操作要求见附录L。冬季应做好有关设施及设备的防冻保护。

运行管理

- 9.3.1 基本要求

- 暗管排水工程的运行管理应充分发挥工程效益，确保在设计标准条件下正常发挥作用，满足排水要求。逐步优化系统运行，实现与灌溉系统的联合调度。

- 管理机构应根据当地自然条件和不同作物各生育期的耐涝、渍和耐盐碱能力，制定运行管理方案。运行过程中，应随时掌握雨情、水情、旱情、涝情和土壤水分、盐分情况，及时协调各项工程的排水与调控作用，充分发挥排水系统的整体效益。

- 9.3.2 不同类型田间排水管理

- 不同类型田间排水管理应满足：（1）稻作区晒田和落干期应按当时的气候情况和要求的地下水埋深，严格控制排水时间；灌溉期应按田间水管理要求进行排水；降雨或施肥后应控制排水，减少化肥流失，控制面源污染；（2）旱作区正常情况下应按作物不同生育期的适宜地下水埋深和降速要求进行排水，干旱季节应根据墒情和防治盐碱要求调控地下水位；（3）轮作区应分别根据当年作物种植种类制定相应的排水调控方案；（4）土壤盐碱化严重而单一竖井排水效果差的井灌井排地区，田间铺设暗管排水系统，采用暗管与竖井排水相结合的地下水位调控措施；汛前应结合灌溉将地下水位降至防涝蓄水深度以下；汛期应调控在排渍深度以下；汛后应在强烈返盐期前排降至临界深度以下；（5）有条件的地区，可实行控制排水，增加对雨水的利用，缓解雨后土壤干旱现象，减少水肥流失。

- 9.3.4 农田排水再利用

- 农田排水再利用应以不影响作物产量和品质以及土壤和水环境为原则，并应符合下列规定：（1）利用农田排出水灌溉的水质要求，原则上应符合灌溉水质标准；（2）严重干旱的盐碱地区或在抗旱灌溉期间，使用较高矿化水灌溉后，应及时采取有效措施，防止土壤返盐，并确保土壤水盐平衡；（3）在水资源紧缺地区，对于矿化度偏高的排出水，可与淡水混合符合使用要求后进行灌溉，亦可采用采用作物对盐分敏感期用淡水灌溉、对盐分不敏感期用咸水灌溉的轮灌方法，或通过耐盐碱与非耐盐碱作物的轮作实现轮灌，防止土壤积盐；（4）应根据暗管排水工程的排水量和水质变化，结合其控制面积内作物种植结构及不同生育期的耐盐能力，拟定排水再利用的时间、水量、范围和相应的检测措施。

效果监测

- 9.4.1 基本要求

- 暗管排水管理机构应对治理区涝渍盐碱发生情况、农业生产、工程运行及生态环境状况等相关的基础数据进行必要的监测，积累实践资料，指导暗管排水管理工作。

- 9.4.2 监测内容

- 监测应包括下列内容：（1）暴雨及涝灾情况：暴雨量及其历时，承泄区水位状况，暗管排水流量及排水时间，农田受淹面积及淹水深度等；（2）农田水分及渍害情况：地下水位变化过程，土壤水分状况及其理化性状，渗漏率，日常排渍流量，农田受渍面积及受渍时间等；（3）土壤盐碱化情况监测：土壤盐碱化分布情况及面积，作物根层土壤盐分和地下水矿化度，灌溉水量及矿化度，排水水量及矿化度等；（4）工程运行情况：暗管出水口排水量、抽排泵站等排水设施运行天数或时数，排水设施故障及维修情况，暗管排水入沟的沟道淤积情况等。

- 9.4.3 监测周期

- 监测频次应满足排水管理实际需要，可根据监测内容采取逐日、逐旬、逐月或不定期监测。

- 9.4.4 治渍效果监测

- 地下水位年内变化过程，农作物生育阶段的土壤水分状况及其理化性状，稻田适宜渗漏率、工程排水量、治渍排水模数、增产效益与改善机械作业效果分析等。

- 9.4.5 防治盐碱化效果监测

- 作物根层盐分和地下水矿化度的变化，地下水位在年内的变化过程，工程的排水量、排盐量、排水模数、灌排总水量比值，以及土壤理化性状改善和增产效果分析等。

- 9.4.6 监测数据分析

- 鼓励基于暗管排水工程效果监测资料的科学研究工作。有条件的情况下，可利用计算机模型进行长序列排水水文模拟，分析排水区域内不同土壤、种植形式以及水文气象条件变化对排水流量以及水质的影响，完善运行管理方案，实现排水系统的优化调度。

- 对于监测中发现的问题，应及时客观地分析原因，总结经验，不断改进和提高暗管排水工程建设的质量和水平。

信息化管理

- 9.5.1 暗管排水工程应遵循“统筹规划、整合共享，统一标准、安全优先”的原则，并按照国家和水利行业有关信息化技术标准进行项目信息化规划，建立项目信息管理制度，明确工作职责、流程、实施与绩效评估、维护办法等。

- 9.5.2 采用信息化技术手段对暗管排水工程建设和运行的全过程进行管理，实现集中统一、全程面对、实时动态的管理手段。

- 9.5.3 条件允许情况下，灌区暗管排水工程项目管理应与宁夏农村水利管理系统实现信息共享。

- 9.5.4 及时将暗管排水工程信息化建设相关的管理、技术等资料立卷归档，归档资料应真实、完整。

（资料性附录）
土壤剖面性状调查方法

A.1 田间钻孔法

A.1.l 方法要点

用土钻在调査区域布点位置进行钻孔，分层取土观测并取样。

A.1.2 操作步骤

A.1.2.l 调查资料和工具

调查区地形图、布点图、GPS、卷尺、土钻、塑料布（2 m×2 m）、采样袋、标签、调查表等。

A.l.2.2 具体步骤

- （1）按野外布点图用GPS定位样点，在田块内选取代表性最佳位置，能反映土层断面变化；距渠、沟、路等不少于10 m。

- （2）清理并整平孔口周围约2 m²表土，防止疏松土和杂物落孔。另在孔左前方平整3 m×3 m地面铺塑料布，用于分层摆放土样，便于观察描述。

- （3） 顺时针旋转钻柄并适度下压，遇硬干层可加力。一般旋转2～3圈使钻头装满即可，避免过度填充导致难拔出、深度不准。

- （4） 提钻时边顺时针缓慢旋转边上提，防止土样脱落；将土样推出放在塑料布上，尽量保持结构，并按层次顺序排列；潮湿或黏性大时孔壁土易落入孔内，应及时清孔；清孔时不下压，清至孔底后提钻，清出土弃去。

- （5）正常每次进尺约10 cm，单孔一般取至150 cm。测定土盐渍度时按深度连续分层取样：0～10、10～20、20～40、40～60、60～90、90～120、120～150 cm。

- （6）每层土样的顶层混合土一般弃去；底部取化验样，中部用于描述。化验样装袋贴签并做防水标记，注明日期、田块号、孔号、深度等。

- （7）用于描述的土样按列、按层次顺序在平地排开，每列10个、列长约1 m；从离孔最远端开始摆放，避免钻头落土混入其他层面。相邻层性状相同可合并描述。

- （8）为降低变异影响，确定最佳部位后在周边3–5 m范围内：上层变异大时钻取3～5点混合样混匀，按四分法取约1 kg（风干后1 kg可满足分析）；1 m以下土层变异较小一般取1孔即可。

A.2 土壤剖面挖掘法

A.2.l 方法要点

在田间确定代表性调査点位后，人工向下挖掘，使土层全都暴露出来，便于对土壤剖面层次进行性态观测和采样。

A.2.2 操作步骤

A.2.2.l 调査资料和工具

调查区域地形图、GPS、卷尺、采样袋、铅笔、记录本、调査表、铁锹、剖面刀、土钻、土样标本盒、标签、环刀等。

A.2.2.2 具体步骤

- （1）剖面点选择具有代表性的调查点，避开道路、田埂（田边）、粪堆等干扰源。

- （2）挖掘剖面坑尺寸为长2.0 m × 宽1.5 m × 深1.5 m；每向下约30 cm留一个台阶。观察面禁止站人和堆土；挖出土壤按层次顺序分别堆放在剖面坑两侧（见图A.1）。若深度未到1.5 m即挖到地下水，以出水深度为止；若地下水埋深超过1.5 m：挖至1.5 m后，在坑底用土钻继续钻至2.5 m，并观察土层变化。剖面方向不必固定南北/东西，以预计完成时观察面向阳为宜。

图 A.1 挖掘剖面坑尺寸

- （3）剖面挖好后先修整观察面、放置标尺；划分自然层次，记录剖面性态与土体构型。

（4）按自然分层，在各层中部采集原状土块，修整至与标本盒空格大小相近。土块向上一面保留自然结构面，不得刀修，仅可沿自然结构面用手掰开后放入盒格。胶膜、斑纹、假菌丝体、结核、砂姜等新生体应在标本中如实体现；土体松散时在不破坏自然结构前提下装满盒格。
    标本盒侧面标注层次深度，并记录剖面编号、土壤名称、地点、地形、采样人、日期等；盒底上方写剖面号与土名，盒底右侧注明深度（见图A.2）。

图 A.2 标本盒标记

- （5）在剖面内自下而上分层采样，各层取中部样，约1.5～2.0 kg（或按实际需要）。样品装袋后立即用铅笔写两份标签：一份折叠放入袋内，一份系在袋口；注明剖面编号、土名、采样地点、深度、日期、取样人、取样时间等。同一剖面各层样袋应捆扎成组，防止混乱或丢失。

（资料性附录）
土壤盐化、碱化分级

B.1 土壤盐化、土壤碱化分级见表B.1-1～表B.1-3。

- 表B.1-1 土壤盐化分级指标

| 盐化系列 及适用地区 | 土壤含盐量/g·kg-1 |  |  |  |  | 盐渍类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非盐化 | 轻度 | 中度 | 强度 | 盐土 |  |
| 半湿润半干旱、干旱区 | <1 | 1～2 | 2～4 | 4～6（10） | >6（10） | CO32-+HCO3-；Cl-；Cl--SO42-；SO42--Cl- |
| 半漠境及漠境区 | <2 | 2～3（4） | 3～5（6） | 5（6）～10（20） | >10（20） | SO42-；Cl--SO42-；SO42--Cl- |

- 表B.1-2 不同盐分类型的盐土与盐（渍）化土分级（0cm~20cm）

| 主要盐分 | 盐土/g·kg-1 | 盐（渍）化土/g·kg-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重 | 中 | 轻 |
| 苏打（CO32-+HCO-3） | >7 | 5～7 | 3～5 | 1～3 |
| 氯化物（Cl-） | >10 | 6～10 | 4～6 | 2～4 |
| 硫酸盐（SO42-） | >12 | 7～12 | 5～7 | 3～5 |

- 表B.1-3 土壤碱化分级指标

| 分级 | 残余碳酸钠/cmol·kg-1 | 酸碱度（pH） | 碱化度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 非碱化土壤 | >0.5 | <8.5 | <5 |
| 弱碱化土壤 | 0.5～1.5 | 8.5～9.0 | 5～15 |
| 中碱化土壤 | 1.5～2.0 | 9.0～9.5 | 15～30 |
| 强碱化土壤 | 2.0～3.0 | 9.5～10.0 | 30～45 |
| 碱 土 | >3.0 | >10.0 | >45 |

（资料性附录）
渗透系数的野外测定方法

C.1 在农田排水设计中，宜用钻孔水位回升法现场测定渗透系数（又称水力传导度或土壤导水率），每平方公里不宜少于4个测点，钻孔水位回升法测定渗透系数如图C.1所示。

图 C.1 渗透系数测定

C.2 在预定地点用土钻打孔，孔径为8～10cm，孔深应低于地下水面60cm，待孔内水面稳定至原地下水位高程后，从孔中汲走一部分水，立即测定孔内下降后的水位回升速率，按式（C.2-1）和表 C.2-1计算渗透系数值，测定使用的工具与设备有土钻、汲水筒、透水网管和带浮子的测绳、标尺架及秒表。

（C.2-1）

式中：

K ——渗透系数，m/d；

Δh/Δt——孔内水位回升速率，cm/s；

C——与钻孔尺寸、 孔底至不透水层表面深度和孔内水位变化有关的无因次系数，可从表C.2-1中査得。

C.3 测定渗透系数时，应按以下要点操作

- （1）钻孔过程中不宜使孔壁土壤结构变形，避免形成封闭层。为此，钻孔完成后应进行3次以上的汲水作业，以恢复孔壁土壤的透水性。对于土壤稳定性差的地区，应采用孔径相近的透水网管保护孔壁；

- （2）待孔内水面稳定至原地下水位高程后，用汲水筒从孔内迅速提出一定水量，使水位降深40cm左右，立即从标尺架上放下带浮子的测绳，开始计时并读取初始地下水位测深；

- （3）量测孔内水位的回升速率，可按相同的间隔时段Δt（s）连续量测各时段的水位回升值Δh（cm）5次以上；

- （4）随时注意浮子的上升不受孔壁摩擦的干扰，始终保持其灵活性；

- （5）当地下水位回升值累计达30cm左右时，一次测试结束；

- （6）重复测试2～3次，取其平均渗透系数值。

- 表C.2-1 钻孔水位回升法的系数C值

| H/r | /H | S/H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | l | 2 | 5 | l0 |
| l | 1 | 447 | 423 | 404 | 375 | 323 | 286 | 264 | 255 | 251 |
|  | 0.75 | 469 | 450 | 434 | 408 | 360 | 324 | 303 | 292 | 291 |
|  | 0.5 | 555 | 537 | 522 | 497 | 449 | 411 | 386 | 380 | 379 |
| 2 | 1 | 186 | 176 | 167 | 154 | 134 | 123 | 1l8 | 1l6 | 115 |
|  | 0.75 | 196 | l87 | 179 | 168 | 149 | 138 | 133 | 131 | 131 |
|  | 0.5 | 234 | 225 | 218 | 207 | 188 | 175 | 169 | 167 | 167 |
| 5 | 1 | 51.8 | 48.6 | 46.2 | 42.8 | 38.7 | 36.9 | 36.1 | 35.8 | 35.8 |
|  | 0.75 | 54.8 | 52 | 49.9 | 46.8 | 42.8 | 41 | 40.2 | 40 | 10 |
|  | 0.5 | 66.1 | 63.4 | 61.3 | 58.1 | 53.9 | 51.9 | 51 | 50.7 | 50.7 |
| 10 | 1 | l8.1 | 16.9 | 16.1 | 15.1 | 14.1 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
|  | 0.75 | 19.1 | l8.l | 17.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | l4.8 | 14.8 | 14.8 |
|  | 0.5 | 23.3 | 22.3 | 21.5 | 20.6 | 19.5 | 19 | 18.8 | 18.7 | 18.7 |
| 20 | l.00 | 5.91 | 5.53 | 5.3 | 5.06 | 4.81 | 4.7 | 4.66 | 4.64 | 4.64 |
|  | 0.75 | 6.27 | 5.94 | 5.73 | 5.5 | 5.25 | 5.15 | 5.1 | 5.08 | 5.08 |
|  | 0.5 | 7.67 | 7.34 | 7.12 | 6.8 | 6.6 | 6.48 | 6.43 | 6.41 | 6.41 |
| 50 | 1 | 1.25 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
|  | 0.75 | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.2 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
|  | 0.5 | 1.64 | 1.57 | 1.54 | l.50 | 1.46 | 1.14 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 100 | 1 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
|  | 0.75 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
|  | 0.5 | 0.49 | 0. 47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 注：表内符号见图C.1-1；可根据各项比值按表列数值采用内插法求C值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性附录）
给水度的野外测定方法

D.1 给水度（又称饱和土的释水率）可根据现场测定具体条件分别采用流量计算法或水位降落计算法确定。

D.2 纯排水时的水位～流量计算法。冬季或其他条件下，当地下水的蒸发量很小，或与降雨（灌溉）入渗量近似而忽赂不计时，则可根据排水地段内的地下水位和排水量观测资料，按式（D.2-1）进行给水度的近似计算：

（D.2-1）

式中：

μ——给水度；

Δω——排水观测时段内从排水地段排出的总水量，m3；

A——排水地段控制面积，m2；

f——排水观测时段内排水地段的地下水位平均降深值，m。

D.3 纯蒸发时的水位降落计算法。在无排水工程的平原地区，可忽略地下径流的影响，认为地下水位的降落是纯蒸发作用的结果，因而可按式（D.3-1）计算纯蒸发作用下的给水度：

（D.3-1）

式中：

νh——地下水埋深为h时受蒸发影响的地下水位下降度，m/d；

ε0——水面蒸发强度，m/d；

hε——地下水停止蒸发深度，m；

n——地下水蒸发指数，宜取。

通过地下水位观测井（孔），每日定时量测地下水埋深数据，可得相邻两日地下水位的下降值，即该两日中第1天埋深为h的日下降速度νh值，绘制νh-h关系图，并将关系线顺势延长，与h轴的交点即hε值。当关系线为直线时，n=1，可直接用式（D.3-1）求得µ值；当关系线为曲线时，n>1，这时可按等差级数选取不同的n值，用式（D.3-1）计算与不同νh和h相对应时的µ值，直到假定的n值能使相邻两次计算得出的µ值相接近，可取平均µ值用于排水计算。由此可知，该方法在测算µ值的同时，即可求得地下水蒸发参数hε值和n值。在测定时段内，当水面蒸发强度较稳定时，测算的结果较好，测定的数据资料越多则测算的结果越接近实际。

D.4 土壤渗透系数与给水度的关系

土壤的矿物成分，颗粒大小、级配分布，空隙情况都影响着给水度和导水度（渗透系数）。导水度的大小主要取决于岩土空隙的大小、形状和连通性，岩土空隙越大，导水度越大，透水性能越强。岩土颗粒对给水度的影响，主要表现在吸附水量的不同，颗粒小的吸附水量（持水量）多，相应的给水度就小，颗粒粗的吸附水量少，给水度则大。图D.1为给水度µ与倒水度k的关系曲线。

图 D.1 给水度µ与倒水度k的关系曲线

（资料性附录）
地下水矿化度和地下水临界深度测定方法

E.1 土壤地下水矿化度测定方法

E.1.1 方法要点

在地下水观测井中提取地下水，用电导率仪测定其EC值。

E.1.2 操作步骤

E.1.2.1 仪器设备

主要仪器设备有土钻、带过滤网PVC管、小石子或粗砂、提水桶或者抽水泵、电导率仪、记录表。

E.1.2.2 具体步骤

- （1）打开地下水位钻孔观测井的井盖，用提水桶或者抽水泵把井中的地下水抽干；

- （2）等待观测井中地下水重新渗满，恢复到平衡水位；

- （3）用提水桶或抽水泵提取地下水样；

- （4）用电导率仪测定其EC值，并记录。

E.2 土壤地下水临界深度测定方法

E.2.1 方法要点

地下水临界深度根据土壤地质、地下水矿化度、降雨、灌溉蒸发和农业措施等因素，通过综合实验确定；或通过实地田间调查确定；或按式（E.2-1）近似估算：

（E.2-1）

式中：

hk——地下水临界深度，m；

hp——Δz土壤毛管水上升高度（采用模拟实验或者田间试验测定），m；

Δz——安全超高（在地下水矿化度低的地区可采用耕层厚度，在地下水矿化度高的地区宜采用作物根系主要活动层厚度），m；

当缺少上述资料时，一般通过查表法确定（见表E.2-1）。

- 表E.2-1 地下水临界深度

| 地下水矿化度/（g·L-1） | 地下水临界深度/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砂壤、轻壤 | 中壤 | 重壤、黏土 |
| <2 | 1.8～2.1 | 1.5～1.7 | 1.0～1.2 |
| 2～5 | 2.1～2.3 | 1.7～1.9 | 1.1～1.3 |
| 5～10 | 2.3～2.6 | 1.8～2.0 | 1.2～1.4 |
| >10 | 2.6～2.8 | 2.0～2.2 | 1.3～1.5 |

E.2.2 操作步骤

E.2.2.1 方法资料

土壤机械组成测定值、国际制土壤质地分类标准、地下水矿化度测定值、地下水临界深度表。

E.2.2.2 具体步骤

- （1）根据土壤质地测定数值确定土壤质地类型；

- （2）根据地下水矿化度测定数值确定地下水矿化度所在的范围；

- （3）查表E.2-1确定地下水临界深度，蒸发强烈地区宜取较大值；反之宜取较小值。

（资料性附录）
农作物耐淹水深和耐淹历时

F.1 农作物的耐淹水深和耐淹历时，应根据当地或邻近类似地区的农作物耐淹试验资料分析确定。

F.2 当无试验资料时，农作物的耐淹水深和耐淹历时可按表F.2-1选取。

- 表F.2-1 农作物耐淹水深和耐淹历时

| 作物种类 | 生青期 | 水深（cm） | 耐淹历时（d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 苗期～拔节期 | 2～5 | 1～1.5 |
|  | 抽種期 | 8～l2 | 1～1.5 |
|  | 孕穗灌浆期 | 8～12 | l.5～2 |
|  | 成熟期 | 10～15 | 2～3 |
| 小麦 | 拔节～成熟期 | 5～10 | l～2 |
| 水稻 | 返青期 | 3～5 | 1～2 |
|  | 分藥期 | 6～10 | 2～3 |
|  | 拔节期 | 15～25 | 4～6 |
|  | 孕穂期 | 20～25 | 4～6 |
|  | 成熟期 | 30～35 | 4～6 |
| 注：一般情况下， 耐淹水深较大时的耐淹历时较短， 反之则较长。干旱、半干旱地区取小值。 |  |  |  |

（资料性附录）
调控地下水位的吸水管间距计算公式

G.1 调控地下水位的吸水管间距应根据渗流条件和上边界条件分别采用G.2～G.6条的方法计算；G.7给出了宁夏引黄灌区应用较广的胡格浩特简化计算公式；G.8为暗管间距的经验取值范围，仅供参考。

G.2 稳定渗流条件下，稻田淹灌或盐碱地冲洗时，田间排水暗管间距按式（G.2-1）计算：

（G.2-1）

式中：

B——排水暗管间距，m；

K——排水地段含水层的平均渗透系数，m/d；

H——作用水头，m，一般指田面水位至暗管中心的距离，当暗管中水深很小时，可近似用排水暗管的深度替代；若暗管为压力流时，应取田面水位与承压水位的差值；

q——稻田淹灌或盐碱地冲洗时的设计渗漏率，m/d；

Φ0——排水地段的渗流阻抗系数。

G.3 排水地段的渗流阻抗系数可分别按以下情况近似计算：

- （1） 田面全部覆盖水层，暗管排水地段的渗流阻抗系数可按（G.3-1）和式（G.3-2）计算：

（G.3-1）

式中

hq——暗管中心的埋深，m；

d——暗管的外径（含外包滤料厚度），m；

T——田面至不透水层的距离，m。

当T＞5hq时

（G.3-2）

- （2）田面大部覆盖水层，暗管排水地段的渗流阻抗系数可按式（G.3-3）～式（G.3-5）计算：

（G.3-3）

（G.3-4）

当T＞2α和T＞5hq时，

（G.3-5）

式中：

a——防止高速渗水挟沙入管，造成淤堵，在暗管两侧地面上留出一条无水层防护带的宽度，m；

F——均匀入渗补给强度，m/d。

G.4 稳定渗流条件下，有旱田灌溉或降雨产生的均匀入渗补给时，田间排水暗管间距按下式计算：

（G.4-1）

式中：

Φ——排水地段的渗流阻抗系数， 视下列情况选用计算公式：

对于 B≥2D的条件，

（G.4-2）

对于B≤2D的条件，

（G.4-3）

式中：

D——暗管中心至不透水层表面的垂直距离，m；

其余符号意义同前。

G.5 非稳定流条件下，不考虑地下水蒸发影响时，田间排水暗管间距按式（G.5-1）或式（G.5-3）计算。

- （1）当起始地下水面线较平缓，接近4次方抛物曲线时可按式（G.5-1）计算：

（G.5-1）

（G.5-2）

式中：

t——地下水位降落过程的历时，d；

μ——地下水位降落范围内含水层的平均给水度；

H0、Ht——t时段始、末排水地段中部地下水位至吸水管中心的距离，即作用水头，m；

χ0——过水断面的湿周，m。对于暗管，当管内充满水时，χ0取管道断面的周长；管内未充满水时，则取半周长作为 χ0的近似值。

- （2）当起始地下水面线较弯曲，接近2次方椭圆曲线时可按（G.5-3）计算：

（G.5-3）

式中：

Ω——排水地段内的地下水面线形状校正系数，对于暗管Ω=0.8~0.9；

Φ——排水地段的渗流阻抗系数。对于暗管，当使用式（G.4-2）或式（G.4-3）计算Φ时，需要将式中的√Hd更换成√Ωd其中为按水位降落过程平均的作用水头，m。

（G.5-4）

G.6 非稳定流条件下，考虑地下水蒸发影响时，即当地下水面蒸发强度与地下水埋深呈n次方的负相关关系时，田间暗管间距可使用简化式（G.6-1）计算间距：

（G.6-1）

（G.6-2）

适用条件：当t/tε＜0.6时，用简化式计算的理论相对误差不超过0.5%；当t/tε＜0.8时，不超过10%。

（G.6-3）

式中：

ε0——地下水埋深为0时的蒸发强度m/d，可用水面蒸发强度近似替代；

hε——蒸发极微弱时的地下水埋深，m；

n——地下水埋深与蒸发强度关系指数，宜为1～3，可取n=2。

G.7 稳定流条件下的胡格浩特暗管排水间距计算公式

考虑水平和辐向水流的稳定流条件下吸水暗管间距的胡格浩特简化计算公式：

（G.7-1）

（G.7-2）

（G.7-3）

（G.7-1）

式中：

Ka、Kb——上下两层土壤的渗透系数，m/d；

h——两排水暗管中心位置的滞留水头，m；一般取0.3~0.6m；

d——含水层的有效计算埋深，m；

φ——渗流阻抗系数

r0——排水暗管半径，m。

G.8 暗管排水间距的经验取值（见表G.8-1）。

表G.8-1 暗管排水间距的经验取值（摘自TD/T1043.2）

| 土质 | 渗透系数（m/d） | 暗管埋深（m） | 暗管间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 黏土 | <0.3 | 0.8～1.0 | 8～14 |
| 壤土 | 0.3～0.6 |  | 14～20 |
| 砂土 | >0.6 |  | 20～24 |
| 黏土 | <0.3 | >1.0且<1.5 | 14～20 |
| 壤土 | 0.3～0.6 |  | 25～35 |
| 砂土 | >0.6 |  | >35 |

（资料性附录）
管道设计中与充盈度有关的系数确定方法

H.1 圆形管道设计中与充盈度有关的系数α值和β值可用式（H.1-1）和式（H.1-2）计算：

（H.1-1）

（H.1-2）

H.2 充盈度a为圆形管内最大水深与暗管内径的比值，暗管排水设计中，可根据暗管的内径取值：内径为50mm时，取a=0.6；内径50～100mm时，取a=0.8左右；内径为100mm时，取a=0.8。不同充盈度a的α值和β值也可从表H.2-1中查得。

- 表 H.2-1 相应于不同充盈度a的α値和β值

| a | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 0.98954 | 1.15917 | 1.32962 | 1.49699 | l.65696 | 1.80468 |
| β | 0.62996 | 0.65473 | 0.67558 | 0.69251 | 0.70541 | 0.71404 |
| a | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 备注 |
| α | l.93448 | 2.03932 | 2.10929 | 2.12655 | 1.97907 | 用于式（6.3-3） |
| β | 0.71799 | 0.71653 | 0.70327 | 0.68980 | 0.62996 | 用于式（6.3-4） |

（资料性附录）
土壤淤积倾向判别方法与标准

I.1 判断土壤淤积倾向有以下几种方法：

- （1）粒径均匀系数（U=d60/d10）法：U>15为无淤积倾向，U=5~15为一般的淤积倾向，U<5为较高的淤积倾向；

- （2）塑性指数（pl）法：pl>12为无淤积倾向，pl=6~12为有限的淤积倾向，pl<6为很重的淤积倾向；

- （3）黏粒与粉粒的比值大于0.5时不大可能发生淤积，反之可能发生淤积。试验表明，随水流最易移动的土粒是20〜150pm的粉细砂粒。根据国内有一些暗管排水试区的开挖检查和取样分析得到，土壤淤积倾向可用粘粒含量与粉粒加细砂粒含量的比值Rg来判断：Rg≥0.6为无淤积倾向，Rg=0.5左右为淤积倾向较轻，Rg<0.4为淤积倾向较重；

- （4）根据宁夏引黄灌区农业综合开发暗管排水工程运行情况调研，分别在贺兰县和吴忠市利通区开挖探槽取出暗管及过滤层发现，外包滤料非常完整，土工布过滤效果也很正常，说明外包滤料设计与施工是合理的。

（资料性附录）
砂滤料设计方法

- J.1外包料（砂滤料）设计步骤：

- （1）在埋管层取覆盖全项目区特点的土样（取决于整个项目区的变异性）；

- （2）在实验室确定土壤粒径分布，并画出粒径级配曲线图；

- （3）根据粘土含量百分比和粒径渐变性，确定是否需要砾石外包料，如果粘土含量小于20%，则需用外包料；

- （4）确定外包料的主要功用（过滤、渗透、两者兼之），当高粉砂含量时，主要功用是过滤；

- （5）根据当地实际，选择适当标准，如果最细土中粘土小于20%，注意过滤标准的应用；

- （6）粗边界的确定：砂滤料的粗边界曲线根据土壤粒级曲线图的细边界与滤料粗边界设计标准进行设计。粗边界设计控制点：D15c<7×d85f（过滤标准）；D60c=5×D15c；D100c<9.5mm；

- （7）细边界的确定：砂滤料的细边界曲线根据土壤粒级曲线图粗边界与滤料细边界设计标准进行设计。细边界设计控制点：D15f>4×D15c；D15f=D15c/5；D5>0.074mm；D50f=D60c/5；D85>Dopening；

- （8）外包滤料粒径分布主要通过埋管层土粒径分布来确定，以埋管层土和滤料的颗粒粒径累积分布为基础。

J.2 按美国农业部水土保持局和农垦局标准进行砂砾石外包料设计

美国农业部水土保持局SCS（Soil Conservation Service）和美国农垦局USBR（United States Bureau of Reclamation）分别制定了埋管外包料设计标准，并绘制了符合设计标准的外包料粒径分布的控制曲线图（见图J.2-1）。

USBR标准是针对干旱、半干旱地区的土壤提出的标准；SCS标准则是针对潮湿地带的土地制定的标准）进行砂砾外包滤料的设计，图中外包滤料的粒度分布界限是作为土壤颗粒的粒度分布的函数给出的。

图J.2-1 应用农业部水土保持局（SCS）和美国农垦局（USBR）标准进行砂砾外包滤料设计图

（资料性附录）
管材规格尺寸与物理力学性能

- 表K.1-1 管材规格尺寸                           单位：mm

| 公称尺寸DN/OD | 最小平均外径demin | 最大平均外径demax | 最小平均内径dimin |
| --- | --- | --- | --- |
| （60） | 59.5 | 60.5 | 52 |
| 63 | 62.5 | 63.5 | 54 |
| （65） | 64.5 | 65.5 | 58 |
| 75 | 74.5 | 75.5 | 65 |
| （80） | 79.5 | 80.5 | 72 |
| 90 | 89.5 | 90.5 | 77 |
| （100） | 99.5 | 100.5 | 87 |
| 110 | 109.5 | 110.5 | 97 |
| 125 | 124 | 125.5 | 115 |
| 160 | 159 | 160.5 | 144 |
| 200 | 199 | 200.5 | 182 |
| - 注：括号内尺寸为非首选尺寸 |  |  |  |

- 表K.1-2 管材物理力学性能

| 项 目 | 指 标 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 环刚度/（kN/m2） | ≥2.0 | 6.5 |
| 扁平试验 | 无裂缝 | 6.6 |
| 落锤冲击（0°C） | 9/10不破裂 | 6.7 |

（资料性附录）
暗管清淤机的操作要点

- L.1准备工作

- （1）冲洗水源要清洁、水量丰富，可就近利用排水沟的水（没有水源则需要水车提供冲洗水）；

- （2）清洗机位于管道口正上方，先将带过滤罩的给水管放入水中，再将回水管也放入排水沟中，最后将HPE管清洗枪头放入暗管出口中50cm。

L.2 清淤机械的连接与启动

连接拖拉机传动装置启动机械，当达到正常工作压力（10~12bar）后，清洗枪头在水压作用下向管道上游开始冲洗。

L.3暗管清洗机操作要点

- （1）冲洗水源要清洁、水量丰富，可就近利用排水沟水或采用水车提供冲洗水；

- （2）将清洗机放置于管道口正上方，先将带过滤罩的给水管放入水中，再将回水管也放入排水沟中，最后将HPE管清洗枪头放入暗管出口中50cm；

- （3）连接拖拉机传动装置启动机械，当达到正常工作压力后，清洗枪头在水压作用下向管道上游开始冲洗；

- （4）在清洗过程中要不断抽送清洗管道，防止管道被卡死，最佳的清洗距离为300m；

- （5）在达到清洗长度后且从暗管排水口排出的水由浊变清后，才可完成冲洗工作；

- （6）管道清洗完后，开始回收HPE管，同时要清理附着在管壁上的淤泥，待管道全部从吸水管中拿出后就可以关闭清洗机；

- （7）在使用过程中，清洗机枪头磨损后，会降低清洗效率。因此要密切关注机械运行状态，及时更换被磨损的冲洗枪头。

（资料性附录）
暗管排水设计与计算流程

M.1 暗管排水设计与计算流程、暗管间距参数与暗管流量、流速及管径参数分别按照图M.1-1、M.1-2和M.1-3所示流程计算。

图M.1-1 暗管排水设计与计算流程

图M.1-2 暗管间距计算流程

图M.1-3 暗管流量、流速及管径计算流程

用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应该”，反面词采用“不应”、“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首选这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”、“可以”。

条文说明

  - 1 范围

1.0.1 本规程是在参考现行的国家、行业农田灌溉与排水相关规范，总结30多年来宁夏引黄灌区农业综合开发暗管排水工程实践的基础上，考虑近年来农田排水理念的变化、农田排水技术进步以及新材料、新技术和新能源在农田暗管排水工程中的应用，编制而成。

1.0.2 宁夏地处干旱、半干旱内陆地区，长期实践表明，保持宁夏引黄灌区灌排平衡至关重要。尤其是银北灌区特殊的地理位置和地质条件，探索出了竖井、明沟和暗管排水的综合排水模式，暗管排水成为农田排水的有效途径之一。因此，有必要针对宁夏引（扬）黄灌区实际，出台相应的暗管排水工程技术规范，用于指导农田暗管排水工程新建、扩建、改建及配套工程的规划、设计、施工、验收以及工程建成后的管护工作。

1.0.3 暗管排水工程是治理涝渍、盐碱的有效措施，是直接为发展现代农业、增产增效服务的。因此，农田暗管排水工程的建设应与治理区农田排水系统相协调，与当地农业、水利区划相适应，统筹兼顾，综合治理。应做到建管并重、排灌兼施，才能取得减灾增产的持久效果，这与现代农业的可持续发展理念是一致的。

1.0.4 暗管排水工程属于隐蔽工程，应重视规划设计的合理性、参数与指标的选择，以及施工质量控制和运行管理中的效果监测与设施维修管护工作。虽然针对宁夏引黄灌区暗管排水技术的试验、研究和推广应用开展早、较普遍，也积累了部分科学研究与监测试验成果，但不够系统和全面，本规程规定的勘测方法和指标、设计参数等数据，将会在暗管排水工程建设实践中逐步完善。

- 2 规范性引用文件

2.0.1 除本规程已列出的有关标准、规范外，在编写过程中还参考了以下文献，可以在暗管排水工程设计与施工中作为资料性文件。

[1] 宁夏水文水资源水资源勘测局，宁夏回族自治区暴雨洪水图集[R]，1986

[2] 瞿兴业.农田排灌渗流计算及其应用[M]，中国水利水电出版社，北京.2010

[3] 严思成等，农田地下排灌技术与施工机具[M]，机械工业出版社，1991

[4] 宁夏农业综合开发办公室，中荷排水技术在河套灌区的开发与应用[M]，宁夏人民出版社，1998

[5] 简·范席福嘉德，农业排水[M]，水利出版社，1982

[6] 美国内务部垦务局，排水技术手册[M]，水利电力出版社，1985

[7] 宁夏引黄灌区土壤盐碱化特征及分布状况[M]，宁夏人民出版社，1983

[8] TD/T 1043.1-2013 暗管改良盐碱地技术规程，第一部分：土壤调查

[9] TD/T 1043.2-2013 暗管改良盐碱地技术规程，第二部分：规划设计与施工

- 3 术语和定义

3.0.1 术语和定义的编排侧重暗管排水技术和盐碱地治理两部分内容涉及的重要术语和定义。

3.1.0 本规程在对暗管排水类型划分时，取消了传统沿用暗道级别的习惯，将暗管排水工程定义为两大类型，即自流排水暗管模式和借助外动力的强制排水暗管模式。规范中对管道级别的提法只适用于集水管，例如有些暗管排水工程设计中集水管的水再进一步汇入更大一级集水管，排入集水井后强排入沟或排水承泄区。鉴于隐蔽工程的特点，除特殊情况，一般设计中不建议采用多级集水管输水。

3.1.1 建议在条件允许的情况下，充分利用地形和现有排水明沟首选自流暗管排水模式的规划设计，尽量避免采用强排暗管设计模式，如必须采用强排模式，根据已有工程实践，建议暗管排水工程控制的田间排水面积不超过1000亩。

3.1.2 近年来宁夏引黄灌区太阳能光伏泵站在暗管排水工程中得到推广应用，本规程将太阳能光伏泵站纳入术语中，作为强排暗管排水模式中的一种主流动力系统。

- 4 土壤调查与基础数据收集

4.0.1 鉴于编制组多年调研发现，作为农业田间水利工程建设项目，暗管排水工程设计与施工对基础数据的调查与试验测定不够重视，而这部分内容直接影响设计、计算的准确性和工程效益的发挥，故列入本规程。

4.1.1 基本资料调查包括两大部分：（1）为工程规划、设计与施工的基本勘察资料与参数；（2）项目区改良盐碱化土壤为目的的土壤调查。

4.1.2 针对暗管排水工程设计与施工的项目区相关排水方面的调查主要涉及下面一些内容。

（1）调查地形、土壤、盐分、地下水和过多的水量来源，回答以下问题：

①现在和将来有无过多的水或盐？

②有无排水出路？

③过多的水和盐来源（渠道渗漏？过量灌溉用水？上游高地侧渗？）

④需要排出多少水和盐？

⑤土壤性质能否经济有效排水？

（2）在调查中应注意查看的各项要点：

①排水沟或天然河道的位置与排水能力；

②排水出路的位置及其状况；

③排水沟高水位、低水位；

④干渠、支渠位置及其特征（衬砌情况、完好程度）；

⑤灌水方法、亩均用水量和灌溉效率；

⑥地下水位埋深及水位变化情况；

⑦现有田间渠道间距与沟道间距、深度、淤积等；

⑧土壤盐碱化迹象；

⑨作物种植、轮灌情况及地面平整程度情况等。

（3）地下水调查

研究过量灌溉而造成的排水问题时应调查的方面有一次灌水对地下水位的影响、灌溉季节和停灌期间地下水位变化情况，并编制以下图件：

①地下水位等高线图；

②地下水埋深图；

③地下水剖面图；

④地下水位过程线图。

4.1.3 调查与研究越详细，可能暗管排水工程规划设计就越科学合理。

4.2~4.3中规定的具体计算、试验测试方法和操作规程，也可执行农业土壤调查的有关标准，或参考TD/T 1043.1-2013暗管改良盐碱地技术规程的相关规定。如果无改良盐碱地的任务，则可以酌情简化。

- 5 规 划

5.1.1 本规程中的“项目区”是指具有涝渍、盐害危害，明沟排水存在困难，需要在田间建设暗管排水工程的高标准农田或垦植区。为此，首先应对项目区的现状进行充分调查和了解，具体执行本规范第四部分要求及相关技术标准的规定。根据现状农田排水设施运行中存在的问题及现代农业发展中高标准农田对排水方面的要求，合理制定规划目标和排水标准，并依据此规划目标和排水标准进行田间暗管排水系统的规划。由于农田暗管排水工程与项目区内的灌溉、防洪以及其他排水设施密切相关，同时还受到土地利用规划的制约，在满足农田排水要求的同时，针对灌溉保证率低的项目区，可以充分利用暗管排水的水质得到土壤天然净化的优势，考虑暗管排水再利用，已解决灌溉水资源短缺问题。

5.1.2 宁夏自然地理存在明显的带状分布，按降水等值线结合区域地貌单元，分为三大地理单元，即北部引黄灌区（降水量小于200mm）、中部干旱风沙区（简称中部干旱带，降水量在200～400mm之间）和南部黄土丘陵区（亦称南部山区，降水量大于400mm）。

（1）（扬）黄灌区基本涵盖宁夏黄河冲积平原地区，通常地形起伏较小，排水不畅。应以规划排涝和调控地下水位为主。

（2）次生盐渍化灌区，对盐碱化土壤的治理，除采用冲洗改良和有效调控地下水位的排水措施外，田间暗管排水工程还应与其他排水措施相结合，配合使用灌溉、农业和生物等措施，进行综合治理。碱化土壤还应采用适当的化学剂（如石膏等）才能取得较好的改良效果。

（3）库井灌区地处黄土丘陵山区，应结合山丘区的自然特点，在确需建设暗管排水工程的灌区，应结合水土保持、山丘综合开发和小流域治理规划，根据具体情况，因地制宜规划相应的暗管排水或截渗工程。

5.1.3  暗管排水工程虽然可用于各种土壤的农田地下水位调控，且具有不占耕地、便于田间机械化作业等优点，但因其一次性工程投资较大，技术要求较高，所以规划中采用暗管排水措施时，应按本条规定，进行技术方案比较，以保证暗管排水工程规划的合理性与系统整体较优。

5.2.1  暗管排水工程主要用于田间治理渍害和防治土壤盐碱化。通常只设一级吸水管或加设一级集水管后排水入明沟。吸水管是埋设在田间的最末一级透水暗管，因而应具有良好的吸聚地下水流和导水能力。集水管是汇集若干条吸水管流量的暗管，其排水控制面积，在黏性土地区相当于农沟，在砂性土地区相当于斗沟。承泄暗管排水的明沟，其深度应满足暗管自流排水的要求。

5.2.2  具体规划布置暗管的类型时，应首选自流排水方式，如无法满足排水要求，再考虑强排模式。应统筹兼顾，以技术先进合理，投资少，效果优为原则规划暗管排水工程的布局。

5.3.1  地形平坦的引黄平原灌区，采用吸水管布置在集水管（沟）两侧呈正交的形式，与斜交的形式比较，可以减少单位面积的吸水管长度和工程投资；但斜交的形式有利于两级管道都能利用自然坡降，故应酌情使用。注意：本规程所谓的两管斜交是指沿水流方向呈锐角的连接方式。

5.3.2  在平原缓坡地形区，已有的田间灌排渠系多采用单向布置形式，因而吸水管也应布置在集水管（沟）一侧，并根据吸水管的设计纵坡确定其与集水管（沟）水流方向正交或斜交。

5.3.3  稻田内埋置的吸水管若无排水控制设施，不利于保水、保肥和按水稻生理需水进行不同生育期的田间水管理。因此，建议在水稻种植田块内的吸水管出口处，设置控制阀门，可以逐条设置阀门，也可以若干条联合设置控制闸阀。在地形平坦的区域，若田块高程、作物种类和灌排要求等都一致的地段，在集水管（沟）出口设置节制闸进行分区控制，方便协调管理。

5.4.1  在涝渍、盐碱兼治的地区，排水系统若全部采用暗管不够经济合理；若项目区为轻质土而全部采用明沟时，往往沟道极易塌淤且维修养护难度大，无法保证排水效果。因而在斗、农沟控制的田块内，修建成涝水明排、渍水暗排、明暗结合的组合排水系统，可能是经济可行的规划方案。

5.4.2  在黏质土地区采用暗管排水治渍时，由于黏质土的透水性能较差，要求间距较密，因而投资较大。若在田间采用适当深度的暗管与较浅密的临时性明沟或鼠道、线缝沟构成组合排水，可及时排除田面的雨涝积水和犁底层的上层滞水，加快地下水位的降落。这样可以适当增大暗管间距，节约工程投资。若再辅以松土、改土等措施，则治理效果更佳。

5.5.1  在库井灌区或黄土丘陵山区规划布置暗管排水设施时，应与防洪与除涝明沟、雨水蓄集系统相结合，形成灌排蓄一体化。

5.5.2  山丘区梯田里坎处的土地宜受上部来水治渍，具有截流作用的吸水管间距应自里坎向外递增，其条数视里坎的受渍宽度和程度及截流吸水管的作用范围而定。

- 6 设 计

6.1.1 本规程要求按排涝标准、排渍标准和防治土壤盐碱化三类情况计算地下排水模数，选取较大值作为暗管排水工程的控制排水标准。根据暗管排水工程设计与实践经验，一般情况下，银北灌区暗管排水标准受排渍模数的控制；对于改良盐碱地的暗管排水工程，如需水利措施淋洗土壤盐分时，水利冲洗改良盐碱地的排水模数值略大一些。

6.1.2 治理雨涝成灾的排涝工程设计标准，一般有三种表示方法：（1）暴雨重现期；（2）排涝保证率；（3）典型年。按国家水利行业《农田排水工程技术规范》（SL/T 4-2020）推荐的项目区发生一定重现的暴雨时农田不受涝为准。

排涝模数与设计暴雨的历时、频率和雨强，排涝面积的大小和形状，地形坡度和土壤性质，地面覆盖物和作物组成，以及项目区内的滞蓄能力、地下水埋深、排水系统状况等诸多因素有关。因此，设计排涝模数应根据本地或邻近地区实测资料确定。无实测资料或实测资料积累较少时，通常按照本规程（6.1.1）经验公式计算确定。

采用经验公式计算排涝模数的关键是合理确定有关参数。由于水文系列的延长、河道治理、地下水位变化和排水系统完善程度等因素的影响，有关参数也在不断发生变化，直接影响排涝模数的计算取值，如在大量开发利用地下水而引起地下水位显著下降的地区，径流系数R值可能减小，若应用早期成果应注意适当修正。

6.1.3 防止农作物产生渍害的最小地下水埋深称耐渍深度。在作物生长期间，允许地下水位有短期升至耐渍深度以上，其持续时间以不危害作物正常生长为限度，该持续时间称耐渍时间。由于各种作物在不同生育期的耐渍能力不同，治渍标准应是一个动态指标。在治渍设计中，通常以主要作物生长期内的最大耐渍深度为设计排渍深度指标（见表6.1.3-1），并应满足渍害敏感期或作物生长关键期的最小耐渍深度的控制要求。

- 表6.1.3-1引黄灌区主要作物不同生育期的耐渍深度

| 作物 | 生育期 | 耐渍深度（m） |
| --- | --- | --- |
| 小麦 | 播种-出苗 返青-分蘖 拔节-成熟 | 0.5 0.5-0.8 1.0-1.2 |
| 水稻 | 晒田 | 0.4-0.6 |
| 玉米 | 幼苗 拔节-成熟 | 0.5-0.6 1.0-1.3 |

调控地下水位的排水流量，从降雨或灌溉开始，有一个变化过程和流量峰值，因而排渍模数也是一个变化值。在排水设计中，一般均采用雨后或灌后地下水从高水位降至设计排渍深度的平均排渍模数。需要特别指出的是，在排渍过程中存在着一定的地下水蒸发量，将使排渍模数有所减小，但考虑到雨后或灌后的土壤水分含量较大，对地下水的蒸发有抑制作用，且要求排渍的时间一般较短，因而治渍排水模数计算公式（6.1-4）中不考虑蒸发影响，偏于安全。

6.1.4  防治土壤盐碱化的最小地下水埋深称临界深度。在土壤、地下水矿化度和耕作措施等因素一定的条件下，地表的积盐速度和积盐总量取决于地下水的蒸发量。本规程在参考文献资料中地下水临界深度的基础上，根据宁夏干旱、半干旱地区的特点，做了一些微调，一般取数值区间较大值。

（1）降雨或灌溉会引起地下水位升高的同时，能使土壤盐分得到淋洗；蒸发使地下水位降低，却会造成土壤返盐。所以盐碱化地区的土壤，一般在汛期处于淋洗脱盐状态，在春、秋干旱季节则处于蒸发积盐状态。因此，为防治土壤返盐危害作物生长，一般按地下水临界埋深作为盐碱地区排水工程的设计标准。

（2）在地下水位由高水位降至临界深度的过程中，因地下水的蒸发积盐，可能使根层土壤含盐量超过作物的耐盐能力，为避免影响作物正常生长，应确定适宜的排水时间。具体确定方法可参考农田排水工程技术规范（SL/T4）和农田排水试验规范（SL 109）的要求进行。

（3）防治土壤盐碱化排水的控制时期多为蒸发较强烈季节，冲洗排水时其盐分溶解也快，因而在计算排水模数时应考虑地下水的蒸发作用，建议采用非稳定渗流条件下的平均排水强度的近似计算公式（6.1-5）确定防治土壤盐碱化排水模数。

6.2.1  在对暗管排水工程规划区的基本资料进行调查的基础上，针对项目区存在的排涝、治渍或防治土壤盐碱化等的突出问题，根据防治灾害的要求，选定暗管排水工程的排水设计标准。农田排水标准的确定，直接关系排水工程量、减灾程度和经济效益，主要与作物、土壤、水文地质和气象等因素有关，也受农业生产水平的经济条件的制约。因此，当经济条件允许、种植附加值高的经济作物或有特定要求时，可适当提高标准。例如排涝标准按10年一遇暴雨设计，而排渍深度或地下水临界深度可以选用较大值。

6.2.2  暗管排水工程是灌区排水系统的组成部分，在进行暗管排水工程设计时，应兼顾灌区灌排工程总目标及其相应规划，与项目区农田排水系统的排水标准相协调。针对拟实施暗管排水工程项目区存在的问题，如确需提高项目区排水标准时，应根据暗管排水工程的特点，可适当提高地下水位调控标准。本着有利于改善农田排水治理环境、发挥工程整体效益和减少改建、扩建工程投资的原则进行暗管排水工程设计和修建。

6.3.1 宁夏引黄灌区田间暗管排水工程建设在国内起步较早，上世纪90年代获得外资贷款项目，引进荷兰暗管排水先进技术，在宁夏银北灌区示范推广暗管排水工程。由于相关试验、理论研究和暗管改良土壤的效果监测资料较少，可以采用规范介绍的3种方法计算确定。这里仅选用有关文献的研究成果作为不同土质类型，暗管埋深和间距的参考值（见表6.3.1-1）。设计选用时，需要结合项目区实际情况，根据经验判断并修正。

- 表6.3.1-1 吸水管间距经验参考值表（m）

| 暗管埋深 | 黏土、重壤土 | 中壤土 | 轻壤土、砂壤土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.6～1.0 | 10～20 | 10～20 | 20～40 |
| 1.0～1.5 | 10～20 | 20～40 | 40～70 |
| 1.5～2.0 | 20～40 | 40～70 | 70～110 |
| 2.0～2.5 | / | 70～110 | 110～160 |

另外，在防治土壤盐碱化项目区，暗管埋深和间距的经验参考值见附录G8-1表。也有以土壤渗透系数和暗管埋深为函数的经验公式估算间距，见下式：

式中：

L——暗管间距，m；

N——经验系数，黏土为20，壤土为30，砂壤土为40；

K——土壤渗透系数，m/d；

H——暗管埋深，m。

6.3.2 目前暗管排水工程，多是在明沟排水的基础上，为防治土壤盐碱化或农田渍害的需要而设置的，通常只设一级吸水管（也有加设集水管的），控制面积有限，故式（6.3-2）中一般可取C=l。据国外资料介绍，当某级管道的排水控制面积小于16hm2（240亩）时可取 C = 1；50hm2（750亩）时取0.86；100hm2（1500亩）时取0.75；200hm2（3000亩）时取0.64；300hm2（4500亩）时取0.56；等于或大于500hm2（7500亩）时取0.5，以上数据仅供参考，宜以试验或实践经验为主选择。

排水暗管内径的计算公式是用满宁公式推求得到的。吸水管内的流量因沿程增加而采用非均匀流方法；集水管在无吸水管水流汇人的管段内，因流量恒定而采用均匀流方法。与充盈度有关的α值和β值，均参照农田暗管排水技术范（SL4-2020）中的计算式。为防止管道淤积形成过水能力减小，暗管选用的内径应大于计算内径。因此，吸水管和集水管的选用倍值分别为按国际常用设计流量占满管流量60%~70%和75%~80%求得的平均值。由于集水管控制面积较大，一般管道较长，采用适当分段变径可节省工程投资。

6.3.3 条款中“在地形平坦地区，吸水管首、末端的埋深差值不宜大于0.4m”的规定，是为了防止因吸水管首、末端埋深差异较大，造成田块内土壤水分不均匀而对作物生长产生影响。其中平均流速计算式为满宁公式的另一种表达方式。

6.4.0 本条款有关无纺布外包料选型参考了宁夏暗管排水工程实践经验以及有关室内试验结果。

6.4.1 吸水管周围一般均应设置外包滤料，以改善吸水管周围水流入管条件和防止泥沙入管造成淤堵，保证排水效果。在地下排水管道周围设置外包料的主要原因有：①阻止土颗粒进入排水中；②作为排水管附近渗流介质的过渡材料；③为排水管提供合适的座垫；④稳定排水管下方的土壤物质。

1922年太沙基建立的滤层标准得到公认，即滤料d15/土壤d15≥4时，将使滤料的透水性大于土壤10倍以上；滤料d15/土壤d15≤4时，将能阻止土壤中的细颗粒通过滤层进入管道。现代暗管排水的新观点认为：允许吸水管附近的细颗粒通过滤层进入管道而随水流排出暗管，致使吸水管周围的土壤逐渐形成“呈拱架状的自然反滤层”，从而改善其水流状况。因此，本标准仅规定外包滤料的渗透系数应比管周围土壤大10倍以上，其他规定主要是为安全耐久、节省投资和保护水土环境。国内外使用的外包滤料一般可分为以下3类：

（1）天然有机材料，如稻草、麦秸、芦苇、棕皮、刨花、锯末、稻壳和泥炭等，多用于土壤淤积倾向较轻的地区。

（2）无机材料、如砂砾、石屑、碎炉渣、碎砖瓦渣和贝壳等。

（3）人工合成材料，如透水泡沫塑料、玻璃纤维、土工织物等，其中玻璃纤维在铁、锰含量较高的土壤中不宜使用。

需要说明的是，

6.4.2 选用砂砾滤料时，砂砾的颗粒级配与管周土壤的粒径组成有关。表6.4.2-1给出了用于大多数土壤和砂砾外包滤料之间的级配关系。由于农田暗管排水较水工大坝的作用水头要小得多，因而不需要按反滤层进行设计，采用混合滤层即可。

- 表6.4.2-1管周土壤与外包砂砾料的级配关系表

| 管周土壤d60 （粒径，mm） | 砂砾外包滤料的级配限度（粒径，mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下限，过筛（％） |  |  |  |  |  | 下限，过筛（％） |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.02（0.05 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 0.05（0.10 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 0.10（0.25 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 0.25（1.00 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 注：指管周土壤粒径分布曲线上通过60%点处的粒径；上限过筛5%栏中系插补值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.3 用做外包滤料的土工织物可按下式进行初步选择，再通过试验确定：

式中：

O90——土工织物有效孔径，即在织物孔径分布曲线上，小于该孔径的累积百分数占90%的织物孔径，mm；

d85——管周土壤粒径分布曲线上通过85%点处的粒径，mm。

6.5.1 集水管的抗压强度应予以验算校核。排水暗管埋设于不同深度和宽度的管沟中，其回填土料作用于管体的荷载可用马斯墩公式确定：

（适用于刚性管）

（适用于刚性管）

式中：  Wc——管上荷载，kN/m；

Bd——管顶处的管够宽度，m；

Bc——管道外径，m；

W——回填材料密度，kN/m；

Cd——荷载系数，为管顶以上回填土高度Hd与Bd比值的函数，可从下图查得。

刚性管的强度应大于或等于1.5Wc的安全荷载要求。波纹塑料管以挠曲变形不超过10%时的荷载为安全荷载，应大于或等于Wc。

- 计算回填土料重力荷载系数

6.6.1 检查井用于运行过程中对暗管进行检查和维护，应便于人工作业，因此井的直径不宜小于80cm，但也不应太大，以免增加检查井的成本。

6.8.1 暗管管材是暗管排水工程的主要材料，应根据本规程的各项规定严格选用。

- 7 施 工

7.1.1 暗管排水工程属于地下隐蔽工程，施工质量是关键。施工实行招投标或承包时，应考察施工单位或施工队伍的资质，明确发包方、承包方、监理方的责任和义务，严格检查验收，确保施工质量。

7.1.2 施工人员，尤其是开沟铺管机和其他施工机械驾驶员必须进行培训，在达到熟练掌握操作技术和施工技术要求后，方可进入现场施工。当组织群众开挖沟道时，应进行标准断面的开挖示范，其目的是为了明确技术要求，保证施工质量。

7.2.1 人工开挖管沟底部的宽度，应以相关规范条款的规定为限，据马斯墩公式，铺管部位的沟底愈宽，要求的管材抗压强度也愈大。

7.2.2 回填管沟时应先回填心土，最后再回填耕层土壤，可保持表土肥力；而回填土略高于地面则可供沉实之需要。每条吸水管宜在无雨日内完成埋设，有利保证施工质量。

7.2.3 管道和外包滤料的铺设是暗管工程的关键，特别对人工铺设作了规定。

（1）由上游向下游铺设和封闭吸水管起始端的规定，是为了防止施工过程中发生泥土人管。吸水管出口段3m左右改用不透水管材，可防止水流从管壁渗出并绕过暗管口门浸蚀沟坡。

（2）在泥水中或降雨时作业，不但管道和外包滤料铺设困难，而且管道内极易发生不同程度的淤堵，严重影响施工质量和排水效果，应予严禁。

（3）各节刚性管口应靠紧的规定，是为了限制企图通过增大接口缝隙以增大渗水入管能力的错误做法。因为人为增大接口缝隙不易准确控制，反易造成管节错位和泥土入管。

（4）本规程条款为设置滤料的一般规定，若沟底土壤无淤积倾向，则可免在沟底铺放。

7.2.4 暗管铺设的施工机械有开沟铺管机和无沟铺管机，有的还具有激光控制纵坡的设备。若铺设管径较大的集水管时，宜采用挖掘机开沟、人工铺管。因此，应根据治理区的土质情况，设计采用的管材、管径和埋管深度，以及施工面积和经济条件等因素，选用适当的机型。购置这类机械时，应注意配购足够数量的易损件，以保证施工作业的顺利进行。

（1）采用丁字形视标杆控制纵坡时，视标杆上的标尺是驾驶员靠目视来控制挖深和纵坡的依据。因此，在开沟铺管机的行进前方应有两个以上经过量测而竖立的视标杆，驾驶员必须保持视准线和前方各视标杆上的标尺始终在一个平面上。

（2）每条管道的铺设作业应自下游向上游连续一次完成，可使管内渗水及时排出，并避免开沟铺管机在停留期间发生沉陷位移，从而造成管道在该处错位（尤其是刚性管材），或泥沙在该处沉积形成堵塞。

（3）由于开沟铺管机开挖的管沟较窄，回填时易发生土块卡堵而形成架空现象，应配合人工处理加以预防。

7.2.5 人工开挖管沟时应按照自下游往上游、从集水管到吸水管的顺序进行，这样有利于及时排除管沟内的集水。一般应将耕作层和心土层的土壤分别放置在沟岸两侧各50cm以外，便于暗管和外包滤料的铺设作业，并适应回填要求。

7.2.6 采用机械开挖、人工铺管时，多为铺设大口径承插式刚性管道，其接头扩口部位的基土必须清除，以保证管体平稳的放置在基土或垫层上，故规定沟管底部由人工施工。

- 8 工程验收

8.1.1 农田暗管排水工程属于地下隐蔽工程，必须进行竣工验收，竣工验收合格后，才能正式投入使用。对未经验收或验收不合格就投入使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。

8.1.2 农田暗管排水工程验收按照《水利水电建设工程验收规程》（SL 223）的要求执行。

8.1.3 重要部位和隐蔽工程是指排水暗管以及检查井、集水井、排水竖井等的基础和暗管出口建筑物。

8.1.4 工程施工中必须制定严格的检验制度，明确各项技术要求和职责。农田暗管排水工程中的重要部位和隐蔽工程，必须在施工期间验收，并填写记录和签证。

8.1.5 对于施工期间的验收，验收的重点是工程各部位的位置、尺寸、标高及基础处理和施工安装质量等方面。凡质量不合格的必须返工。

8.1.6 竣工验收中有关工程质量的结论性意见，是在工程质量评价的基础上，结合竣工验收程质量检查情况确定的，最终结论是工程质量是否合格。

8.1.7 工程建设的技术资料是工程运行管理的最基本资料，应存档妥善保管。

关于管道铺设验收的主要内容有：①坡降符合设计规定；②管道顺直；③刚性管节口紧靠等。

- 9 工程管理与维护

9.1.1 由于水利工程建设存在重灌溉轻排水，重建设轻管理的现象，造成一些排水工程年久失修、老化失效，不能发挥排水作用。随着灌区改造和高标准农田建设的开展，排水工程的管理巳逐步得到重视。对于没有管理机构的农田排水工程应逐步建立独立的管理机构。

9.1.2 管理经费是保证工程运行的经济支柱。由于农田排水工程的效益具有一定的社会公益性，因此，其运行维护经费应由项目区范围内的各级政府协同管理机构按照国家有关政策和法律法规予以落实。

9.1.3 农田排水工程管理人员应具有相应的专业知识，包括农田水利、工程维修养护、经营管理等专业知识。

9.1.4 本条为农田排水工程管理的基本任务，是农田排水工程正常运行的重要保障。

9.1.5  实施灌排一体化管理的项目区，将暗管排水用作农田灌溉水源时，应严格执行相关灌溉水质标准，水质不达标的，应采取措施进行处理。

9.2.1 当明沟设置有暗管出口建筑物时，应重点予以保护。明沟多为土质沟道，自然淤积和生长杂草的情况多有发生，应视其淤堵阻水情况定期清理，一般要求干沟3-5年、支沟2-3年、斗农沟1-2年各清理一次，尤其对不稳定沟段应加强防护和维修工作。

9.2.2 当暗管出流量明显减少或含沙量明显增大时，多为发生淤堵的征兆，暗管排水工程的一般淤堵可采用人工或机械冲淤清理。通常可在高地下水位时，先关闭暗管出口，并降低集水沟水位，然后再快速开启暗管口门进行水力自动冲淤；或者将暗管尾部挖出，将压力水流接入暗管进行冲洗。若出流量很小甚至不出流时，在缺乏管道故障探测设备情况下，可沿管线一侧打几眼观测孔，分析地下水面线的变化规律，根据其反常现象，判断可能的淤堵部位后，再在其下游开挖一个检查坑，取出一节暗管，若有水流涌出，表明淤堵位置在其下游，否则在其上游。据此方法可确定出严重淤堵或损坏的管段，应进行清理或更换，并严格回填复原。提倡采用先进探测仪器和非开挖修复技术进行检查与维修。

9.3.1 暗管排水项目区根据作物种植类型、灌溉排水模式和暗管排水的作用等因素，采取不同的管理方式。

（1）稻作区水稻晒田和落干的主要作用分别是控制无效分蘖和有利收割。若遇阴雨天气，通过田间地下排水也可达到上述目的；若为晴天时，须注意避免因晒田过度而造成水稻生理缺水和伤害根系，或落干过早而影响籽粒饱满和产量。因此，应视气候和排水要求进行排水。水稻淹灌期在理论上应按适宜渗漏率进行排水控制，但因每年的气候和水稻生长情况不尽相同，所以尚应结合田间水管理要求进行排水。如干旱年应节制排水，丰水年应充分排水等。雨后和施肥后为了防止肥料流失应控制排水；

（2）旱作区的地下水适宜埋深在涝渍地区为耐溃深度，盐碱地区通常为临界深度。灌溉、降雨后升高的地下水位降速要求，应根据本规范有关规定确定。在干旱季节通常宜关闭排水控制设施，使地下水位得到一定程度的抬高，以利抗旱保墒。但在盐碱化威胁地区，必须加强中耕松土和注意对地下水位的调控，严防土壤返盐而危害作物生长；

（3）竖井调控地下水的适宜深度应根据防治涝渍和盐碱的要求确定，通常在旱季可多开采利用地下水进行灌溉，使雨季到来前有较大的降深，以利于汛期增加降雨人渗补给量，减少地面径流和预防涝渍灾害，以及增大土壤盐分的淋洗深度。据黄淮海平原资料，防涝蓄水深度宜采用4〜6m，但汛前地下水的最低水位应在机泵吸程之内。

9.3.2  排水系统在正常运用情况下，只能治理设计标准条件下的涝溃、盐碱灾害，若发生超标准暴雨，往往需要改变正常运行方案，而根据当时的具体情况确定非常规运行方案，从而将涝灾损失及影响减至最小程度。在确定非常规运行方案时，仅考虑排涝是不够的，还应结合涝溃相伴或涝碱相随的自然特点，提出全面的减灾避灾措施，例如土壤盐分较重的农田，宜适当蓄水淋洗，既可减轻排涝任务，又有利于土壤改良；在涝水排除后，加速降低地下水位，则可防止涝后土壤返盐。

9.4.1  排水监测是管理机构的一项重要任务。通过排水监测，不但可以检验工程的建设质量、排水功能、排水标准和治理涝渍、盐碱的效果，而且可以逐步积累实践经验和实测资料，为改进和提高我国排水工程的建设和管理水平提供科学依据。

- 9.5.3 信息化管理是今后灌区农田水利工程管理的发展方向，实现信息共享是信息化管理的主要目标之一。因此，借助宁夏农村水利管理系统平台是实现上述目标的一条有效途径。