| ICS | 11.220 |
| --- | --- |
| CCS | B 41 |

64

宁夏回族自治区地方标准

DB 64/T XXXX—2026

牛羊布鲁氏菌病免疫操作技术规范

Specification of immunization operation for brucellosis in cattle and sheep

一

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区农业农村厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：路静、杨佳冰、闫小芹、周海宁、高建龙、靳光秀、谭倩、艾文、罗龙龙、许华俊、宗亮泽、马金昕、张玉玲、蔡东东、张虎、谢敏、陈思思、马兆国、温超、何雪婷、丁辉、姜彦飞、李彦强。

牛羊布鲁氏菌病免疫操作技术规范

范围

本文件规定了牛羊布鲁氏菌病免疫过程中免疫准备、免疫程序、免疫后处理、应急处置等内容。

本文件适用于单位和个人对牛羊进行布鲁氏菌病免疫操作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

免疫准备

疫苗

疫苗选择

应符合《兽用生物制品经营管理办法》规定，产品信息可在中国兽药信息网“国家兽药基础信息查询”平台查询。常用疫苗见附录A。

疫苗运输保存和使用

应全程冷链运输，储存条件符合产品说明书规定。

应符合《兽药管理条例》，有疫苗的入库和发放使用记录。

应在使用前检查疫苗是否在有效期内且包装完整，严格按照疫苗说明书要求配制、稀释和使用。疫苗开启后，限当天使用。

免疫人员

应健康、无外伤，接受过职业培训，掌握布鲁氏菌病危害及防控、应急处置、生物安全防护等相关专业知识，并能熟练操作。

物资准备

免疫器材

根据疫苗接种方式不同，选择合适的免疫器械，主要包括注射器（金属注射器、连续注射器）、投药器（专用全封闭式投药器、连续投药枪）、滴眼器、兽用接种针头（绵羊和山羊选用9号或12号针头；牛选用12号针头）、疫苗冷藏箱、镊子、剪毛剪、止血钳、听诊器、体温计、保定设施（羊专用固定架或牛鼻钳）、消毒设备、免疫耳标、耳标钳等。

消毒药品

常用消毒药品见附录B。

急救药品

0.1 %盐酸肾上腺素。

其他物资

个人防护用品（N95口罩、护目镜、工作帽、医用防护服、长筒胶靴、医用橡胶手套）、废弃物回收用品（医用垃圾桶、医用利器盒、医用包装袋）等。

其他要求

连续注射器、针头经湿热高压灭菌后才能使用，灭菌后的免疫器材应放入灭菌盒内。

针头灭菌时应用纱布包好，以防附着水垢。灭菌超过7 d的，在免疫时应重新灭菌。

使用前应对连续注射器、投药器（投药枪）各部位进行仔细检查和测试，确保器械封闭严密、无堵塞。

场地消毒准备

免疫前应使用二氯异氰尿酸钠、癸甲溴铵等对场地进行带畜全面压尘消毒，喷洒程度以畜舍地面保持湿润5 min为宜。

注意事项

选择临床检查健康应免牛羊实施免疫，接种前3 d内和接种后14 d内不应使用广谱抗生素。

免疫时间应避开炎热、刮风、极冷等极端天气和怀孕、分娩高峰期。

免疫过程中，免疫人员手部不应接触嘴、眼等部位，不应饮食、吸烟、接听电话等与免疫无关行为。

免疫程序

个人防护

个人防护穿戴要求

穿戴防护用品前用流水或肥皂水洗手30 s，或75 %酒精擦拭手部保持湿润30 s；检查是否有破损及污染，穿戴过程双手不得接触面部；将防护服裤脚置在胶靴外面，最后用手套将防护服袖口包紧、固定。

个人防护穿戴顺序

手部清洁→内层手套→工作帽→N95口罩→医用防护服→护目镜→长筒胶靴（将防护服裤脚置于胶靴外）→外层手套。

个人防护脱去顺序

摘护目镜（不要接触到面部）→脱防护服（里面朝外将外层手套一起卷起脱下）→脱长筒胶靴→脱内层手套→摘N95口罩→脱工作帽（里朝外翻卷）。

牛羊保定

根据牛、羊实际情况可选择器具或其他适当的方式进行保定，必要时可有保定辅助人员协助。

局部消毒

采用皮下注射和肌肉注射的接种方式时，应用酒精棉球或碘酊对注射部位局部进行消毒。口服和点眼接种方式时不需要。

免疫操作

口服免疫

保定好羊只，使用专用投药器将投药弯管从口角处插入免疫羊口腔深部，喷至咽部或舌底。应避免羊口腔直接面向操作人员。免疫后1 h内不应进食和饮水。

皮下注射

保定好牛羊，选择颈部两侧，左手拇指与食指捏提皮肤呈皱褶，右手持注射器针管在皱褶部针头与皮肤呈30°～40°，快速刺入皮肤将疫苗注入。

肌肉注射

保定好牛羊，选择颈部两侧，注射器针头与注射部位呈90°刺入将疫苗注入。

点眼免疫

保定好羊只，免疫人员一只手捏住免疫羊一侧眼睛下眼皮，轻轻抬起，形成三角窝，另一只手的拇指和食指捏住疫苗瓶上滴眼器的按压部，对准三角窝滴1滴疫苗，再轻轻放开即可。

佩戴免疫耳标与填报免疫档案

应符合《畜禽标识和养殖档案管理办法》规定，免疫牛羊应佩戴免疫耳标，或已有免疫耳标的牛羊将原有耳标信息录入宁夏牧运通平台，填报免疫档案。

免疫后处理

废弃物处理

用完的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应装入医用包装袋内暂存，置于医用垃圾桶内，后统一按国家无害化处理相关要求进行无害化处理。医用包装袋表面喷洒苯扎溴铵等消毒剂消毒。

免疫器械、个人防护用品消毒

可重复使用的免疫器械（针头、注射枪等）、个人防护用品（护目镜、长筒胶靴等）应放置于指定容器内使用苯扎溴铵或过氧乙酸进行浸泡消毒处理3 min～5 min；防护用品放置于医用垃圾桶内，一般用医用包装袋暂存，表面喷洒消毒剂，后统一按国家无害化处理相关要求进行无害化处理。

人员消毒

免疫结束后，脱去个人防护后，对人员全身喷洒苯扎溴铵进行消毒，有条件的可淋浴更衣。穿过的衣服用苯扎溴铵浸泡3 min～5 min，然后肥皂水洗涤晾干。

应急处置

人员暴露处置

免疫过程中，如有划伤、疫苗喷出或泄露，应及时对人员进行消毒，轻微伤口立即自行冲洗，必要时及时就医。并应对环境、器械进行彻底消毒。

应激反应处置

免疫后，应观察牛羊反应，如出现过敏、体温升高、食欲减退等应激反应，采取对症治疗措施，必要时注射0.1 %盐酸肾上腺素进行急救。

（资料性）
常用布鲁氏菌病活疫苗及免疫参数

常用布鲁氏菌病活疫苗及免疫参数

常用布鲁氏菌病活疫苗及免疫参数

| 布鲁氏菌病 活疫苗种类 | 活菌数 （CFU/头份） | 适用 动物 | 接种方式 | 免疫剂量 | 免疫保护期 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2株 | ≥1×1010 | 牛、羊 | 口 服 | 羊1头份 牛5头份 | 牛36个月 羊24个月 | 可用于孕畜 |
|  |  |  | 皮下注射 | 山羊0.25头份 绵羊0.5头份 |  | 不应用于孕畜；小尾寒羊、湖羊等四季配种产羔的羊种应慎用 |
|  |  |  | 肌肉注射 | 山羊0.25头份 绵羊0.5头份 |  |  |
| M5株 | ≥1×109 | 牛、羊 | 皮下注射 | 牛25头份 羊1头份 | 36个月 | 不应用于孕畜 |
| M5-90株 | ≥1×109 | 牛、羊 | 皮下注射 | 牛25头份 羊1头份 | 36个月 | 不应用于孕畜 |
| M5-90Δbp26株 | ≥1×109 | 羊 | 皮下注射 | 1头份 | 12个月 | 不应用于孕畜 |
| Rev.1株 | ≥1×109 | 羊 | 点 眼 | 1头份 | 36个月 | 不应用于孕畜 |
| BA0711株 | 2×109～3×109 | 牛、羊 | 皮下注射 | 山羊1头份 绵羊1.5头份 牛10头份 | 12个月 | 可用于孕畜；奶牛免疫后可能出现产奶量一过性下降 |
| A19株 | ≥6×1010 | 牛 | 皮下注射 | 1头份 | 72个月 | 不应用于孕畜 |
| A19-ΔVirB12株 | 6×1010～1.1×1011 | 牛 | 皮下注射 | 1头份 | 12个月 | 不应用于孕畜 |
| S19株 | 6×1010～1.2×1011 | 牛 | 皮下注射 | 1头份 | 48个月 | 不应用于孕牛、病牛或弱牛 |
|  |  |  | 点 眼 | 1/6头份 |  |  |
| RM6株 | ≥5×109 | 羊 | 皮下注射 | 山羊0.5头份 绵羊1头份 | 12个月 | —— |

（资料性）
主要消毒药品及作用浓度参数

主要消毒药品及作用浓度参数

主要消毒药品及作用浓度参数

| 类别 | 名称 | 单位/作用浓度 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜舍环境消毒 | 苯扎溴铵 | 0.1 % | 按说明书配制 |
|  | 火碱 | 2 %～3 % |  |
|  | 二氯异氰尿酸钠 | - 5%～1 % |  |
|  | 癸甲溴铵 | 0.1 % |  |
| 器械、个人防护用品消毒 | 苯扎溴铵 | 0.1 %～0.2 % |  |
|  | 过氧乙酸 | 0.2 %～0.5 % |  |
|  | 碘制剂 | 1 %～2 % |  |
| 手、皮肤消毒 | 酒精 | 75 % | —— |
|  | 苯扎溴铵 | 0.1 % | 按说明书配制 |

参考文献

- 兽用生物制品经营管理办法（中华人民共和国农业农村部令 2021年第2号）

- 兽药管理条例（中华人民共和国国务院令 第404号）

- 畜禽标识和养殖档案管理办法（中华人民共和国农业部令 2006年第67号）