宁夏回族自治区胡麻全程机械化生产技术规程地方标准征求意见汇总处理表

| 序号 | 意见章条及原标准 内容 | 修改意见及依据 | 提出单位 | 意见处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准4.1条。内容为“根据当地气候土壤条件，选择通过国家非主要农作物品种登记的丰产性好、株高适中、抗枯萎病、抗倒伏、生长整齐一致，适合机械化作业的胡麻品种。” | 建议修改为：根据当地气候土壤条件，选择通过国家非主要农作物品种登记适宜该区域种植的胡麻品种。品种要求株高适中、抗枯萎病、抗倒伏、生长整齐一致，适合机械化作业。 | 宁夏农学会 | 全部采纳 |
| 2 | 标准第6.2条。内容为“宁夏半干旱区在3月下旬至4月上旬播种，半阴湿区在4月上旬至中旬播种。” | 建议修改为：宁夏南部山区在4月上旬至中旬，中部干旱带在3月下旬至4月上旬播种。 | 宁夏农学会 | 全部采纳 |
| 3 | 标准第5.1条：内容为“5.1.1铧式犁”，“5.1.2深松机”，“5.1.3旋耕机” | 建议修改为：5.1.1耕地，5.1.2深松，5.1.3旋耕。 | 宁夏农学会 | 全部采纳 |
| 4 | 标准第7条：内容为“田间管理” | 建议修改为：拆分为施肥和病虫草害防治两个章节。 | 宁夏农学会 | 全部采纳 |
| 5 | 标准第1条：内容为“本文件规定了胡麻全程机械化生产中基本要求、耕整地、播种、田间管理、收获等技术要点。” | 建议修改为：本文件规定了胡麻全程机械化生产的术语和定义、基本要求、耕整地、播种、田间管理、收获等技术要求。” | 甘肃农业大学机电工程学院 | 全部采纳 |
| 6 | 标准第8.2条：内容为“采用谷物联合收割机作业前应更换筛底，调节滚筒转速和风机风量。” | 建议修改为：采用谷物联合收割机作业前应更换下筛，调节脱粒滚筒转速和风机风量。 | 甘肃农业大学机电工程学院 | 全部采纳 |
| 7 | - 标准第4.4条：内容为“机具操作人员、拖拉机驾驶员应持证上岗。” | 建议修改为：操作机具人员、拖拉机驾驶员应持证上岗。 | 宁夏大学生命科学学院 | 全部采纳 |
| 8 | - 标准第6.3条：内容为“旱地播种量为3.5kg/667m2～4.0kg/667m2，保苗35万～40万/667m2为宜；水浇地播种量为4.5kg/667m2～5.0kg/667m2，保苗40万～50万/667m2为宜。” | 建议修改为：旱地播种量为3.5kg/667m2～4.0kg/667m2，保苗35万株～40万株/667m2为宜；水浇地播种量为4.5kg/667m2～5.0kg/667m2，保苗40万株～50万株/667m2为宜。 | 宁夏大学生命科学学院 | 全部采纳 |
| 9 | 标准第2条“2 规范性引用文件”、“5.1.3 旋耕机”、“5.2 质量要求”：中“旋耕机”内容 | 建议修改为：“NY/T 4421 联合整地机 作业质量”、“联合整地机”、“联合整地机作业质量应符合NY/T 4421-2023的规定” | 宁夏农业机械化技术推广站 | 全部采纳 |
| 10 | 标准第4.3条：内容为“机具应符合GB 10395.1的要求。” | 建议修改为：“4.3 机械”、“所选机械的安全要求应符合GB 10395.1的要求” | 宁夏农业机械化技术推广站 | 全部采纳 |
| 11 | 标准第4.2条：内容为“耕地深度20cm～25cm” | 建议修改为：耕地深度≧25cm | 宁夏农业机械化技术推广站 | 全部采纳 |
| 12 | 标准第5.1.2条：内容为“每隔2年～3年对地块进行深松打破犁底层，耕作深度﹥30cm” | 建议修改为：每隔2～3年用全方位深松机对地块深松一次，利于打破犁底层，深松深度≧30cm | 宁夏农业机械化技术推广站 | 全部采纳 |
| 13 | 标准第6.1条：内容为“根据地块大小、地形要求选用拖拉机及播种机，播种机推荐选用播种、施肥一体化的条播机。” | 建议修改为：根据地块大小、地形要求选用拖拉机及播种机，播种机推荐选用播种、施肥一体化的条播机或一次性完成起垄、覆膜、施肥、播种作业的覆膜播种机。 | 宁夏农业技术推广总站 | 全部采纳 |
| 14 | 标准第4.2条：内容为“选择土地平整，满足机具行驶和作业要求的地块。” | 建议修改为：选择土地平整，满足机具行驶和作业要求的地块，采取3年以上轮作制以减少病害。 | 宁夏农业技术推广总站 | 全部采纳 |